Введение

Дочернее Государственное Унитарное Предприятие ДГУП № 0512 создано  5 августа 1998 года постановлением Правительства Российской Федерации. Это предприятие является единственным предприятием государственного учреждения военной торговли на территории Владивостока. В его составе сеть магазинов и предприятий гарнизонного типа, специализированные универмаги (армейских и общевоинских частей) в том числе предприятие оказывает услуги и для гражданского населения, в которых представлены не только социально значимые продукты общественного питания, но и товары военного ассортимента для военнослужащих Вооруженных Сил и других министерств и ведомств. Более 10 лет  ДГУП № 0512   признается лучшим предприятием бытового обслуживания  Министерства обороны Российской Федерации.

Сфера деятельности предприятия предполагает работу с огромными базами данных, их обработку, аналитику, следовательно, сетевая инфраструктура должна отвечать высоким требованиям к пропускной способности (обеспечивать работу сетевых протоколов вплоть до Gigabit Ethernet) и надежности работы системы в целом.

Была смонтирована кабельная система, насчитывающая более 20 рабочих мест, в состав которых входили две информационные розетки для подключения к ЛВС и телефонной сети организации.

Характерной чертой инсталлированной кабельной системы является большая длина базовых линий связи компьютерной сети. Для некоторых линий она составляет около 30 м. от патч-панели до информационной розетки на рабочем месте.

Необходимые условия работы обеспечивают организацию складского и бухгалтерского учета, учета сбыта и других необходимых номенклатур. Поэтому важной задачей стоит решение целевого построения корпоративной сети. Реализация предложенного проекта позволит сократить бумажный документооборот внутри предприятия, повысить производительность труда, сократить время на обработку информации и её хранения. Как следствие, образуются дополнительные временные ресурсы для разработки и реализации новых экономических и инвестиционных проектов. Таким образом, решится проблема окупаемости и рентабельности внедрения корпоративной сети.

От того как построена информационная система зависит успех и процветание предприятия: его способность реагировать на изменение внешней среды, оптимизировать и преобразовывать работу в современных условиях, развиваться и расти без финансовых и других потерь. Информационная система современного предприятия строится на основе электронных средств обработки информации. В качестве электронных средств обработки информации выступают: компьютер - универсальное средство производства, оргтехника и телефония. Объединить основные электронные средства обработки информации в единую компьютерную систему является главной задачей любого предприятия. Не менее важным является организация средств передачи информационных потоков в единую систему называемой СКС (Структурированная Кабельная Система), которая помогает организовать кабельную систему в легко масштабируемую, высоко организованную и способную быть универсальным средством передачи данных, голоса и видео.

С внедрением на предприятии данного проекта и подключением к глобальной сети Internet фирма получила практически неограниченные информационные возможности. Одновременно с этим объединение компьютеров в локальную вычислительную сеть привнесла и новые трудности. Так как подразделение ведет работу с закрытой информацией, доступ к которой посторонним лицам строго запрещен, то возникает проблема защиты информации.

Локальная вычислительная сеть должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить надлежащую степень защищенности данных. Надо помнить, что от этого не должно страдать удобство пользователей и администраторов сети.

ЛВС подразделения управляется ядром операционной системой LINUX, при этом сторона клиентской части пользовательской инфраструктуры может использовать любую из операционных систем, по умолчанию принята инсталляция ОС Windows-XP (Home Edition). Ко всему вышеизложенному, необходимо предоставление строгой и точной отчетности с использованием сетевых технологий обмена данными в том числе с использованием бухгалтерской программы 1С:Предприятия на сетевой платформе обработки данных через специализированный терминальный протокол управления и обмена данными.

Автор дипломного проекта больше будет уделять внимание разработки и построения сети предприятия на аппаратно сетевом уровне, т.к. специализация обучения предполагает именно развитие знаний межсетевого взаимодействия. Программный уровень, который курирует ОС Linux будет рассмотрен в этом проекте как основная часть программного обеспечения возглавляющая контроль и тарификацию данных, зависящая уже от сетевой политики самого предприятия.

Анализ информационных потребностей предприятия

В условиях стремительного роста предприятий всё большее значение приобретает вопрос о повышении оперативности обработки кадровой документации. Автоматизированные системы являются неотъемлемой частью любого бизнеса и производства. Практически все управленческие и технологические процессы в той или иной степени используют средства вычислительной техники. Всего лишь один компьютер может заметно повысить эффективность управления предприятием, при этом, не создавая дополнительных проблем ДГУП-0512 обязан быть снабжен персональными компьютерами практически на каждом рабочем месте и уже, как правило, никто не сомневается в их необходимости. Значительные объемы средств вычислительной техники данного предприятия ставит перед руководством целый ряд новых задач. Кадровая служба вынуждена перерабатывать и правильно формировать огромные информационные массивы, обеспечивать их правильное и точное хранение. Современные информационные технологии упрощают и ускоряют даже самые сложные вопросы кадрового делопроизводства современного предприятия. В связи с этим ДГУП-0512 должно обладать повышенным делопроизводством используя следующие информационно-функциональные  требования:

- Упростить процедуры ведения документооборота;

- Повысить точность и длительность хранения информации;

- Увеличить оперативность обработки и систематизации данных;

- Снизить количество ошибок при подготовке налоговой отчётности;

- Сетевая печать;

- Сетевые базы данных;

- Доступ к Internet, почтовым службам, использование новостей;

- Организация удалённого доступа из любых рабочих мест;

- Обеспечение взаимодействия межплатформенных систем.

Модернизация новых систем на предприятии необходимо с учетом современных тенденций развития технологических достижений, при этом учитывая их необходимость в производственных целях. Соответственно и необходимы рабочие станции обновлённого типа, при этом серверная комната должна быть оборудована более универсальными технологиями в отличии от ранее существующих, операционная система самого сервера должна быть более гибкая в работе конкретного предприятия, также немаловажно и межсетевое взаимодействие, оно  обязывает иметь иной подход решения системы типа СКС, что обеспечивает наиболее продолжительную перспективу работы без последующих глобальных перестановок.

Мной было принято решение, усовершенствовать сетевую инфраструктуру, в обеспечении следующих требований:

- Повысить пропускную способность ЛВС, Интернет, Интранет;

- Централизовать систему хранения и обработки данных;

- Повысить надежность сети и всех его компонентов;

- Повысить удобство рабочих мест;

- Усовершенствовать административное управление и мониторинг;

- Обеспечить возможность масштабирования;

- Обеспечить более надёжную защиту информации и её безопасность.

- Теоретическая часть

1.1 Базовая модель OSI (Open System Interconnection)

Для того чтобы привести в движение процесс передачи данных, использовали машины с одинаковым кодированием данных и связанные одна с другой. Для единого представления данных в линиях связи, по которым передается информация, сформирована Международная организация по стандартизации (англ. ISO - International Standards Organization).

ISO предназначена для разработки модели международного коммуникационного протокола, в рамках которой можно разрабатывать международные стандарты. Для наглядного пояснения расчленим ее на семь уровней.

Модель содержит семь отдельных уровней:

Уровень 1:  физический - битовые протоколы передачи информации;

Уровень 2:  канальный - управление доступом к среде;

Уровень 3:  сетевой - маршрутизация, управление потоками данных;

Уровень 4:  транспортный - обеспечение удаленных процессов;

Уровень 5:  сеансовый - поддержка диалога между процессами;

Уровень 6: представительный - интерпретация передаваемых данных;

Уровень 7:  прикладной - пользовательское управление данными.

1.2  Технологии передачи данных

В данном проекте необходимостью всей части работы будет уделено именно проводным технологиям. В основе, проводные сети делятся на оптические и электрические среды передачи данных. Поэтому важной особенностью в данном проекте будет уделено рассмотрению именно электрических технологий передачи данных. В рассмотрении этого типа межсетевого взаимодействия выделим их по категориям к которому они относятся из которых в последствии произведём поиск наиболее оптимального варианта по цене, качеству и возможному прогнозу на продолжительное будущее его использования с учетом всей окупаемости затрат.

Электрическая среда передачи данных распространена нынче в более чем преобладающем количество. Я лишь акцентирую вниманием только основные разновидности этого класса решений и их необходимости в использовании конкретного типа предприятия, эти разно-технологичные разработки можно перечислить и в кратце охарактеризовать, будут перечислены следующие разновидности такие как: IEEE 1394/USB, Fiber Channel, FDDI, Fast Ethernet, Token Ring, ATM, Arcnet. Первые четыре технологии передачи данных относят к технологиям локальных сетей (LAN) рассмотрим их.

Технология Fast Ethernet – это высокоскоростная технология передачи данных в локальных сетях. Правила передачи данных с использованием этой технологии определяются стандартом IEEE 802.3u. Этот стандарт описывает правила работы протоколов второго уровня модели OSI (канальный уровень) и предоставляет возможность передачи данных со скоростью 100 Мегабит в секунду (100MBps).

Оценка технологии:

Характеристики: Ethernet базируется на возможностях масшта-бирования. Масштабирование подразумевает возможность простого увеличения или уменьшения размеров сети без значительного снижения ее производительности, надежности и управляемости.

Сервер

Сети 100Base-T

Macintosh

IBM PC

IBM Tolken ring

Концентратор

100Base-T

Рисунок 1 – Топология сети 100Base-T.

Преимущества: Cетевые карты 100Base-T и соответствующий ему кабель в настоящее время выпускаются огромным количеством производителей. Сети, использующие технологию 10Base-T Ethernet, легко переводятся на более высокоскоростную технологию 100Base-T. Применение этой технологии является недорогим путем увеличения производительности сети.

Недостатки: Использование технологии 100Base-T имеет существенно большие ограничения на длину кабельных сегментов, чем в технологии 10Base-T Ethernet. В сравнении с технологией 10Base-T Ethernet, позволяющей организовывать сети максимального диаметра размером в 500 метров, технология 100Base-T ограничивает этот диаметр 205 метрами. Для существующих сетей, превышающих этот лимит, потребуется установка дополнительных повторителей.

Технология IEEE 1394 (Firewire)/USB - Стандарты IEEE 1394 (также известный как "Fireware") и Universal Serial Bus (USB) описывают правила взаимодействия компьютеров и периферийных устройств.

Оценка технологии:

Характеристики: Стандарт IEEE 1394 описывает правила высокоскоростного обмена данными с периферийным оборудованием требующим высокой производительности, например, сканерами, цифровыми видеокамерами, переносными средствами хранения данных. Сейчас большинство компьютеров имеют встроенную поддержку USB.

Преимущества: Наиважнейшим преимуществом обоих стандартов является простота использования. Оригинальный способ включения оборудования позволяет с использованием единственного разъема компьютера подключать к нему несколько десятков.

Недостатки: Основным и общим недостатком этих двух технологий является относительно малое на сегодняшний день количество их реализаций в выпускаемом оборудовании.

Технология Fiber Channel - изначально создавалась как интерфейс, обеспечивающий возможность высокоскоростного обмена данными между жесткими дисками и процессором компьютера.

Оценка технологии:

Характеристики: Технология Fiber Channel опирается на использование нескольких видов специализированного оборудования: оптический кабель, специализированные коммутаторы и преобразователи. GBIC используются для преобразования электрического сигнала в световой и обратно.

Преимущества: Наиболее важное из них – скорость. Технология Fiber Channel обеспечивает скорость передачи данных 100 Mbps. Вторым важным преимуществом является возможность передачи сигнала на очень большие расстояния. Третьим преимуществом технологии Fiber Channel является полный иммунитет к электромагнитным помехам.

Недостатки: Основным недостатком технологии Fiber Channel является ее стоимость: оптический кабель со всеми сопутствующими его использованию разъемами и способами монтажа является существенно более дорогим, чем медные кабели.

Технология FDDI (Fiber Distributed Data Interface) - предназначена для организации высокоскоростных локальных сетей для объединения нескольких сегментов локальной сети. Так же как и технология 100Base-T, FDDI обеспечивает скорость передачи данных 100 Mbps.

Сервер

Сервер

Macintosh

IBM PC

Рисунок 1.1 – Серверная магистраль.

Оценка технологии:

Характеристики: Сеть FDDI использует топологию двойного физического кольца. Передающиеся сигналы движутся по кольцам в противоположных направлениях. Одно из колец называется "первичным", а другое – "вторичным". В сети FDDI каждое сетевое устройство (узел сети) играет роль повторителя.

Преимущества: FDDI является стандартом, обеспечивающим быструю и надежную передачу данных. Топология двойного физического кольца обеспечивает надежность передачи данных путем сохранения работоспособности сети в случае обрыва кабеля.

Недостатки: Основной недостаток FDDI – цена построения сети. Сетевые карты и оптический кабель для FDDI обладают существенно большей стоимостью, чем для других технологий обеспечивающих такую же скорость передачи данных.

Технология Token Ring является классической сетью. Логическая топология (и физическая в первых версиях сети) - кольцо. Изначальная скорость передачи, описанная в IEEE 802.5, составляет 4 Мбит/с, однако существует более поздняя реализация на 16 Мбит/с.

  - Топология сети

Под топологией локальной сети понимают конфигурацию физических соединений компонентов локальной сети (сервер, рабочие станции). Компьютерная сеть состоит из трех основных компонентов, работающих согласованно:

- оборудование (концентраторы, коммутаторы, мосты, сетевые адаптеры);

- коммуникационные каналы (кабели, разъемы);

- сетевая операционная система.

Технологическое оборудование первых двух разработок относятся к части сетевой инфраструктуры, поэтому используя эти разновидности можно соединить рабочие станции в соответствии с выбором следующих вариантов:

Топология типа «звезда» - Вся информация между двумя периферийными рабочими станциями проходит через центральный узел сети. Пропускная способность сети определяется мощностью узла и гарантируется каждой рабочей станцией. Каждая рабочая станция связана непосредственно с узлом. Если между устройством и концентратором происходит разрыв соединения, то вся остальная сеть продолжает работать. При выходе из строя концентратора сеть перестанет работать.

Рисунок 1.2 – Топология “Звезда”.

Данная сетевая топология наиболее удобна при поиске повреждений сетевых элементов: кабеля, сетевых адаптеров или разъемов. Также можно принять во внимание, что 100 и 1000 Мбитные сети строятся по топологии "Звезда".

Топология типа “Кольцо” - При кольцевой топологии сети рабочие станции связаны одна с другой по кругу. Рабочая станция посылает по определенному конечному адресу информацию, предварительно получив из кольца запрос.

Рисунок 1.3 – Топология “Кольцо”.

В качестве носителя в сети используется витая пара или оптоволокно. Сообщения циркулируют по кругу поэтому каждая из рабочих станций может передавать информацию другой рабочей станции только после того, как получит право на передачу (маркер), поэтому коллизии исключены. Информация передается по кольцу от одной рабочей станции к другой, поэтому при выходе из строя одного компьютера, если не принимать специальных мер выйдет из строя вся сеть. Ограничений на диаметр кольца не существует, т.к. он определяется только расстоянием между узлами в сети.

Основная проблема при кольцевой топологии состоит в том, что каждая рабочая станция должна активно участвовать в пересылке информации.

Топология типа “Шина” - При шинной топологии среда передачи информации представляется в форме коммуникационного пути, доступного для всех рабочих станций, к которому они все должны быть подключены. Все рабочие станции могут непосредственно вступать в контакт с любой рабочей станцией, имеющейся в сети. Функционирование сети не зависит от состояния отдельной рабочей станции.

Рисунок 1.4 – Топология “Шина”.

Разрыв шины вызывает остановку всей сети. Этого недостатка лишена сеть, построенная на витой паре с использованием активных концентраторов. Обрыв кабеля в этом случае вызывает отключение только одного компьютера.

Другие топологии

Кроме трех рассмотренных основных, базовых топологий нередко применяется также сетевая топология «дерево», которую можно рассматривать как комбинацию нескольких звезд. Как и в случае звезды, дерево может быть активным, или истинным, и пассивным.

Вывод: Таким образом анализируя разновидности сетевых и межсетевых подключений можно с уверенностью определить какая из наиболее основных топологий будет применена в практике на данном предприятии. Эта комбинация будет многоярусна всязи с тем что здание двухэтажное, но топология будет структурирована по типу “Звезда”предполагающая  использование одного яруса концентраторов для обеспечения возможности соединения пользователей и сервера и второго яруса концентраторов, поддерживающих магистраль передачи данных.

  - Характеристики топологии сети

В качестве основных характеристик топологии сети передачи данных наиболее широко используется следующий ряд показателей:

- диаметр - показатель, определяемый как максимальное расстояние между двумя процессорами сети (под расстоянием обычно понимается величина кратчайшего пути между процессорами);

- связность (connectivity) - показатель, характеризующий наличие разных маршрутов передачи данных между процессорами сети;

- ширина бинарного деления (bisection width) - показатель, определяемый как минимальное количество дуг, которое надо удалить для разделения сети передачи данных на две несвязные области одинакового размера;

- стоимость - показатель, который может быть определен, например, как общее количество линий передачи данных в многопроцессорной вычислительной системе.

Для сравнения в таблице 1 приводятся значения перечисленных показателей для различных топологий сети передачи данных.

Таблица 1 - Характеристики топологий сети передачи данных.

| Топология | Диаметр | Ширина бисекции | Связность | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полный граф | 1 |  | p-1 | p (p – 1) / 2 |
| Звезда | 2 | 1 | 1 | p-1 |
| Шина | p – 1 | 1 | 1 | p-1 |
| Кольцо |  | 2 | 2 | p |
| Решетка (N = 2) |  |  | 2 |  |
| Гиперкуб | log p | p / 2 | log p | (p log p) / 2 |

Примечание: p – количество процессов.

Алгоритмы маршрутизации определяют путь передачи данных от процессора-источника сообщения до процессора, к которому сообщение должно быть доставлено. К числу наиболее распространенных оптимальных алгоритмов относится класс методов покоординатной маршрутизации (dimension-ordered routing), в которых поиск путей передачи данных осуществляется поочередно для каждой размерности топологии сети коммуникации.

Для гиперкуба покоординатная схема маршрутизации может состоять, например, в циклической передаче данных процессору, определяемому первой различающейся битовой позицией в номерах процессоров, на котором сообщение располагается в данный момент времени и на который сообщение должно быть передано.

  - Помехоустойчивость

Изоляция, оплетка, заземление – все это имеет необходимость снижения возможных помех не превышая оптимальный уровень, например толстый кабель обладает лучшей помехоустойчивостью, меньшим затуханием и высокой механической прочностью. В лучших коаксиальных кабелях используют для изготовления серебро и даже золото в качестве оплетки вместо алюминиевой фольги, однако не только внешняя оболочка производит защиту от помех, например скручивание в витой паре применяется для уменьшения помех как самой пары, так и внешних, влияющих на нее. В условиях заземления коаксиального кабеля пользователю не надо ни использовать внешние терминаторы, ни заземлять кабель, достаточно всего лишь обеспечить заземление компьютеров сети и этого будет достаточно.

Таблица 1.1 - Характеристики проводимостей кабельных систем

| Тип кабеля | Максимальная длинна сегмента | Количество узлов на сегменте | Пропускная способность | Устойчивость к помехам | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тонкий коаксиальный кабель | 185 м | 30 | 10 Мбит/с | Низкая | Низкая |
| Толстый коаксиальный кабель | 500 м | 100 | 10 Мбит/с | Средняя | Низкая |
| Неэкранированная витая пара | 100 м | 2 | 500 Мбит/с | Низкая | Низкая |
| Экранированная витая пара | 100 м | 2 | 1 Мб/с - 1 Гб/с | Средняя | Средняя |
| Многомодовый оптоволоконный кабель | 1000 м | 2 | 100 Мб/с - 2 Гб/с | Вне помех | Высокая |
| Одномодовый оптоволоконный кабель | 2000 м | 2 | 100 Мб/с - 2 Гб/с | Вне помех | Высокая |

Если планируется прокладка кабелей в зоне сильных электромагнитных помех, то предпочтительней использовать оптику, соизмерив ее помехоустойчивость и стоимость с «витой парой».

  - Схема сети

В общем случае схема сети должна предъявлять три основных требо-вания:

- Масштабируемость;

- Управляемость;

- Производительность.

Хорошо продуманная масштабируемость позволяет увеличить количество пользователей при наименьших затратах. Управляемость сети должна позволить быстро перенастраивать её под часто меняющиеся нужды пользователей.

СКС будет сконструирован из следующих основных частей:

- рабочее место;

- горизонтальная подсистема;

- подсистема внутренних магистралей;

- центр коммутации (серверная).

Как известно, выбор кабельной подсистемы в целом для любой из подсистем СКС диктуется типом сети и выбранной топологией в нашем случае это “Звезда”. Однако при выборе кабеля принимаются во внимание и другие характеристики: полоса пропускания, физическая защищенность, электромагнитная помехозащищенность, стоимость, удобство эксплуатации.

- Программная реализация сетевой среды

Выбор операционной системы предполагает ряд возможностей которыми пользуясь можно внедрить в рабочую деятельность, в режиме автономного управления. Однако не каждая система способна подстроиться под деятельность предприятия и работать независимо, выполняя задачи различной сложности. Чтобы оптимально подготовить сервер к такой работе необходима программная область или скриптование. В Windows системах для этого требуется специальная программа и ряд программ выполняющих функцию аутентификации с удалённым доступом к рабочему пользовательскому столу, однако в большинстве случаев такие возможности требуют лицензирования, либо ограничены в функциональности. Прийти к варианту бесплатной системы можно если рассматривать Linux как систему не столько в области программных возможностей, сколько в возможности управляемости посредством специальных встроенных команд. Конечно придётся несколько задержаться в познании основ программирования, но временные издержки пойдут на пользу и снимут много вызывающих проблем, которые зачастую бывают совершенно неожиданными.

  - Операционная система Linux

Одна из наиболее важных, то что Linux отличный выбор для персональных вычислений в режиме администрирования. Linux позволяет создавать и тестировать программы для UNIX в системе где на протяжении многих лет до появления Linux и набиравшая силу Windows производились многие экспериментальные решения в области сетевого взаимодействия разноплатформенных систем с различными протоколами передачи данных. При этом в качестве открытых исходных команд многое можно сконфигурировать под работу конкретной задачи и даже объединить их в одно целое гармонично увязав в систему автоматизированного производства. Linux позволяет сконфигурировать все необходимые инструменты с наибольшей гибкостью и перекраивать его по своему вкусу и порядку поставленных задач. Инсталляция и использование Linux - также прекрасный путь изучения UNIX.

Если рассматривать Linux с позиции сетевой алгоритмизацией, то отличительной особенностью является его повышенная устойчивость от непредвиденных ошибок и наиболее высокая программная производительность и гибкость между интерфейсами самой системы. В то время как Windows системы ещё только догоняют многие возможности которыми свободно  обладает Linux.

Linux - это не только самая популярная операционная система для многопользовательских машин, это также база для большей части свободно распространяемых в мире программ. Если у вас есть доступ к Internet, почти все программы, свободно доступные там, написаны именно для UNIX. (Сам Internet в большой степени стоит на UNIX/Linux систем). Из чего состоит Linux можно в общей картине увидеть из рисунка 2.

Internet/Intranet

компоненты

Web server

Mail server

News server

DNS server

Файловые

сервисы

Samba

Mars NWE

Netatalk

FTP

Клиент-серверные

приложения

Oracle 8

TelNet

Window X

PPP

Рисунок 2 - Структура сервера под управление OC Linux.

Так как Linux был создан самими пользователями, то это означает, что большая часть поддерживаемого Linux оборудования - это то, что пользователи реально у себя имеют. Как в результате оказалось - большая часть популярной периферии для 80386/80486 поддерживается. Хотя некоторые достаточно экзотические устройства пока не поддерживаются. Даже если какое-то из облюбованных устройств пока не поддерживается то можно с уверенность надеется что в ближайшее время Linux пополниться очередными инструментами поддержки.

Linux представляет собой конгломерат программных средство активно взаимодействующих не только между собой но и с рабочими станциями удалённых узлов, поэтому такая система наиболее предпочтительна в сетевом администрировании.

  - Дистрибутивы Linux

Так как дистрибутивных пакетов для Linux множество, такие как: Caldera, Slackware, Debian, RedHat, SuSE, KSI и другие, то основная задача подобрать наиболее оптимальный в графическом исполнении, хотя само ядро этой системы базируется на единых командах и функциях управления.  Эти дистрибутивы различаются наборами прикладных программ, средств разработки, основополагающих библиотек и некоторыми индивидуальными особенностями. Каждый из них обладает следующими характеристиками:

- Дистрибутив RedHat Linux - в данный момент является наиболее популярным продуктом. Его особенности это удобные средства администрирования системы делают его простым даже для начинающих пользователей, к тому-же регулярно выпускаются обновления. Поэтому эта система постоянно развивается и дополняется все более новыми инструментами;

- Дистрибутив Slackware - простота и логичность организации этого дистрибутива позволяет до конца разобраться с устройством Linux – его настройки производятся напрямую без дополнительных конфигураторов, однако большинство настроек делает дистрибутив немного сложноватым для начинающих, тем не менее он пользуется заслуженной популярностью у большого количества пользователей;

- Debian GNU/Linux - на текущий момент Debian является самым большим дистрибутивом. Создатели Debian'а очень щепетильно относятся к лицензированию, поэтому Debian является самым "чистым" дистрибутивом. большое внимание уделяется тестированию готового продукта. Из недостатков можно отметить неудобный frontend deselect к менеджеру пакетов dpkg, который в будущем будет заменен на deity;

- Mandrake Linux - дистрибутив Linux, основанный на RH5.2. Он сделан по схеме "RedHat+KDE", т.е. он содержит KDE и некоторые дополнительные наработки для интеграции RedHat Linux и KDE, а также некоторые незначительные изменения;

- Black Cat Linux - Дистрибутив BC Linux, созданный на основе популярного дистрибутива RedHat и под влиянием Mandrake , а также с учетом некоторого опыта в инсталляции и настройке Linux-серверов. Кроме обновленного GPL RedHat 5.1, Black Cat Linux 5.1 Spitfire включает в себя: все необходимые средства русификации в кодировке KOI8-R, KDE, дополнительные средства для работы в сетях Relcom и Fidonet и другие полезные мелочи.

Итак, в перечисленных основных дистрибутивах автор остановил свой выбор на RedHat 5.2 с Ядром 2.0.36 из-за ее наибольшей распространенности, большого количества существующих RPM (RedHat Package Manager) версий прикладных программ, легкости инсталляции и наличии развитых средств администрирования. К тому-же мнение коллег во многом схожи с выбором именно этого дистрибутива.

  - Протокол Telnet

Другим важным средством удаленного администрирования и управления является telnet. Telnet также является клиент-серверным приложением, позволяющим получать удаленный доступ к командному Shell системы UNIX по TCP/IP. С точки зрения UNIX каждое telnet-соединение обеспечивается индивидуальным процессом in.telnetd. На практике возможности этого протокола лимитируются тем уровнем доступа, которым задан администратором удаленной системы. Во всяком случае необходимо иметь свой идентификатор ID (userid или username) и пароль для входа в систему. В то же время, только относительно небольшое количество компьютеров в Internet позволяют свободный доступ через TELNET.

Для иллюстрации, можно привести несколько основных команд:

- telnet host [port], где host - официальное доменное имя машины или ее псевдоним, или что чаще всего ее IP-адрес в виде цифр, разделенных точками, например ndlc.occ.uky.edu или 128.163.38.10;

- port - определяет номер порта (адрес приложения). Если номер порта не задан, то принимается номер порта TELNET по умолчанию – 23;

- open host [-port], - открывает соединение с названной системой;

- close  - закрывает TELNET соединения и возвращает вас в командный режим.

  - Сервер удалённого доступа в оболочке X Windows

Графический режим X Window Linux Red Hat 8.0, Linux Fedora и Linux XP. В качестве удаленных компьютеров выступают машины под управлением Windows.

В качестве эмулятора Х Window разработаны такие системы как Xmanager. Пржде всего необходимо настроить GDM, используя для этого файл конфигурации, чтобы снять запрет на удаленное подключение к X серверу.

Настройка клиента осуществляется установкой программы Xmanager.

После запуска команды Xconfig в окне Xwindow необходимо будет  выставить размеры эмулированного окна (можно выставить и полноэкранный режим). Далее необходимо будет прописать адрес IP удаленной Linux-машины. После чего только остаётся инициализировать соединение. Конечно это не так просто как српазу может показаться ведь существует ряд проблем и порой непредвиденных, таких как например в использовании запуска под одним и тем же логином лишь одного X Window (на клиенте или на сервере). Активируется лишь тот Window Manager, который запускается последним. При входах под разными логинами такого не наблюдается. Эта проблема появилась в версии 8.0, по крайней мере, в 7.2 ее не наблюдалось.

  - Клиентские станции Windows

Настройка клиентских станций Windows XP - процедура достаточно простая и понятная среднему пользователю. Большинство действий выполняется в меню Сеть. Прежде всего, необходимо обнаружить сетевую карту, в большинстве случаев это действие выполняет сама Windows XP. Если карта не относится к типу устройств “plug and play” и операционная система оказывается неспособной ее обнаружить, приходится устанавливать драйверы сетевой карты и вручную выставлять ее параметры (I/O adress, IRQ).

Далее производится добавление нужных сетевых протоколов и удаление ненужных. К необходимым протоколам относятся TCP/IP и IPX/SPX-совместимый протокол. При настройке свойств TCP/IP выставляются следующие параметры:

- IP-адрес машины (195.133.132.xx);

- маска подсети (255.255.255.240);

- шлюз (195.133.132.17);

- имя машины;

- домен (dgup0512.lan);

- сервер DNS (195.133.132.17);

- привязка ("Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft",

- "Клиент для сетей Microsoft").

Далее устанавливаются следующие клиент-серверные компоненты:

- "Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft";

- "Клиент для сетей Microsoft";

- "Клиент для сетей NetWare";

- "HP JetAdmin" (Для доступа к сетевому принтеру офиса).

Проверка правильности настроек протокола TCP/IP проверяется при помощи команды ping [имя любого хоста сети].

Закладка "Сеть/Компьютер" позволяет установить имя данной машины в сетях Microsoft (Smb) и принадлежность ее к рабочей группе сети Microsoft.

Далее, пользователь машины (или системный администратор) должен определить те ресурсы, которые он собирается выделить для сетевого доступа другим станциям, и установить на них соответствующие права доступа.

Щелчком правой кнопки мыши на иконке файлового ресурса (директории или дискового раздела) необходимо вызвать окно "Свойства" и открыть его на закладке "Доступ". В зависимости от конкретного ресурса устанавливаются свойства разделенного ресурса и пароль доступа.

  - Информационная безопасность

Информационная безопасность - это не набор средств защиты, а политика предприятия по охране своих информационных ресурсов. Под термином "политика" понимается увязывание и согласование всех средств защиты информации, чтобы они использовались максимально эффективно. И первым барьером на пути злоумышленника в локальную сеть становится межсетевой экран. Современный межсетевой экран - это целый интегрированный комплекс защитных средств.

Пакетный фильтр - Современный межсетевой экран обязан поддерживать как пакетную, так и контекстную фильтрацию (гибридная технология фильтрации IP-трафика). Наиболее приемлема пакетная фильтрация с запоминанием исходного состояния (Stateful Dynamic Packet Filtering).  "Взламывая" защищенный таким образом информационный ресурс, злоумышленник фактически имеет дело с межсетевым экраном, а не с сервером приложений (SMTP, FTP или Web). Если межсетевой экран имеет функцию блокирования опций IP-пакета, такие попытки заранее обречены на провал.

Виртуальные частные сети - Вторая составляющая современного межсетевого экрана - средства построения виртуальных частных сетей (VPN). Современный межсетевой экран должен корректно поддерживать следующие стандарты и протоколы: IPSec, PKI, IKE.  Средства управления доступом пользователей к информационным ресурсам Интернета в зависимости от наполнения способны существенно поднять производительность работы сотрудников, не позволяя им отвлекаться на информацию, в которой нет производственной необходимости.

- Выбор активного оборудования для сети

Активное оборудование объединяет в себе различные электронные устройства, позволяющие создавать локальные и распределенные сети различной конфигурации, а именно — сетевые адаптеры, маршрутизаторы, коммутаторы, концентраторы, медиаконверторы, трансиверы, xDSL-оборудование, репитеры, серверы доступа, устройства беспроводного доступа, межсетевые экраны и так далее.

Скорость, качество и надежное функционирование любой сети зависит от совместимости ее составляющих, в том числе от правильного выбора элементов сетевого оборудования. Современный рынок информационных технологий, предлагает широкий выбор оборудования разных производителей, обеспечивающего работу в различных скоростных режимах и поддерживающего все протоколы и стандарты.

При выборе активного оборудования важно правильно определить для чего оно необходимо — для оснащения одного рабочего места или построения сегментов сети, корпоративного или одиночного доступа к ресурсам сети Интернет. Кроме знаний базовых понятий о маршрутизаторах и сетевых адаптеров, необходимо провести анализ существующего технического состояния оборудования и каналов связи на предприятии. Часто, при покупке, заказчик, надеясь получить от него максимальную отдачу, довольствуется лишь минимальными возможностями. Несмотря на кажущуюся простоту введения оборудования в эксплуатацию, рекламируемую производителями и продавцами, участие профессионального системного интегратора в реализации проекта создания сети является обязательным условием для его успешной реализации.

  - Использование маршрутизатора

Маршрутизатор в схеме сети будет выполнять роль обмен данными из внешней сетевой среды. Например подключение его к DSL позволяет ему обмениваться с интернет средой, по безопасным портам подключения, кроме того в маршрутизаторы оборудуются специальними системами защиты – встроенными брандмауэрами. С этой целью был выбран маршрутизатор TL-R480T изображенный на рисунке 3.

Рисунок 3 - Маршрутизатор TL-R480T.

Это широкополосный маршрутизатор для среднего бизнеса с 1 внешним (WAN) и 4 внутренними (LAN) портами, встраиваемый в 19-ти дюймовую стойку.

TL-R480T выполнен на базе сетевого процессора Intel IXP, с частотой 266MHz, что гарантирует высокую эффективность и производительность. Дополнительно, 6-слойной PCB, встроенный блок питания высокой мощности и 19-дюймовый стоечный стальной корпус представляют новую архитектуру, которая позволяет маршрутизатору обеспечивать устойчивую связь.

TL-R480T поддерживает все основные возможности и настройки широкополосного маршрутизатора, к примеру, можно отметить такие функции как:

- управления пропускной способностью;

- зеркалирование портов;

- поддержка VLAN на основе портов LAN;

- аутентификация IEEE 802.1X;

- DDNS, поддержка VPN туннелей;

- брандмауэр и системные логи.

TL-R480T обладает простым и интуитивно понятным Web интерфейсом. С множеством функций, высокой надежностью, и высокой безопасностью, он активно используется предприятиями, организациями и в сетях образовательных учреждений.  Выход данных осуществляется с использованием 100BASE-TX: UTP кабель 5, 5e категории.

  - Использование конверторов

Для случаев объединение передачи в сеть из стандартного UTP кабеля в оптоволоконную среду применяются специальные медиа-конверторы, они могут выполнять роль как индивидуальных модулей, либо в комплекте с коммутаторами различных производителей, обычно конверторы выполняются с алгоритмом преобразования в несколько типов, есть также более универсальные разработки, в данном случае цель стоит в преобразовании сети из серверной части стандартному 100Base-TX,  т.е. служит это устройство для сопряжения проводных медных локальных Ethernet-сетей обедненной с маршрутизатором в сеть интернет в оптоволоконную линию передачи данных, где подключен магистральный оптический коммутатор. По этой необходимости был выбран преобразователь ОРТ-2200 показанный на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 - Преобразователь среды ОРТ-2200

На лицевой панели имеются 4 микропереключателя, которые позволяют оптимальным образом настроить параметры среды передачи данных для максимального функционирования всей сети.

Основные преимущества:

- Передача данных на расстояние до 30 км делает возможным подключение к практически любому зданию в пределах небольшого города;

- Режим ретрансляции аварийного сообщения о потере соединения из оптоволоконной линии в медную и наоборот (эта информация, поступив на управляемый коммутатор, может использоваться например, для удаленной диагностики аварийной линии или автоматического переключения на резервный канал);

- Режим Pure converter mode позволяет передавать данные на максимально возможной скорости среды передачи данных, не внося узких мест в структуру сети;

- Автоматическое определение скорости передачи данных и типа кабеля по порту RJ-45 для максимальной простоты установки и использования;

- Наличие микропереключателя для принудительного переключения в полнодуплексный режим со скоростью 100 Мбит/с.

  - Преобразователь интерфейсов

Необходимость внедрение преобразователя интерфейса обусловлено переводом среды передачи данных в сеть для удалённого контроля и видео наблюдения. Как правило, мультиплексирование рассчитано в первую очередь для работы, где одновременно установлены все необходимые устройства видеоконтроля, в данном случае стоит задача иного характера, а именно создание условий для перехода в сетевую среду, посредством внедрения преобразователя RS-232 в преобразующие стандартный протокол TCP/IP, для этого случая выберем модуль модели QFC-080 4 RS-232/RS-485 в TCP/IP (Ethernet). По своим характеристикам это дуплексный конвертер последовательных портов в Ethernet. Он выполнен в виде настольного варианта. Позволяет передавать данные с RS-232/RS-485 портов по IP сети (интерфейс Ethernet). Данные с RS-232/RS-485 порта могут быть переданы как на ПК (виртуальный COM порт) так и на такой же конвертер и выданы в любой порт конвертера. Конвертер позволяет организовать управление удаленным устройством, не имеющим встроенного порта Ethernet.

Однако важным условием является то что это устройство связывается между собой архитектурой “клиент-сервер”, это значит чтобы получить допуск  к видеонаблюдению из любого компьютера, необходима клиентская часть этого преобразователя, тем не менее любой интерфейс на конвертере может выступать как клиентом, так и сервером.

Основные параметры:

- 1 порт 10/100Base-T, RJ-45;

- Сервер, Клиент;

- DHCP, HTTP.

Рисунок 3.2 - Конвертер QFC-PS1A-4  RS-232/RS-485 в TCP/IP (Ethernet).

  - Использование магистральных коммутаторов

Использование магистральных коммутаторов предполагает полностью оптическую среду в котором сосредоточена передача огромных массивов информации. Оптоволокно позволяет расширить полосу пропускания и заметно снизить перегрузку сети. Такой коммутатор предполагает связывать в единое целое не только рабочие группы в одном здании, но и связывает между собой по нескольку зданий. Для этой цели был выбран коммутатор Vector F1908G2SL показанный на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 - Оптический коммутатор Vector F1908G2SL.

Это управляемый оптический Ethernet коммутатор — 8 портов 100Base-LX, 1 порт 1000Base-LX и 1 порт 1000Base-T/TX. Все оптические порты имеют разъемы SC типа для одномодового кабеля.

Vector F1908G2SL — управляемый Fast Ethernet коммутатор 2-го уровня, предназначенный для построения оптических сетей Ethernet.

Он имеет 8 оптических портов c поддержкой скорости передачи до 100 Мбит/с по одномодовому оптоволоконному кабелю и 2 гигабитных порта: один — для подключения по витой паре, второй — оптический. Поддерживается удаленное управление по SNMP, HTTP и Telnet. Реализованы функции управления второго уровня: 802.1Q VLAN, 802.1x Port Security, контроль скорости исходящего и входящего потока на каждом порту, конфигурирование и зеркалирование портов, статистика по портам, функции QoS т. д.

Особенности:

- 8 оптических 100 Мбит/с полнодуплексных портов (100Base-LX) c разъемами SC типа для одномодового оптоволокна;

- 1 оптический 1000 Мбит/с полнодуплексный порт (1000Base-LX);

- Максимальное расстояние подключения к портам 100Base-LX — 30 км;

- Максимальное расстояние подключения к порту 1000Base-LX — 10 км;

- 1 порт 1000 Мбит/с c разъемом RJ-45 (1000Base-TX);

- Консольный порт RS-232;

- Поддержка удаленного управления по SNMP, HTTP и Telnet;

- Поддержка функции изолированных портов;

- Поддержка доступа к портам по статическим MAC-адресам;

- Управление входящего/исходящего трафика (от 64 Кбит/с до 1 Гбит/с);

- Контроль широковещательного трафика;

  - Использование коммутаторов с преобразованием среды

Схема сети будет построена исключительно с использованием коммутаторов. Раньше использование коммутаторов возможно было только-лишь на магистральной линии, где адресация пакетов обязывала точечный маршрут, не загружая при этом всю сетевую топологию, более того определяющим фактором служит защищённость от прослушивания передаваемых данных т.к. адресат связывает себя исключительно с получателем. Сейчас времена резко изменились, коммутатор который ранее был дорогостоящим устройством сейчас стоит немного больше обычного концентратора. Для выбора коммутаторов будет назначен тот участок сети который обуславливает преобразование UTP в оптическую линию связи, такой коммутатор можно выбрать из соответствия характеристик самой сети, где участок идущий к абонентам не вызывает перегрузки сети, но там уже будет иное устройство межсетевого обмена. Определив параметры сети и количество кабинетов можно подобрать управляемый коммутатор из ES-2310Q показанный на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 - Коммутатор ES-2310Q.

Коммутатор ES-2310Q L2 уровня имеет 10 портов, из них 8 портов 10/100Base-TX и 2 порта SEP slot для создания соединения по 100Base-FX, позволяющие использовать 100Mbps канал по оптическому кабелю.

Аппаратные характеристики:

- 8 портов 10/100Base-TX;

- 2 порта – SEP slot;

- 1 порт RS232;

- поддержка до 8K MAC адресов;

- 256K буфер для пакетов данных и 128K контрольная память;

- поддержка размера пакетов 1536 байт;

- зашита от широковещательных штормов.

Данный коммутатор снабжен разъемами для подключения оптических модулей под условия сетевой инфраструктуры. SEP модули, используемые в коммутаторе:

- FM-SEP.ASC.211.X5 - Модуль-SEP, 100Base-FX, SC, 5Km, SM 1310nm;

- FM-SEP.ABS.611.202 - Модуль-SEP, 100Base-FX, SC, WDM, SM, 20Km, TX 1310nm;

- FM-SEP.ABS.611.201 - Модуль-SEP, 100Base-FX, SC, WDM, SM, 20Km, TX 1550nm.

  - Использование коммутаторов для рабочих групп

Использование конечных устройств коммутации возлагает менее требовательную пропускную характеристику. Размещение этих коммутаторов прямо к кабинетах создаёт коммутацию рабочих мест по технологии “звезда”. Каждый из сегментов может обмениваться внутри своей сети не влияя на проводимость внешнего уровня. Так как загруженность этого сегмента невелика, в связи с количество рабочих станций, то можно использовать для этих соединений витую пару UTP кат. 5. В случаях повреждения одного из кабеля, производится его замена, что не скажешь о использовании оптоволоконного связи. Для использования такой среды передачи, выберем коммутатор ZyXEL Dimension ES-2016 Общий вид коммутатора представлен на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 - Коммутатор ZyXEL Dimension ES-2016.

Технические характеристики:

- 16 портов RJ-45 с автоматическим выбором скорости 10/100 Ethernet и автоматическим определением подключения перекрестного кабеля;

- 1 порт 10/100/1000 Ethernet;

- 8,8 Гбит/сек неблокируемая коммутационная шина;

- Поддержка протоколов IEEE 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1D, 802.1w, 802.1p;

- Возможность ограничения скорости на порту;

- Фильтрация MAC – адресов;

- Управление по RS-232 и по WEB-интерфейсу;

- Управление по IP: статический IP или DHCP-клиент;

- Обновление и сохранение системной конфигурации;

- Стандартное 19-дюймовое исполнение для монтажа в стойку.

Данный коммутатор является неуправляемым, т.е. нет возможности управлять его фильтрацией и другими функциональными признаками.

Расчеты по объему пакетирования данных представлены в расчето-конструкторской части данного проекта.

  - Использование видеокамер

На данном предприятии используются видеокамеры как наружного так и внутреннего наблюдения. По варианту наблюдения тип видеокамеры предусмотрен необходимым характеристикам, поэтому для наружного наблюдения целесообразно использовать видеокамеру купольного типа, с поворотом глазка на 360º, эта камера показанная на рисунке 3.6. управляется она через наиболее удобный полудуплексный интерфейс RS-485, состоящий из двужильной витой пары.

Рисунок 3.6 - Видеокамера KPT-SPDN181FH.

В данной видеокамере применены 10х цифровое увеличение и встроенный объектив с 32х оптической трансфокацией, за счет чего обеспечивается 320х увеличение и она может точно "схватывать" объект на большом расстоянии с использованием функции автофокусировки. Ее система цифрового процессора сигналов воспроизводит четкие и высококачественные изображения как ярких, так и темных объектов. Она позволяет четко видеть объекты в условиях слабого освещения, благодаря высокой чувствительности, позволяющей осуществлять наблюдение при минимальной.

В камере обеспечивается удобное панорамирование в ручном режиме в диапазоне 360° и наклон в диапазоне 90° в 64. Функция сканирования выполняет обход предустановленных зон, чтобы было можно быстро увидеть обстановку в критически важных местах, также имеется встроенный детектор движения.

Для использования видеонаблюдения в помещениях здания, необходимо выбрать фиксированную систему, для наблюдения проходных, узких проемов и других прямых участков где не требуется поворот камеры. По этой особенности выбрана видеокамера показанная на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 - Видеокамера IWPC-22ZW480SD.

Эта камера установлена с обоих сторон коридорного прохода, конструкция этой камеры позволяет ей использоваться и в открытой среде, антивандальный корпус позволяет вносить надёжность её долгой службы. Управление этой камеры осуществляется также с использованием однопарной витой паре RS-422/RS-485, или по единому коаксиальному кабелю.

  - Использование мультиплексора

Для того чтобы производить одновременное наблюдение всех видеокамер, служит специальное  предприятия, учитывая характер и качество поставленной задачи, так например приемлемым вариантом мультиплексора будет служить модификация модели  CBR-16CS показанный на рисунке 3.8 с его помощью запись осуществляется в режиме полных кадров (или полукадров – полей) последовательно (кадр за кадром, поле за полем) от каждой из подключенных камер, алгоритм работы позволяет ему одновременно считывать данные с каждой камеры в режиме синхронизации и что самое необходимое возможность масштабирование с режимом электронного панорамирования, стоп-кадр, вывод записанного изображения на монитор в виде 4, 7, 9 и 10 картинок от различных видеокамер. Для удобства работы с видеоинформацией, видеомультиплексор автоматически сохраняет время, дату принятого видео и номер видеокамеры.

Рисунок 3.8 - Симплексный видеомультиплексор CBR-16CS.

Также основным достоинством этой модификации является регистрация в режиме динамического распределения времени записи, в основе которого лежит анализ изменений в изображении. Алгоритмы обнаружения изменений могут быть разными - от простейших яркостных до сложных, с анализом изображения в фазовом пространстве. При обнаружении изменений в изображении от камеры частота записи изображения от этой камеры увеличивается, что уменьшает вероятность пропуска важных событий.

В основе его задачи положен принцип записи изображений от нескольких видеокамер на один видеомагнитофон или для воспроизведения на экране монитора “живого” или записанного ранее видеоизображения, либо наблюдением через компьютер, а также возможности управления видеокамерами не только через компьютер но и через удаленный терминал имеющий специальное программное обеспечение.

Этот видеомультиплексор имеет 16 видеовходов для подключения не более 16 видеокамер и выходы для подключения видеомагнитофона  цифровой записи, а также одного или двух мониторов видеонаблюдения.

Параметры:

- Разрешение по горизонтали: 720 пикселей;

- Функция стоп-кадра;

- Матрица 2048 х 2048 пикселей, общая память 32 Мб;

- Электронное панорамирование;

- 16 тревожных входов, 2 релейных выхода;

- Поддержка до 31 клавиатуры управления по RS-485;

- Объединение до 31 мультиплексора по RS-485.

  - Использование видеорегистратора

Видеорегистратор необходим для хранения мультиплексированных видеоданных, которые хранятся во встроенном информационном накопителе, как правило установка видеорегистратора размещается рядом с мультиплексором и позволяет по специальному кабелю не только записывать информацию, но и доставлять служебные и видеоданные оператору, при этом управление и настройка также может осуществляется через удаленное управление по сети, напрямую или через мультиплексор. Для этой задачи необходимо выбрать оборудование модели VR-N1600 - это 16-канальная система, снабженная алгоритмом IP-видеонаблюдения.

Рисунок 3.9 - Видеорегистратор VR-N1600.

Сетевой видеорегистратор (NVR – Network Video Recorder) компании JVC записывает и хранит 16 каналов видео и 2 канала аудиоинформации с IP-камер различных производителей. Он выполняет видеозапись в форматах MPEG-4 и M-JPEG со скоростью до 160 изобр./с  на штатный жесткий диск емкостью 500 Гб, а также на USB HDD общей емкостью до 4 Тб или в сетевое хранилище NAS. Этот NVR поставляется с предустановленным ПО Milestone XProtect Enterprise с лицензией на 16 камер, оснащен 8 тревожными входами и 5 портами USB. Параллельно с записью NVR позволяет осуществлять просмотр «живого» видео, воспроизведение архива и передачу видео по сети.

Для подключения к системе видеонаблюдения VR-N1600 оснащен двумя сетевыми портами Ethernet стандарта 10-1000BASE-T и 10-100BASE-T, один из которых используется для подключения к NVR IP-камер, а другой – для соединения NVR с LAN и  WAN сетями. За счет поддержки DHCP, VR-N1600 и подключенные к нему IP-камеры могут получать динамические IP-адреса. Через два аудиоканала NVR может записывать аудиосопровождение, синхронизированное с видео. Через пять USB-интерфейсов к VR-N1600 можно подключить «мышь», джойстик, внешние жесткие диски и привод CD-R/RW.

Основные параметры видеорегистратора:

- Количество каналов: 16;

- Формат сжатия: M-JPEG; MPEG-4;

- Частота кадров (VGA): Запись - 160 к/с, просмотр - 80 к/с, передача по Net - 80 к/с;

- Штатный жесткий диск NVR: 500 Гб;

- Дополнительный жесткий диск: Внутренний HDD 500 Гб или USB-HDD до 4 Тб;

- Сеть: 10/100 Ethernet NIC;

- Подключение NVR к сети: LAN1: 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T;

- LAN2: 100BASE-T, 10BASE-T.

  - Принт-сервер D-Link

Принт-сервер D-Link позволяют совместно использовать принтер несколькими компьютерами. Если принтер непосредственно подключен к компьютеру в сети, есть возможность использовать его другими пользователями сети. Однако управление процессом печати значительно снижает производительность компьютера поддерживающего принтер. Альтернативным решением является выделенный компьютер используемый в качестве сервера, однако это слишком неэффективное решения только для целей сетевой печати.

Принт-серверы D-Link могут решить все эти проблемы. Они являются компактными самостоятельными устройствами которые снимают необходимость в наличии компьютера в виде сервера.

Коммутатор2

Коммутатор1

Linux server

NetWare server

NT server

PC

PC

Macintosh

Print-server

Printer1

Printer2

Printer3

Рисунок 3.10 - Общая схема подключения принт-серверного оборудования.

Поддерживая протоколы IP, IPX, NetBEUI и Apple EtherTalk, принт-серверы D-Link являются идеальными для сетевой печати в гетерогенных средах. Был выбран многофункциональный принт-сервер DPR-1061 идеально подходит для применения в офисах, школах и в бизнесе. Обладая 2-мя USB-портами и 1 параллельным портом, это устройство позволяет пользователям включить в сеть несколько принтеров (в том числе многофункциональных) и/или сканеров.

Рисунок 3.11 - Принт-сервер DPR-1061.

Кроме того, принт-сервер DPR-1061 поддерживает множество операционных систем, включая Windows и Linux, предоставляя пользователям большую гибкость при работе в различных операционных средах.

- Построение сети

СКС (Структурированная Кабельная Система) охватывает все пространство здания, соединяет все точки средств передачи информации, такие как компьютеры, телефоны, датчики охранной сигнализации, системы видеонаблюдения. Все эти средства обеспечиваются индивидуальной точкой входа в общую систему здания. Линии, отдельные для каждой информационной розетки, связывают точки входа с коммутационным центром этажа, образуя горизонтальную кабельную подсистему. Все этажные коммутационные узлы специальными магистралями объединяются в коммутационном центре здания. Сюда же подводятся внешние кабельные магистрали для подключения здания к глобальным информационным ресурсам, таким как телефония, интернет и т.п. Такая технология позволяет надежно управлять всей системой здания, обеспечивая гибкость и простоту системы.

В каждом конкретном здании в общем случае присутствуют три подсистемы СКС: вертикальная кабельная подсистема, горизонтальная кабельная подсистема и подсистема рабочих мест. Для достаточно крупных зданий, с большим количеством рабочих мест на этажах, все эти три подсистемы присутствуют в явном виде. Для относительно небольших зданий с ограниченным количеством рабочих мест рекомендуется организовывать один узел коммутации СКС, куда сходится вся горизонтальная кабельная разводка. В этом случае вертикальная кабельная подсистема может отсутствовать, либо носить вырожденных характер, при котором вертикальная кабельная подсистема представляется совокупностью коммутационных шнуров, соединяющих порты "этажных" коммутаторов ЛВС (коммутаторов для подключений рабочих мест) с портами центрального (магистрального) коммутатора.

  - Прокладка и монтаж кабеля

Все работы по установке начинаются с прокладки кабеля. Сюда входят: монтаж короба, непосредственно разводка кабеля по этим коробам, установка розеток около предполагаемых рабочих мест, установка коммутационных шкафов и разделка в них специальных панелей, служащих для терминирования кабельных каналов.

Оптимальный вариант в этом случае - медный провод (неэкранированная витая пара) сосоящий из информационных розеток с разъёмами RJ-45, 4-парного медного неэкранированного симметричного кабеля («витая пара»), коммутационных патч-панелей центра коммутации, к которым подсоединены горизонтальные кабели. От каждого информационного разъёма к центру коммутации ведет один горизонтальный кабель, который подключается к секции горизонтальных кабелей коммутационного поля. При прокладке трассы на концах кабеля оставляется технологический запас для присоединения кабеля - на рабочем месте не менее 30 см от точки размещения информационной розетки, в месте коммутации - не менее 3 м от точки размещения 19” телекоммуникационного шкафа. Концы кабелей при прокладке маркируются с обеих сторон; на кабеле указывается идентификатор кабельной трассы в соответствии с нумерацией рабочих мест в комнате и информационных розеток на рабочем месте. Например, кабель маркируется как 1.7.1, где 1 - этаж, 7 - комната, 1 - порядковый номер информационной розетки в комнате.

Следующий немаловажный момент заключается в том, что все коммутационные панели, шкафы и пользовательские розетки также должны быть промаркированы. Причем номер на розетке должен соответствовать номеру этажа, номеру шкафа на этом этаже, номеру панели в шкафу и номеру порта на этой панели, к которому подведен соединяющий розетку и эту панель кабель. Если шкафов немного, то можно обойтись и без номера этажа. Также должен быть промаркирован каждый порт. Обычно маркировка на розетке выглядит следующим образом: 2-5-15. Это значит, что соответствующий 15-й порт патч-панели находится на 5-й панели во 2-м шкафу. Порядковые номера обязательно должны стоять на каждой панели и каждом шкафу.

После работ по монтажу коробов, укладке кабеля и разделке розеток и патч-панелей следует этап тестирования. Здесь выявляются сбойные места кабельной системы. Это может быть обрыв кабеля, неправильно разделанная розетка или патч-панель. Для современных сетей с большими скоростями передачи данных существует достаточно большое количество параметров, значение которых должно лежать в допустимых диапазонах. Например, длина одного линка (кабеля, соединяющего пользовательскую розетку с портом коммутационной панели) не должна превышать 95 м, если это витая пара.

  - Другие соединения

Когда установка кабеля закончена производится инсталляция активного оборудования. Коммутаторы, концентраторы и маршрутизаторы желательно помещать в шкаф в одной специально отведенной комнате. Поэтому в ряде случаев активное оборудование устанавливают непосредственно в помещении отдела. При этом нужно следить, чтобы коммутатор или концентратор находился в нормальных климатических условиях — грубо говоря, чтобы его не разместили прямо над тепло-радиатором. Кроме того, необходимо, чтобы к нему был свободный доступ. Также крайне желательно, чтобы само устройство, вернее светодиоды, находящиеся на его передней панели, были видны. Тогда можно будет быстро диагностировать сбойный порт.

Также следует обратить внимание на патч-корды. Если устройство стоит в шкафу, то интегратор должен предоставить вам столько коротких патч-кордов (длиной полметра или метр), сколько портов у устройства, хотя при желании можно потребовать и больше. Каждый порт коммутатора или концентратора независимо от того, используется он или нет, должен быть подключен к соответствующему порту патч-панели. Кроме того, независимо от местонахождения активного оборудования (в шкафу или непосредственно в помещении, как описывалось выше) интегратор должен предоставить такое же количество длинных патч-кордов, сколько портов у устройства. Этими специальными кабелями подключены компьютеры сотрудников.

Необходимо всегда помещать маршрутизатор в шкафу — в месте, куда, кроме ограниченного числа сотрудников, никто не будет иметь доступ.

Там же следует размещать и серверы. Сервер — это сердце компьютерной системы. И если кто-то случайно выведет его из строя, то работа всей компании будет парализована. Обычно серверы помещают в ту же комнату, что и центральные коммутаторы, в место, где сходятся все кабельные магистрали вашей инфраструктуры. Шкафы для серверов обязательно оборудуются дополнительными вентиляторами, обеспечивающими хорошее охлаждение.

- Экспериментальная часть

В настоящее время многие организации сталкиваются с необходимостью применения нескольких сетевых ОС для построения своих информационных систем. В таких гетерогенных сетях существенно усложняется процедура управления сетевыми ресурсами и службами. Особую же трудность представляет процесс ведения учетных записей пользователей и их прав доступа. Экспериментальная часть включает в себя также смешанную сеть передачи данных, разных подсистем, разность протоколов, широты пропускания каналов к осуществлению единой модели межсетевого взаимодействия, при этом надо учесть что экспериментальная часть и практика тесно увязаны как в реальной задаче как к модели конкретного предприятия.

  - Выбор сетевой ОС

В выборе операционной системы следует учесть какой из возможных  систем будет основной в ЛВС, для этого была предпринята попытка воссоздать сеть с разными OS такими как NetWare, NT, Linux и определить какая из них будет наиболее комфортно интегрирована по всей широте межсетевой потребностей.

При планировании эксперимента основной упор был акцентирован на исследование NDS Corporate Edition для Linux, т. к. реализации NDS для остальных платформ уже были представлены ранее и возможности этих реализаций, примерно, известны. В то время как решение для Linux является совершенно новой разработкой.

После установки NDS Corporate Edition на Linux-сервер, в дереве NDS появляются следующие объекты:

1. Linux-сервер;

2. Linux-рабочая станция;

3. Unix Configuration.

Linux сервер используется при операциях с репликами и разделами (partitions). Объект Unix Configuration используется как шаблон для задания одинаковых свойств пользователей на конкретной Linux-машине. Управление пользователями осуществляется с помощью объекта Linux рабочей станции. Службу Linux- сервера и службу Linux-рабочей станции можно устанавливать отдельно и независимо друг от друга.

Для того, чтобы один или несколько пользователей могли зарегистрироваться на Linux-машине, необходимо:

1. Создать объект-группу, и в свойствах группы указать, на каких Linux-рабочих станциях могут регистрироваться члены данной группы;

2. Сделать необходимых пользователей членами данной группы.

Дополнительно, для каждого пользователя можно указать тип командного интерпретатора, который должен запускаться при регистрации пользователя в системе, путь к домашнему каталогу.

Достоинства

1. Сам факт возможности управления учетными записями пользователей на Linux-рабочих станциях;

2. Гораздо более высокий уровень безопасности, по сравнению с традиционными UNIX-технологиями (например, NIS). Пароль пользователя не передается в открытом виде;

3. Удобная реализация поддержки учетных записей, созданных на Linux-рабочих станциях.

Недостатки

1. Если на Linux рабочую станцию назначают двух пользователей с одинаковыми именами, поведение системы непредсказуемо;

2. Пользователям и группам необходимо вручную присваивать уникальные числовые идентификаторы;

3. Если пользователю необходимо регистрироваться на Linux-рабочей станции с помощью программ telnet или ftp, необходимо вручную создать на Linux-рабочей станции набор домашних каталогов и вручную сделать соответствующие назначения прав.

Заключение

По завершению экспериментов с ОС Linux принято решение выделить её в качестве основной системы т.к. её структура позволяет универсальна интегрироваться к большинству разновариантых систем на уровне сетевой идентификации и межсетевого взаимодействия, это значит что её эффективность администрирования обеспечивает низкую конфликтуемость между операционными станциями.

Кроме того компьютеры максимально подвержены вирусам и различным атакам, вот сводная статистическая таблица общей совокупности в порядке уязвимости:

Таблица 5 - Количество атак при использовании OS.

| OS | Количество атак |
| --- | --- |
| Windows XP Service Pack 1 | 4857 |
| Windows XP Service Pack 2 | 16 |
| Apple Mac OS X Jaguar | 3 |
| Linux, Suse Professional 9.2 | 8 |
| Linux, Fedora Core 3 | 8 |
| Linux Red Hat 9 | 0 |

Linux Red Hat – это дистибутив на основе ядра Linux, этот вариант наиболее распространён, имеет графическую оболочку, интуитивно понятен и не требователен к ресурсам системы – в этом смысле он был избран в качестве серверного интерфейса.

  - Тестирование Linux и Win 2000 Server

Набор использованных тестов был намеренно ограничен операционной средой Linux, поскольку на сегодняшний день она оказалась единственной доступной ОС, усовершенствованной специально в целях повышения быстродействия сетей.

Тестирование производительности осуществлялось с использованием cети Gigabit Ethernet т.к на такой скорости показательней результат.

В прошлый раз максимальная скорость передачи данных, которую нам удалось наблюдать в гигабитной сети Ethernet, составила всего 300 Мбит/с. Это значение было зарегистрировано при передаче файла между сервером, работавшим под управлением Windows 2000S, и станцией-клиентом с ОС Windows XP; нетрудно видеть, что оно соответствует всего 30% от максимальной (теоретической) производительности сети Gigabit Ethernet.

Переход на операционную систему Linux привел к тому, что наивысшая пропускная способность в тесте, имитировавшем условия реальной сети, повысилась до 700 Мбит/с, т. е. степень использования полосы пропускания составила около 70%. Средние же значения производительности, зарегистрированные в разных тестах, находились в диапазоне от 600 до 800 Мбит/с

В ходе тестирования размер файла, передававшегося без сжатия, — 378 741 855 байт. Передача осуществлялась по сети Gigabit Ethernet через коммутатор AT9108 компании Allied Telesyn. Сервер1 — сервер Dell Precision 610 с ОС Linux, Сервер2 — Dell Precision 610 с ОС Windows 2000 Professional. P/c1 и P/c2 — рабочие станции Dell Precision 610 с ОС Windows XP. Аппаратные конфигурации всех компьютеров идентичны. Каждое числовое значение является средним по трем повторным испытаниям.

Таблица 5.1 - Скорости передачи файлов в сети Gigabit Ethernet.

| Номер теста | Отправитель | Получатель | Время передачи, с | Загрузка ЦП, % |  | Скорость, Мбит/с | Загрузка сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отправитель | Получатель |  |  |
| 1 | Сервер1 | Р/с1 | 18 | 39 | 44 | 550 | 35 |
| 2 | Сервер2 | Р/с2 | 22,02 | 42 | 50 | 400 | 35 |
| 3 | Р/с1 | Сервер1 | 14 | 47 | 40 | 540 | 36 |
| 4 | Р/с2 | Сервер2 | 21,01 | 45 | 53 | 444,2 | 34 |
| 5 | Р/с1 | Р/с2 | 28 | 41 | 48 | 322 | 40 |
| 6 | Р/с2 | Р/с1 | 28 | 42 | 48 | 320 | 38 |

В связи с этим возникает несколько вопросов. Во-первых, что стало основной причиной увеличения производительности? Во-вторых, почему степень использования суммарной полосы пропускания осталась на уровне 40—60% и что мешает ее дальнейшему повышению?

Главным фактором стало использование более мощных компьютеров. Чтобы убедиться в этом, мы установили те же сетевые платы SysKonnect на Linux но уже обовили аппаратную часть на компьютеры  Optiplex с 1000 МГц процессорами Pentium III. Как отмечалось выше, в ходе предыдущего испытания пропускная способность сети находилась в пределах от 400 до 600 Мбит/с (табл. 5.1).

Таблица 5.3 - Скорости передачи файлов между компьютерами Dell Optiplex.

| Номер теста | Отправи-тель | Получа-тель | Соединение/коммутатор/ОС | Время передачи, с | Скорость, Мбит/с | Загрузка сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р/с3 | Р/с4 | FE/ 510T/Win 2000 | 158,66 | 510 | 19 |
| 2 | Р/с4 | Р/с3 | FE/ 510T/Win 2000 | 162,72 | 480 | 19 |
| 3 | Р/с3 | Р/с4 | FE/ 510T/Linux | 103,98 | 715 | 10 |
| 4 | Р/с4 | Р/с3 | FE/ 510T/Linux | 102,09 | 720 | 15 |
| 5 | Р/с3 | Р/с4 | GbE/ES-2016/Win 2000 | 129,26 | 550 | 10 |
| 6 | Р/с4 | Р/с3 | GbE/ES-2016/Win 2000 | 128,97 | 620 | 12 |
| 7 | Р/с3 | Р/с4 | GbE/ES-2016/Linux | 105,96 | 750 | 5 |
| 8 | Р/с4 | Р/с3 | GbE/ES-2016/Linux | 96,33 | 745 | 4 |

Примечания: Примечания Размер файла, передававшегося без сжатия, — 378 741 855 байт. В сети Gigabit Ethernet передача осуществлялась через коммутатор 510T. P/c3 и P/c4 — рабочие станции Dell Optiplex с процессорами Pentium III (конфигурации идентичны), FE — Fast Ethernet, GbE — Gigabit Ethernet, Win 2000 SP4 — Windows 2000 Service Pack 4. Каждое числовое значение является средним по трем повторным испытаниям.

Затем на станции Optiplex были инсталлированы операционные системы Windows 2000 Professional и Server. После обновления ПО производительность сети на платформе Linux увеличилась на 10% т.е. скорость увеличилась и составляла уже 500-700 Мбит/с , тогда как после обновления Windows 2000 на пакет sp4 его производительность практически не изменилась т.е., скорость колебалась на уровне 400 – 600 Мбит/с.

Любопытно, что в прошлый раз, установив на компьютеры Optiplex с 600-МГц процессорами операционную систему Windows 2000 и подключив их к сети Fast Ethernet, для средней скорости передачи была получена величина 450 Мбит/с. Таким образом, переход на Gigabit Ethernet дал выигрыш на 100 Мбит/с. После установки операционной системы linux средняя производительность сети составила 550 Мбит/с. С переходом же на Gigabit Ethernet она изменилась на 700 Мбит/с — фактически это была все та же сеть Fast Ethernet!

Очевидно, «медленные» компьютеры попросту тормозят работу сети, поскольку узкими местами в процессе передачи данных становятся жесткие диски, внутренние шины и невысокая производительность центральных процессоров. Такие машины не в состоянии обрабатывать пакеты в том же темпе, в каком те поступают из сети, даже если это сеть Fast Ethernet.

Вывод очевиден: если в вашей организации используются старые серверы или рабочие станции, бессмысленно тратить деньги на их прямое подключение к сети Gigabit Ethernet, поскольку такая мера не даст никакого положительного эффекта, хотя разница в использовании сетевых OS просматривается. Тем не менее результаты наших тестов свидетельствуют о том, что, не располагая мощными современными настольными компьютерами, используемыми в качестве серверов и рабочих станций, не стоит и помышлять о возможности получить заметную прибавку к быстродействию сети после ее перевода на гигабитные рельсы.

Тестирование скорости обмена при прямых операциях с памятью позволило также выявить количественные различия между «аппаратной» и программной обработкой контрольных сумм. Протокол TCP использует контрольные суммы как для заголовков, так и для данных в каждом сегменте. Подобный алгоритм позволяет снизить вероятность того, что нарушение в работе сети приведет к передаче поврежденных пакетов сетевым приложениям. Однако подсчет контрольных сумм требует интенсивных вычислений, и в предыдущих версиях Windows они выполнялись на уровне центрального процессора и операционной системы. Поскольку контрольная сумма вычисляется для каждого пакета, эта процедура создавала значительную нагрузку не только на сеть, но и на процессор.

Таблица 5.4 - Удлинение кадров Ethernet только для OS обмена с памятью.

| Отправитель |  | Windows 2000 Server | Windows 2000 Server |
| --- | --- | --- | --- |
| Получатель |  | Р/с2 c Windows 2000 Professional | Р/с2 c Windows 2000 Professional |
| Тип теста |  | Передача файла | Обмен между ОЗУ |
| Уровень загрузки ЦП, % | Отправитель | 28 | 58,5 |
|  | Получатель | 40 | 99,6 |
| Скорость передачи, Мбит/с |  | 138,1 | 806,1 |
| Уровень использования полосы пропускания, % |  | 14 | 81 |

Итог таков: быстродействие гигабитной сети Ethernet может быть повышено в несколько раз за счет использования сетевых адаптеров второго поколения, операционных систем, специально разработанных для высокоскоростных сетей, и компьютеров с мощными вычислительными ресурсами. Если вдобавок к этому не пожалеть времени на настройку стека протоколов TCP/IP, можно вплотную приблизиться к тому уровню сетевой производительности, который обещан стандартами Gigabit Ethernet.

  - Тестирование коммутаторов

Тестирование производительности коммутаторов проводилось с помощью утилиты IOmeter, разработанной компанией Intel. Эта утилита предназначена для измерения производительности различных устройств.

Кроме того, с помощью этой утилиты организуется сетевое взаимодействие между двумя конечными узлами сети и сгенерировать сетевой трафик со стороны нескольких рабочих станций по направлению к серверу и обратно. Также можно имитировать одновременное взаимодействие между всеми узлами сети. Именно в таком режиме работы на коммутатор осуществляется максимальная нагрузка.

Управляющая программа IOmeter запускается на одном компьютере, а на всех остальных рабочих станциях, участвующих в тестировании, запускается только приложение Dynamo, которое присоединяется к управляющему компьютеру. Таким образом, с одного компьютера можно управлять сетевым трафиком всех подключенных рабочих станций.

В процессе тестирования с помощью пакета IOmeter мы имитировали взаимодействие между различными узлами сети.

Для каждого режима имитировалась передача данных сначала в одном направлении, потом в обратном, а также одновременная передача в обе стороны. Данные передавались одинаковыми порциями по 32 Кб (стандартный размер блока в программе IOmeter).

Пакет состоит из двух приложений: Dynamo и IOmeter. Программа Dynamo осуществляет функцию генератора и счетчика трафика. Приложение IOmeter руководит этой программой, а также осуществляет сбор, отображение и запись результатов. Благодаря удобному графическому интерфейсу программы IOmeter возможна гибкая настройка параметров трафика. Можно изменять размер блоков данных, над которыми выполняются операции ввода/вывода, тип выполняемой операции - чтение/запись; режим выполнения операции - выборочный/ последова-тельный.

В коммутаторах применяется несколько методов коммутации, которые требуют более детального рассмотрения:

Коммутация с промежуточной буферизацией (Store-and-forward)

При использовании этого метода коммутатор должен принять пакет полностью, прежде чем он будет направлен в другой порт. Пакет записывается в буфер коммутатора. Вычисляется контрольная сумма для принятых пакетов, и при обнаружении несоответствия значений пакет отбрасывается как ошибочный. Кроме того, отбрасываются пакеты некорректных размеров (меньше 64 байтов и больше 1518 байтов). Заметим также, что этот метод позволяет создавать коммутаторы, интерфейсы которых могут работать с различными скоростями (например, 10 и 100 Мбит/с).

Коммутация "на лету" (On-the-fly) или "сквозная пересылка" (Cut-through)

Во время коммутации "на лету" передача пакета в выходной порт начинается практически сразу после начала приема. Передача пакета в выходной порт начинается после получения заголовка пакета и прочтения МАС-адреса получателя, по которому определяется необходимый порт в соответствии с таблицей МАС-адресов. Таким образом, не тратится время на запись пакета в буфер, проверку контрольной суммы и размера пакета. К недостаткам таких коммутаторов, помимо отсутствия механизма определения ошибочных пакетов, относится невозможность поддержки интерфейсов, работающих с различными скоростями.

Бесфрагментная коммутация (Fragment-Free)

Этот метод является улучшенным вариантом коммутации "на лету". Основное отличие заключается в том, что при бесфрагментной коммутации передача пакета на выходной порт начинается лишь после приема первых 64 байтов пакета. В результате анализа этих 64 байтов можно обнаружить большинство ошибочных пакетов. Коммутаторы такого типа также не позволяют использовать в одном устройстве интерфейсы, работающие с различными скоростями.

Гибридная коммутация (Hybrid)

Некоторые коммутаторы способны поддерживать два или три метода коммутации. Для определения метода применительно к отдельно взятому пакету используются различные алгоритмы. Коммутаторы этого типа позволяют воспользоваться преимуществами любого из перечисленных методов.

Тестируемые неуправляемые коммутаторы (рассмотрим 2 из них):

ES-2310Q - это 8-портовый коммутатор для сетей 10/100 Мбит/с. Устройство заключено в пластиковый корпус, допускающий настенное крепление или установку коммутатора в специальную настольную стойку совместно с другими устройствами серии OfficeConnect. На передней панели расположены информационные индикаторы: индикатор питания, индикаторы скорости соединения и активности по каждому порту (зеленый - 100 Мбит/с, желтый - 10 Мбит/с, мерцание - прием/передача), индикаторы режима передачи по каждому порту (включен - дуплексный режим, выключен - полудуплексный).

D-link DES-3010G - 24-портовый коммутатор от известного производителя имеет металлический корпус и внешний блок питания. Порты для подключения устройств расположены на задней панели. На передней панели располагаются информационные индикаторы (подключение/ активность порта; дуплексный или полудуплексный режим и обнаружение коллизий) - по два на каждый порт - и индикатор питания. Все порты коммутатора поддерживают автоматическое определение скорости.

Исходные данные по параметрическим характеристикам указанные на упаковке сведены в таблицу 5.5.

Таблица 5.5 - Технические характеристики управляемых коммутаторов.

| Модель | ES-2310Q | D-link DES-3010G | Intel Express 510T | SVEC FD1620-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Производитель | Ruby Tech | HP | Intel | SVEC |
| Количество портов, (шт.) | 8 | 24 | 24 | 24 |
| Цена, ($) | 145 | 146 | 205 | 190 |
| Цена за порт, ($) | 18,13 | 6,08 | 8,54 | 7,92 |
| Стандарт 802.3 (Ethernet 10 Mbps) | + | + | + | + |
| Поддержка протокола NWay auto-negotiation | + | + | + | + |
| Количество слотов расширения | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Максимальное количество коммутаторов, объединяя-емых в стек | - | 16 | 7 | - |
| Поддержека полудуплекного режима работы | + | + | + | + |
| Поддержка полнодуплекного режима работы | + | + | + | + |
| Управление потоком в полудуплексном режиме | Back Pressure | Back Pressure | Back Pressure | Back Pressure |
| Поддержка технологии "Advanced flow control" (802.3x) | + | + | + | + |
| Коммутанция на лету (Fast Forwarding, Cut-and-Through) | - | - | + | - |
| Режим автовыбора типа коммутации (intellegent) | - | - | + | - |
| Пропукная способность коммутатора | 10.5 Gbps | 9.6 Gbps | 2.1 Gbps | нет данных |
| Количество MAC адресов на устройство | 8 K | 4 K | 8 K | 1 K |
| Общий объем буферной памяти | 8 М | 6 M | 4 M | 3 M |
| Скорость продвижения и фильтрации (FastEthernet 100 Mbps),(pps) | 148800 | 148800 | 148800 | 148800 |
| Скорость продвижения и фильтрации (Ethernet 10 Mbps),(pps) | 14880 | 14880 | 14880 | 14880 |
| Скорость продвижения и фильтрации (Многомодовый 100BASE-FX) | 4.16Mpps | 4.16Mpps | 4.16Mpps | 4.16Mpps |
| Фильтрация ошибочных кадров | + | + | + | + |
| Поддержка приоритизации кадров | + | + | + | - |
| Поддержка протокола IGMP | - | + | + | - |
| Фильтрация широковещательного шторма | + | + | + | - |
| Поддержка RMON (поддерживаемые группы) | - | + | + | - |
| Fast IP | - | - | - | - |
| Управление на основе Web | + | + | + | - |
| Консольный порт | + | + | + | + |
| Размер (ширина (мм) х глубина (мм) x высота (мм)) | 441 x 207 x 44 | 442 x 205 x 44 | 441 x 329 x 83 | 440 x 195 x 44 |
| Вес, кг | 2,6 | 2,8 | 8,6 | нет данных |

Тестируемые управляемые коммутаторы (рассмотрим 2 из них):

ZyXEL Dimension ES-2016 - 16-портовый коммутатор, имеет метал-лический корпус и оснащен встроенным блоком питания. Устройство подходит для настольных систем, а также может быть вмонтировано в 19-дюймовую стойку. Информационные индикаторы и порты для подключения устройств расположены на передней панели. С каждым портом соотносится три индикатора: LINK/ACT - подключение/активность порта; скорость соединения - 100 Мбит/с или 10 Мбит/с; FULL/COL - дуплексный или полудуплексный режим и обнаружение коллизий. Коммутатор способен автоматически распознавать скорость и дуплексные режимы подключенных устройств. Для соединения с другими коммутаторами есть отдельный порт, использовать который можно только в том случае, когда свободен восьмой порт коммутатора.

3Com 3C16735B - 16-портовый коммутатор, отличается оригинальным пластиковым корпусом и имеет внешний блок питания. Допускается как традиционная настольная установка коммутатора, так и его крепление на стену.

На передней панели устройства расположены два ряда светодиодных индикаторов. Каждому порту коммутатора соответствует по два многофункциональных индикатора. Первый индикатор отражает скорость, на которой работает соответствующий сегмент сети, наличие подключения и активность порта. Второй информирует о режиме работы (дуплексный или полудуплексный), а также о наличии коллизий. На задней панели коммутатора расположены восемь портов для подключения устройств. Все порты коммутатора поддерживают функции автоматического определения скорости подключения и автоматического выбора режима MDI/MDI-X.

Исходные данные по параметрическим характеристикам указанные на упаковке сведены в таблицу 5.6.

Таблица 5.6 - Технические характеристики неуправляемых коммутаторов.

| Модель | 3Com 3C16735B | CNet PowerSWITCH CNSH-1600 | CNet PowerSwitch CNSH-2400 | ZyXEL Dimension ES-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Производитель | 3Com | CNet | CNet | Intel |
| Количество портов, (шт.) | 16 | 16 | 24 | 16 |
| Цена, ($) | 68,5 | 54 | 72,3 | 62,5 |
| Цена за порт, ($) | 4,28 | 3,38 | 3,01 | 3,91 |
| Стандарт 802.3 (Ethernet 10 Mbps) | + | + | + | + |
| Стандарт 802.3u (FastEthernet 100 Mbps) | + | + | + | + |
| Поддержка протокола NWay auto-negotiation | + | + | + | + |
| Количество слотов расширения | - | - | - | - |
| Количество портов Uplink | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Поддержка транкового объединения портов | - | - | - | - |
| Максимальная пропускная способность транкового объединения | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Максимальное количество коммутаторов, объединяемых в стек | - | - | - | - |
| Поддержека полудуплекного режима работы | + | + | + | + |
| Поддержка полнодуплекного режима работы | + | + | + | + |
| Управление потоком в полудуплексном режиме | Back-Pressure | Back-Pressure | Back-Pressure | Back-Pressure |
| Поддержка технологии "Advanced flow control" (802.3x) | + | + | + | + |
| Коммутанция на лету (Fast Forwarding, Cut-and-Through) | - | - | - | - |
| Коммутация с промежуточной буферезацией (Store-and-Forward) | + | + | + | + |
| Пропукная способность коммутатора | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Количество MAC адресов на устройство | нет данных | 1031 | 17 К | нет данных |
| Общий объем буферной памяти | нет данных | 4 Mбайт | 6 Мбайт | нет данных |
| Скорость продвижения и фильтрации (FastEthernet 100 Mbps) | 148800 packets/s | 148800 packets/s | 148800 packets/s | 148800 packets/s |
| Скорость продвижения и фильтрации (Ethernet 10 Mbps) | 14880 packets/s | 14880 packets/s | 14880 packets/s | 14880 packets/s |
| Поддержка виртуальных локальных сетей | - | - | - | - |
| Размер (ширина (мм) х глубина (мм) x высота (мм)) | 229 x 186 x 60 | 306 x 185 x 44 | 442 x 185 x 44 | 440 x 337 x 44 |
| Вес, кг | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

Алгоритм расчета первозначимого оборудования сводится  к интеграль-ной оценке качества, при этом допускается первичная оценка в весовых коэффициентах указанной в процентом соотношении.

Таблица 5.7 - Весовые коэффициенты отдельных характеристик коммутаторов.

| Оцениваемая характеристика | Метод расчета показателя качества характеристики | Весовые коэффициенты характеристик (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Управля-емые | Неуправля-емые |
| Режим коммутации с 100 Мбит/с на 10 Мбит/с сегменты | Показатель качества характеристики = (значение для данного коммутатора) / (максимальное значение в группе тестируемых коммутаторов) | 1 | 2,5 |
| Режим коммутации с 10 Мбит/с на 100 Мбит/с сегменты |  | 1 | 2,5 |
| Полнодуплексный режим работы по схеме "многие - ко - многим" |  | 20 | 40 |
| Полудуплексный режим работы по схеме "многие - ко - многим" |  | 3 | 5 |
| Цена за порт, (долл. США) | Показатель качества характеристики = (минимальное значение в группе тестируемых коммутаторов) / (значение для данного коммутатора) | 30 | 40 |
| Экспертная оценка дополнительных возможностей коммутатора | экспертная оценка тестовой лаборатории по 10-бальной шкале. Показатель качества характеристики = (полученный балл) / (максимальный бал в группе) | 30 | 10 |
| Экспертная оценка эффективности управления коммутатором |  | 15 | N/A |

Формула расчета интегральной оценки в основном сводится к сумме произведений каждой характеристики на её весовой коэффициент.

Подробней можно записать в следующем виде:

(1)

Где - номер оцениваемой характеристики;

- значение данного коммутатора;

-весовой коэффициент характеристики;

- максимальное значение оцениваемой характеристики в группе тестируемого коммутатора.

Таблица 5.8 - Результаты тестирования управляемых моделей коммутаторов.

|  | Весовые коэффициенты характеристик (%) | Управляемые коммутаторы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ES-2310Q | D-Link DES-1218 | Intel Express 510 T | SVEC FD1620-24 |
| Режим коммутации с 100 Мбит/с на 10 Мбит/с сегменты | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Режим коммутации с 10 Мбит/с на 100 Мбит/с сегменты | 1 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Полнодуплексный режим работы по схеме "многие - ко - многим" | 20 | 1,00 | 0,58 | 0,48 | 0,57 |
| Полудуплексный режим работы по схеме "многие - ко - многим" | 3 | 1,00 | 0,76 | 0,79 | 0,67 |
| С рабочих станций на сервер | 15 | 0,86 | 0,71 | 1,00 | 0,90 |
| Цена за порт | 15 | 0,29 | 0,51 | 0,31 | 1,00 |
| Экспертная оценка дополнительных возможностей коммутатора | 30 | 1,00 | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
| Экспертная оценка эффективности управления коммутатором | 15 | 0,90 | 0,50 | 1,00 | 0,40 |
| Интегральная оценка качества коммутатора |  | 0,96 | 0,70 | 0,80 | 0,75 |

Таблица 5.9 - Результаты тестирования неуправляемых моделей коммутаторов.

|  | Весовые коэф-фициенты характе-ристик (%) | Неуправляемые коммутаторы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3Com 3C16735B | CNet PowerSWITCH CNSH-1600 | CNet PowerSwitch CNSH-2400 | ZyXEL Dimension ES-2016 |
| Режим коммутации с 100 Мбит/с на 10 Мбит/с сегменты | 2,5 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| Режим коммутации с 10 Мбит/с на 100 Мбит/с сегменты | 2,5 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1,00 |
| Полнодуплексный режим работы по схеме "многие - ко - многим" | 40 | 0,76 | 0,67 | 0,92 | 0,99 |
| Полудуплексный режим работы по схеме "многие - ко - многим" | 5 | 0,51 | 0,83 | 0,93 | 1,00 |
| С рабочих станций на сервер | 25 | 1,00 | 0,50 | 0,72 | 0,93 |
| Цена за порт | 15 | 0,54 | 0,43 | 0,38 | 1,00 |
| Экспертная оценка дополнительных возможностей коммутатора | 10 | 0,30 | 1,00 | 0,00 | 0,20 |
| Интегральная оценка качества коммутатора |  | 0,84 | 0,75 | 0,80 | 1,00 |

Вывод: Результаты тестирования каждой из групп коммутаторов обозначены в таблице 5,8, 5,9 показываю качество продукта относительно субъективного выбора в весовых коэффициентах характеристик. Из таблице 5,8, также как из таб.5,9, первозначимым является коммутатор с максимальной интегральной суммой ES-2310Q и ZyXEL Dimension ES-2016.

- Расчетно-конструкторская часть

В расчетно-конструкторской части важным обстоятельством служит необходимость детальной проработки качества работы аппаратной части локально-вычислительной сети. Тестирование на работоспособность показывает продуктивность функционирования сети и в ряде случаев, что особенно важно когда сетевые устройства установлены в сеть от разных производителей.

  - Расчет эффективности сети от ошибок

Вычислим эффективность работы коммутатора в режиме “останов с ожиданием” – используя положительные ожидания приема при установке тайм-аута с интервалом 1 мс:

(2)

Где, m - длина данных, байт;

h - длина заголовка, байт;

a - длина кадра подтверждения, байт;

B - пропускная способность канала, Мбит/с;

- задержка обслуживания и распространения, мс.

Определим интервал тайм-аута:

(3)

Где, m - длина данных, байт;

h - длина заголовка, байт;

a - длина кадра подтверждения, байт;

B - пропускная способность канала, Мбит/с;

- задержка обслуживания и распространения, мс.

мс.

Установка этого интервала на 1 мс привела бы к понижению эффективности, поскольку каждый потерянный кадр привнес бы задержку 1 мс, а не оптимальное значение 0.764 мс.

Рассчитаем полную эффективность звена:

(4)

Где, Pf - вероятность потери кадра;

Pa - длина заголовка, байт;

Это означает, что лишь около 0.0025 всех пакетов требуют повторной передачи – такая незначительная величина существенно не затрагивает полную эффективность звена.

При использовании двойного коммутационного звена используем канальный протокол двойного режима, который способен переключаться между протоколом упреждающей защиты от ошибок FEC и ARQ-протоколом, базирующемся на схеме повторной передачи с возвратом N кадров. Этот канал работает по одной из двух скоростей – низкой и высокой – и имеет ключевые характеристики. FEC-механизм коррекции ошибок канала характеризуется 50%-й избыточностью и совершенным мханизмом коррекции ошибок. Поэтому основная задача определить какой из режимов защиты от ошибок должен применяться для каждой скорости канала, с той целью чтобы передача данных была наиболее максимализированная по эффектиности использования.

100% дополнительные издержки означают, что для передачи 1 бита информации требуется передавать 2 бита данных (избыточность – 50%). Таким образом  эффективность звена составляет 50%, независимо от скорости передачи данных.

Схема ARQ с возвратом N кадров:

Рассмотрим влияние ошибок – это можно сделать в разных точках решения и интерпретировать по-разному:

(5)

Где, y - вероятность потери кадра;

e - вероятность потери подтверждения.

Величина достаточно близка к единице, поэтому ее можно игнорировать. Влияние этого значения на окончательный результат не очень велико.

Высокоскоростная схема ARQ с возвратом N кадров:

Размер окна (W)=8. Необходимо определить, достаточен ли такой размер для непрерывной передачи или нет.

Время передачи W кадров = мс.

Время передачи и получения подтверждения приема 1 кадра:

(6)

Где, m - информационное поле, байт;

h - накладные расходы кадра, байт;

B - звено с высоким битрейтом, Кбит/c.

мс.

В этом случае передача не является непрерывной, и передатчик должен будет останавливаться и ждать подтверждений, прежде чем он вернется к передаче кадров. Поэтому размер окна относительно не большой.

Эффективность вычисляется по следующей формуле:

(7)

Где, m – информационное поле, байт;

W – размер окна;

Ps – влияние ошибок;

m – информационное поле, байт;

h  – накладные расходы кадра, байт;

α – длина подтверждения, байт;

B –звено с высоким битрейтом, Кбит/с;

τ  – задержка распространения в звене, мс.

Низкоскоростная схема ARQ с возвратом N кадров:

Размер окна (W) = 8. Необходимо определить, достаточен ли размер для непрерывной передачи или нет.

Время передачи W кадров =  мс.

Время передачи и получения подтверждения приема 1 кадра:

(8)

Где, m – информационное поле, байт;

W – размер окна;

m – информационное поле, байт;

h  – накладные расходы кадра, байт;

α – длина подтверждения, байт;

b – звено с низким битрейтом, Кбит/с;

τ  – задержка распространения в звене, мс.

мс.

В этом случае передача непрерывна, и передатчик не должен будет останавливаться и ждать подтверждений, прежде чем он вернется к передаче кадров. Поэтому окно имеет достаточно большой размер.

Эффективность =

Результаты вычислений эффективности приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Результаты вычисления эффективности.

| Режим скорости | FEC | ARQ с возвратом N кадров |
| --- | --- | --- |
| Низкая скорость | 50% | 92.6% |
| Высокая скорость | 50% | 24% |

Таким образом, FEC-коррекцию нужно использовать в высокоско-ростных звеньях, а ARQ-в низкоскоростных.

  - Расчет пакетных данных коммутатора

Так как длина пакета зависит от множества факторов, то определим среднюю длину пакета и среднее число пакетов, хранящихся в коммутаторе ZyXEL ES-2016

Рисунок 6.1 - ZyXEL ES-2016

Преобразуем величины:

(9)

Где, - скорость выходной  линии терминального коммутатора, бит/с;

бит/с.

(10)

Где, - средний размер пакета, байт;

бит/c.

Найдем общее количество принимаемых пакетов:

(11)

Где, - средний размер пакета, байт.

пак/с.

Найдем общее количество поступаемых пакетов на каждую входную линию:

(12)

Где, - количество входных линий терминального коммутатора;

- скорость поступления каждой входной линии.

пак/c.					(13)

Определим среднюю задержку:

(14)

Определим коэффициент занятости:

мкс.						(15)

  - Определение задержки общесетевой среды

Определим задержку пакета в сетевой среде передачи данных

Исходные данные для расчета:

- Скорость соединения между сетевыми рабочими станциями, Мбит/с;

- Среднее количество используемы сетевых приложений, ;

- Средняя длина пакета между рабочими станциями,  байт;

- Сеансовая побитовая скорость, Кбит/c;

- Средняя пакетная сеансовая скорость, пак/с;

- Среднее количество работающих станций,

Преобразуем величины:

(16)

Где, - Средняя длина пакета между рабочими станциями, байт;

бит.

Определим общую пропускную способность в сети:

(17)

Где, - Скорость соединения между сетевыми рабочими станциями, Мбит/с;

пак/с;

Общее количество пакетов используемых при передаче:

(18)

Где, - Среднее количество используемы сетевых приложений;

- Средняя пакетная сеансовая скорость, пак/с;

- Среднее количество работающих станций;

пак/с;

Время предоставления пакетов каждому узлу:

c.						(19)

Итого средняя задержка общесетевой среды будет равна:

мс.

Определим общую пропускную способность между приложениями:

(20)

Где, - Сеансовая побитовая скорость, Кбит/c;

пак/с.

Общее количество пакетов используемых при передаче:

пак/с.

Время предоставления пакетов каждому узлу:

с.							(21)

Итого средняя задержка между приложениями сети:

мс.					(22)

Далее необходимо рассчитаем время передачи 1 Мбайта данных между двумя станциями локальной сети, в случае если другие станции не используются.

Предполагается покадровый промежуток времени 9.6 мкс и максимальный размер кадра:

Полезная нагрузка пакета = 1500 байтов, а размер файла 1Мбайт (байтов), поэтому требуется передать примерно 700 кадров.

Передача каждого кадра занимает плюс межкадровый промежуток 9.6 мкс и задержка преамбулы кадра 5.6 мкс. Полная задержка (время передачи кадра) составляет 1.2296 мс. Можно было бы также включить задержку распространения, которую допускается устанавливать – как половину временного размера окна столкновений (25.6 мкс), задержку распространения в максимальном сегменте (12.5 мкс) или задержку распространения между устройствами, разнесёнными в среднем на 80 метров друг от друга (0.075 мкс). Но все эти прилагающиеся малы по сравнению с задержкой передачи, так что можно ими пренебречь. Тогда время передачи файла размером 1Мбайт  = .

Таким образом простыми вычислениями можно определить сколько потребуется время на передачу файлов между рабочими станциями помножив при этом на коэффициент эффективности сети от ошибок, если сеть предприятия находится в состоянии умеренной информационной нагрузки.

Данный вид расчетов можно использовать в виде характеристики общеплановой сети, оценить её эффективность и постоянно контролировать в случаях не только увеличения рабочих мест, но и общей масштабируемости сети, такая математическая точность даёт возможность в цифровых результатах балансировать выявляя слабые стороны и заменяя их вспомогательными устройствами обеспечивающие поддержание информационной целостности передаваемой информации, в том числе выявлять и контролировать уровень при которых возможны коллизии информационных пакетов.

- Практическая часть

Структурированная кабельная система устанавливается в двух 4-этажных зданиях офисного назначения, отдельные этажи которого имеют идентичную планировку, изображенную в Приложении Б на примере первого этажа. Высота этажа в свету между перекрытиями составляет 3,5 метра, общая толщина междуэтажных перекрытий равна 40 см.

Дополнительно предусматривается соединение ЛВС организации по двум каналам с пропускной способностью не менее 100 Мбит/с каждый с ранее построенной сетью в другом здании по кабелю, прокладываемому по свободному каналу существующей кабельной канализации; схема канализации изображена в Приложении В (подъемы и спуски считаются по направлению, отмеченному стрелкой).

  - Эффективность работы сети

Все множество наиболее часто используемых критериев эффективности работы сети может быть разделено на две группы. Одна группа характеризует производительность работы сети, вторая - надежность.

Производительность сети измеряется с помощью показателей двух типов - временных, оценивающих задержку, вносимую сетью при выполнении обмена данными, и показателей пропускной способности, отражающих количество информации, переданной сетью в единицу времени. Эти два типа показателей являются взаимно обратными, и, зная один из них, можно вычислить другой.

Обычно в качестве временной характеристики производительности сети используется такой показатель как время реакции. В общем случае, время реакции определяется как интервал времени между возникновением запроса пользователя к каму-либо сетевому сервису и получением ответа на этот запрос (рис. 7).

Обработка запроса

t

Время реакции

Рабочая станция

Сервер

Рисунок 7 - Время реакции - интервал между запросом и ответом.

Время, которое проходит с момента обращения пользователя к сервису FTP для передачи файла с сервера 1 на клиентский компьютер 1 до момента завершения этой передачи. Очевидно, что это время имеет несколько составляющих. Наиболее существенный вклад вносят такие составляющие времени реакции как: время обработки запросов на передачу файла на сервере, время обработки получаемых в пакетах IP частей файла на клиентском компьютере, время передачи пакетов между сервером и клиентским компьютером по протоколу Ethernet в пределах одного коаксиального сегмента. Можно было бы выделить еще более мелкие этапы выполнения запроса, например, время обработки запроса каждым из протоколов стека TCP/IP на сервере и клиенте.

Рассмотрим варианты времени реакции сети на прикладном уровне:

В случае, если полностью ненагруженная сеть. Время рекции измеряется в условиях, когда к серверу 1 обращается только клиент 1, то есть на сегменте сети, объединяющем сервер 1 с клиентом 1, нет никакой другой активности - на нем присутствуют только кадры сессии FTP, производительность которой измеряется;

В случае, если нагруженная сеть. Это более интересный случай проверки производительности сервиса FTP для конкрентных сервера и клиента. Однако при измерении критерия производительности в условиях, когда в сети работают и другие узлы и сервисы, возникают свои сложности - в сети может существовать слишком большое количество вариантов нагрузки, поэтому главное при определении критериев такого сорта - проведение измерений при некоторых типовых условиях работы сети.

Можно применять и болеее дифференцированные по категориям пользователей и ситуациям критерии. Например, можно поставить перед собой цель гарантированть любому пользователю доступ к серверу, находящемуся в его сегменте, за время, не превышающее 5 секунд, к серверам, находящимся в его сети, но в сегментах, отделенных от его сегмента коммутаторами, за время, не превышающее 10 секунд, а к серверам других сетей - за время до 1 минуты.

  - Использование протоколов IP, IPX и NetBIOS

Измерения, проведенные в реальных сетях, показывают, что наиболее медленным протоколом локальных сетей является протокол IP. Его сравнительно низкая пропускная способность является платой за его универсальность, то есть способность объединять практически все существующие сетевые технологии - Ethernet и X.25, ATM и FrameRelay и т.п. Универсальность протокола IP во многом обеспечивается независимой схемой адресации узлов, когда независимо от локального адреса узлу произвольным образом присваивается IP-адрес единого формата, никак не связанного с форматом локального адреса. Соответствие IP-адресов локальным адресам узлов устанавливает специальный протокол разрешения адресов ARP (AddressResolutionProtocol), который в локальных сетях использует для этой цели широковещательные запросы.

Протокол IPX использует в качестве номера узла тот же локальный адрес узла, что и протоколы канального уровня, а именно, его МАС-адрес. Поэтому протокол IPX не требует привлечения дополнительного протокола типа ARP при передаче пакетов. В результате пропускная способность сети при использовании протокола IPX обычно выше чем при использовании протокола IP.

Протокол NetBIOS строго ориентирован на работу в локальных сетях, не разделяемых на части маршрутизаторами. Поэтому его разработчики не стали вводить такого понятия как "сеть" или "номер сети", ограничившись использованием для компьютеров МАС-адресов и символьных имен. Протокол NetBIOS может работать в двух режимах - дейтаграммном и с установлением соединения. В последнем случае он занимается восстановлением утерянных и искаженных кадров протокола канального уровня, что потенциально повышает пропускную способность сети, так как переносит процедуры востановления на более низкий уровень по сравнению с прикладным, как в случае применения стека NovellNetWare.

Протокол NetBIOS широко использует широковещательный трафик - в данном случае он используется для установления соответствия между символьными именами компьютеров и МАС-адресами. Поэтому производительность сети, использующей протокол NetBIOS, может снижаться из-за засорения разделяемого канала служебным широковещательным трафиком.

В целом, в сетях небольших размеров пропускная способность при использовании протоколов IPX и NetBIOS будет выше, чем при использовании протокола IP. Однако, при увеличении размеров сети и особенно количества компьютеров в сети, влияние широковещательного трафика может значительно снизить доступную для пользовательских данных полосу пропускания, и применение протокола IP будет предпочтительнее. Кроме того, необходимо учитывать тенденции развития протокола IP. В новой версии этого протокола - IPv6, процесс внедрения которой уже начался, протокол ARP перестанет применяться, так как в качестве IP-адреса узла будет использоваться локальный адрес, как это делается в протоколе IPX.

  - Выбор технологии передачи данных

Исследование будет уделено реакции номинальной пропускной способности, максимально допустимого размера поля данных кадра, номинального времени доступа к среде передачи данных. В сравнении сетевых технологий участвовали протоколы: Ethernet, TokenRing, FDDI, 100VG-AnyLAN, FastEthernet, ATM.

Пропускной способностью сети, являются:

- Перспективность протокола;

- Количество компаний, поддерживающий данный протокол;

- Отказоустойчивость протокола;

- Стоимость оборудования, реализующего данный протокол.

Протоколы Ethernet и FastEthernet уступают своим конкурентам, так как они не различают классы трафика реального времени (голоса, видеоданных и т.п.). Протоколы FDDI и 100VG-AnyLAN различают трафик двух классов - обычный и высокоприоритетный и передают приоритетные кадры в первую очередь. Наиболее совершенным в отношении поддержки разных типов трафика является протокол АТМ, который сегодня различает 5 типов трафика - от компьютерного с неизвестной пропускной способностью до голосового трафика с постоянной средней битовой скоростью.

Основной набор параметров, описывающих время передачи данных от процессора до маршрутизатора, состоит из следующего ряда величин:

- Время начальной подготовки () характеризует длительность подготовки сообщения для передачи, поиска маршрута в сети и т. п.;

- Время передачи служебных данных () между двумя соседними процессорами (т.е. для процессоров, между которыми имеется физический канал передачи данных);

- Время передачи одного слова данных по одному каналу передачи данных (). Длительность подобной передачи определяется полосой пропускания коммуникационных каналов в сети.

К числу наиболее распространенных методов передачи данных относятся два основных способа коммуникации:

Первый из них ориентирован на передачу сообщений (метод передачи сообщений или МПС). Время пересылки данных  для метода передачи сообщения размером m байт по маршруту длиной l определяется выражением:

(23)

При достаточно длинных сообщениях временем передачи служебных данных можно пренебречь и выражение для времени передачи данных может быть записано в более простом виде:

(24)

Второй способ коммуникации основывается на представлении пересылаемых сообщений в виде блоков информации меньшего размера – пакетов. При таком методе коммуникации (cut-through routing или CTR) принимающий процессор может осуществлять пересылку данных по дальнейшему маршруту непосредственно сразу после приема очередного пакета, не дожидаясь завершения приема данных всего сообщения. Время пересылки данных при использовании метода передачи пакетов определяется выражением:

(25)

Сравнивая полученные выражения, можно заметить, что в большинстве случаев метод передачи пакетов приводит к более быстрой пересылке данных; кроме того, данный подход снижает потребность в памяти для хранения пересылаемых данных при организации приема-передачи сообщений, а для передачи пакетов могут использоваться одновременно разные коммуникационные каналы.

Однако если размер пакета существенный то это может повлиять на эффективную пропускную способность протокола, а значит и на производительность сети. Выясним на примере, как изменится эффективная пропускная способность протокола Ethernet, если вместо кадров минимальной длины при обмене данными будут использоваться кадры максимальной длины с полем данных в 1500 байт, как это определено в стандарте.

Общая длина кадра вместе с преамбулой, заголовком и контрольной суммой составит в этом случае 8+14+1500+4 = 1526 байт или 12208 бит. Время передачи такого кадра составит 1220.8 мкс, а период повторения кадров - 1220.8 +9.6 = 1230.4 мкс.

Эффективная пропускная способность при этом равна (1500 х 8)/1230.4 = 9.75 Мб/c.

Полученный результат говорит о том, что при увеличении размера пакета эффективная пропускная способность протокола Ethernet существенно, почти в 2 раза, увеличилась - с 5.48 Мб/с до 9.75 Мб/с (рис. 7.1).

9.6 мкc

9.6 мкc

9.6 мкc

9.6 мкc

9.6 мкc

9.6 мкc

10 Мб/c

9.75 Мб/c

5.48 Мб/c

Номинальная пропускная

способность

Максимально возможная

пропускная способность

(на длинных пакетах)

Максимально возможная

пропускная способность

(на коротких пакетах)

Рекомендуемый уровень

загрузки сети

Рисунок 7.1 - Характеристики пропускной способности сети Ethernet.

Аналогичный рост характерен для всех протоколов и это говорит о том, что размер пакета - один из тех параметров, которые в наибольшей степени влияют на производительность сети. Сети TokenRing и FDDI можно эксплуатировать и при больших значениях коэффициента использования - до 60%, а иногда и до 80%. К примеру технология 100VG-AnyLAN, из некоторых источников документирует что сети могут нормально работать и при загрузке в 95%.

2

4

6

8

10

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Коэффициент загрузки сети

Средняя задержка, мс

Token Ring

CSMA/CD

Рисунок 7.2 - Сравнение задержек доступа к среде в сетях Ethernet и TokenRing

На рисунке 7.2 помещены графики зависимости среднего времени ожидания доступа к среде для протоколов Ethernet и TokenRing от коэффициента использования сети. Графики показывают, что при близком общем характере зависимости резкое возрастание времени ожидания наступает в сетях Ethernet гораздо раньше, чем в сетях TokenRing.

Протоколы локальных сетей имеют следующие значения MTU:

- Ethernet, Fast Ethernet - 1500 байт;

- TokenRing 16 - 16 Kбайт (обычно по умолчанию устанавливается значение 4K, но его можно увеличить);

- FDDI - 4Kбайта;

- 100VG-AnyLAN - 1500 байт при использовании кадров Ethernet и 16K при использовании кадров TokenRing;

- ATM - 48 байт.

Необходимо отметить, что повышение размера кадра увеличивает пропускную способность сети только в том случае, когда данные в сети редко искажаются или теряются, то есть при устойчивой, надежной работе сети. Максимальный размер пакета только создает предпосылки для повышения пропускной способности, так как в конечном счете от приложений зависит, будет ли использована данная максимальная величина поля данных или нет. При использовании больших пакетов повышается производительность коммуникационного оборудования, работающего с кадрами и пакетами, то есть мостов, коммутаторов и маршрутизаторов. Это происходит из за того, что при передаче одного и того же объема информации число используемых больших пакетов существенно меньше, чем число маленьких, а так как коммуникационное оборудование тратит определенное время на обработку каждого пакета, то и временные потери продвижения пакетов мостами, коммутаторами и маршрутизаторами при использовании больших пакетов будут меньше.

Таблица 7 - Обзорная таблица основных технологических характеристик.

| Технология | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| FDDI/CDDI | Хорошо известна и широко распространена; Доступность оборудования; Эффективная организация магистралей; Эффективное подключение серверных групп; | Высокая цена; Технология практически не развивается; Худшие по сравнению с ATM перспективы; |
| 100BaseT | Эффективна для подключения серверов; Эффективна для подключения рабочих станций; Известные протоколы; Широкая поддержка; | Снижение производительности при большом числе устройств; Требует более дорогой ка-бель категории 5; |
| 100VG-AnyLAN | Хорошо приспособлена для критичных к задержкам приложений; Использует кабель категории 3 (4 пары); | Небогатый выбор устройств; Ограниченная диагностика; Малое число произво-дителей; |
| ATM | Масштабируемость; Поддержка разных типов трафика (голос, данные и т.д.); Простой переход от Token Ring; | Высокие цены; Необходимость обучения специалистов; Сложность настройки; |

Вывод: Из перечисленных сетевых технологий для ЛВС сетей, были даны характеристики с возможностью их отрицательных и положительных качеств, по ним в частности можно выявить наиболее примечательный для данного вида предприятия. В итоге был выбран Fast Ethernet класса 100Base-T т.к. в настоящее время это не только самый распространенный на сегодняшний день стандарт ЛВС, но и он также является эволюционным развитием классической технологии Ethernet при этом ценовая себестоимость приемлема, даже для полной сетевой реорганизации всего масштаба предприятия. Основными достоинствами технологии Fast Ethernet являются:

- Увеличение пропускной способности сегментов сети до 100 Мб/c;

- Сохранение метода случайного доступа Ethernet;

- Сохранение звездообразной топологии сетей и поддержка традиционных сред передачи данных - витой пары и при необходимости оптоволоконного кабеля.

Указанные свойства позволяют осуществлять постепенный переход от сетей 10Base-T которым раньше было переплетено предприятие. 100Base-T - наиболее популярный на сегодняшний день вариант Ethernet для рабочих групп - к скоростным сетям, сохраняющим значительную преемственность с хорошо знакомой технологией: Fast Ethernet не требует коренного переобучения персонала и замены оборудования во всех узлах сети.

Для ЛВС групп был выбран 100Base-T для четырехпарного кабеля на неэкранированной витой паре UTP категории 3, 4 или 5.

Тем не менее основная часть сети связывающая между собой сегменты сетей обязывает более расширенную пропускную способность, для этого была введена новая модель сети основанная на оптических технологиях передачи данных.

  - Выбор оконечного оборудования

В центре коммутации (серверной) устанавливается  напольный коммутационный шкаф высотой 37U и более, который необходим для  размещения стандартного навесного 19" оборудования. В шкафу можно разместить и все виды активного оборудования. При наличии большого количества оборудования возможна установка нескольких коммутационных шкафов объединённых в «пакет». Основной подбор делается на выборе наиболее совместимых между собой оборудованиям, желательно одной фирмы производителя. При этом программные разработки должны полностью совмещать работу и обмен данными с аппаратно программным обеспечением.

  - Выбор серверного оборудования

Для выбора сервера критерием служит быстрая и надежная обработка поступаемых данных, ряд задач требует справлятся с повседневными бизнеспроцессами любого офиса такими как хранение и архивация файлов, прием и сортировка электронной почты, организация совсместного доступа в интернет, печать документов, работа с различными базами данных. Сервер по определению должен быть высоконадежной отказоустойчивой системой с поддержкой многопроцессорных архитектур, возможностью резервирования данных, систем питания и охлаждения и имеющей функции удаленного мониторинга или управления. Предложения производителей в этом классе серверов самые различные и по цене и по функциональности в данном случае был выбран сервер IBM xSeries 346 показанный на рисунке 7.3.

Рисунок 7.3 – Сервер IBM xSeries 346.

Двухпроцессорный SMP-сервер высотой 2U. Высокая степень готовности и расширяемости, высокая плотность монтажа в стойку. Сервер IBM  xSeries 346 обладает выдающимися показателями производительности, готовности и емкости дисковой подсистемы– и все это в компактном корпусе высотой 2U для монтажа в стойку. Конструкция корпуса высотой 2U для монтажа в стойку соответствует технологии IBM Extended Design Architecture. Сервер x346 обладает выдающейся масштабируемостью: два процессора, до 16 ГБ памяти и шесть отсеков для высокопроизводительных жестких дисков с возможностью горячей замены, а также поддержка внутреннего ленточного накопителя для резервного копирования.

Таблица 7.1 – Техническе параметры сервера IBM xSeries 346.

| Технический параметр | Рабочий показатель |
| --- | --- |
| Тип процессора | Intel Xeon |
| Частота процессора, GHz | до 3.6 |
| Объем кэш-памяти | 1024 или 2048 L2 |
| Количество процессоров | до 2 |
| Тип оперативной памяти | PC2-3200 DDR2 ECC Reg |
| Тактовая частота оперативной памяти, MHz | 400 |
| Макс. размер оперативной памяти, Gb | 16 Gb |
| Количество слотов оперативной памяти | 8 |
| Жесткие диски | SCSI |
| Отсеки для внутренних устройств | 6 |
| Дисковый контроллер | U320 SCSI двухканальный |
| 5.25" внешних мест под накопители | 1 |
| 3.5" внешних мест под накопители | 1 |
| 3.5" внутренних мест под накопители | 6 |
| Исполнение корпуса | Rack (2U) |
| Характеристсики питания | 675W (1+1) |
| Сетевой интерфейс | 2 x 10/100/1000 |
| Слот расширения | Четыре свободных слота PCI (два слота PCI-X 64 разряда/133 МГц и два низкопрофильных слота PCI-X 64 разряда/100 МГц ) |
| Совместимые операционные системы | Microsoft® Windows® Server 2003, Windows 2000®/Advanced Server, Red Hat Linux or SUSE LINUX, Novell NetWare, VMware™ ESX Server™ 2.5 |

Все вышеизложенное весьма актуально при выборе многопроцессорной системы.

  - Проектирование магистрально-распределительной сети

Учитывая развитие предприятия и возможное расширение штата сотрудников в масштабах здания, где устанавливается СКС, количество устанавливаемых портов должно обеспечивать подключение пользователей и сетевых ресурсов в течение всего срока эксплуатации системы. Прежде всего должны быть проведены кабельные трассы в тех местах, где в будущем понадобятся дополнительные сегменты.

Как правило, проектирование локальной сети начинается уже на этапе закупки предприятием (фирмой) компьютеров, при решении объединить их в единую сеть.

Надёжность кабельной системы обеспечивается применением ряда технических и организационных решений:

- Кабель прокладывается в труднодоступных местах, в которых отсутствует возможность контакта с ним;

- Используются передовые в технологическом отношении компоненты кабельных систем;

- Поставляются только компоненты СКС соответствующие выбранной категории, выполненные в соответствии с международными стандартами;

- Строго соблюдаются соответствия  длин совместного пробега информационного и силового кабеля.

Также необходимо строгое соответствие характеристик всех компонентов СКС нормам ANSI/TIA/EIA 568 B или ISO/IEC 11801

Отличительные особенности СКС которым должна соответствовать разрабатываемая сеть:

- Применяются унифицированные разъемы (RJ45) для подключения оконечного оборудования (компьютера, телефона, датчика и любого другого устройства, передающего сигналы по медной витой паре);

- К каждому разъему подводится четырехпарный медный кабель, что гарантирует возможность применения любого протокола передачи сигналов (компьютерные данные, телефония, сигнализация и т. д.);

- избыточность (представляет собой введение в состав СКС дополнительных информационных розеток, количество и местоположение которых определяется площадью и топологией рабочих помещений, а не планами размещения сотрудников и расположением офисной мебели).

Одним из принципов, заложенных в СКС, является строгая иерархия уровней построения кабельной системы. Каждый уровень имеет свое определенное функциональное назначение, физическую топологию и состав компонентов, жестко регламентированные стандартами на кабельную разводку в зданиях в данном случае сеть будет протянута по международному стандарту ISO/IEC 11801.

  - Исходные данные

Структурированная кабельная система устанавливается в двух идентичных 5-этажных зданиях офисного назначения, отдельные этажи которого имеют идентичную планировку, изображенную в приложении A на примере первого этажа. Высота этажа в свету между перекрытиями составляет 3,5 метра, общая толщина междуэтажных перекрытий равна 40 см. Сама СКС протянута на первых двух этажах, причем аппаратная и кроссовые помещения занимают бывшие сантехнические узлы.

Соединение ЛВС организации по двум каналам с пропускной способностью не менее 100 Мбит/с каждый с ранее построенной сетью в другом здании по кабелю, прокладываемому по свободному каналу существующей кабельной канализации; схема канализации изображена в приложении Б, рисунока Б).

В коридорах и в рабочих помещениях для размещения пользователей строительным проектом здания предусмотрена установка подвесного потолка с высотой свободного пространства 80 см. Стены здания построены из железобетонной конструкции толщиной 30 см, тогда как внутренние перегородки, отделяющие отдельные помещения друг от друга, изготовлены из обычного кирпича и покрыты слоем штукатурки, толщина которого составляет 2 см. Каких-либо дополнительных каналов в полу и стенах, которые могут быть использованы для прокладки кабелей  не предусмотрено.

В здании строительным проектом предусматривается стояк на основе трех труб с диаметром в свету 80 мм, каналы для установки которых проходят вдоль правой от входа стены помещений Х5 на всех этажах здания на расстоянии 80 см от задней стены показанной в приложении Б, рисунка А).

Кабельные вводы в технические помещения и рабочие помещения для пользователей реализованы на основе нескольких металлических труб с диаметром в свету 32 мм. Помимо информационных розеток для обслуживания каждого рабочего места предусматривается две силовые розетки, подключенные к сети гарантированного электроснабжения, и одна силовая розетка, подключенная к сети бытового электропитания.

  - Архитектурная фаза проектирования

На каждом этаже здания согласно плану Приложения А имеется по 8 рабочих помещений, предназначенных для размещения пользователей. Данные по площади этих помещений сведены в таблицу 7.2. На каждом этаже в общей сложности установлено 43 блоков розеток, а всего в здании - 86 блоков розеток.

Таблица 7.2 - Помещения для установки ИР проектируемой СКС.

| № помещения | Площадь, м² | Кол. устанавливаемых ИР |
| --- | --- | --- |
| X1 | 16,0 | 7 |
| X2 | 10,4 | 3 |
| X3 | 10,4 | 3 |
| X4 | 14,5 | 6 |
| X5 | 13,3 (Тех. помещение) | 5 |
| X6 | 14,5 | 6 |
| X7 | 10,4 | 3 |
| X8 | 10,4 | 3 |
| X9 | 16,0 | 7 |
| Итого: | 102,6 | 43 |

Примечание. X – номер этажа.

  - Технические помещения

Рабочие площади на каждом этаже, предназначенные для размещения рабочих мест пользователей, в соответствии с данными таблицы 7.2 составляет 102 м². Согласно нормам, площадь аппаратной, обслуживающей рабочие места здания, не должна быть менее 14 м². Для размещения аппаратной и кроссовой представляется наиболее целесообразным выделение комнаты 15 и 25, так как они расположены в центре здания и не являются проходными. Комната 15, также как и комната 25 имеет площадь 13,3 м², что всего на 1,7 м² меньше требуемой нормы, однако превышает рекомендуемую 10 м² площадь аппаратной, полученную исходя из удельной нормы - 0,7% от рабочей площади (таб. 7.3).

Таблица 7.3 - Технические помещения проектируемой системы.

| № здания | № помещения | Назначение | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическая | По норме |
| 1 | 15 | Аппаратная | 13,3 | 10,6 (14) |
| 1 | 25 | Кроссовая | 13,3 | 6,2 |
| 2 | 15 | Кроссовая | 13,3 | 6,2 |
| 2 | 25 | Кроссовая | 13,3 | 6,2 |

Нормативная площадь под помещение кроссовой исходя из количества обслуживаемых должна составлять 6,2 м², что несколько превышает минимально допустимое значение в 7,1 м². Под кроссовые на разных этажах выделяются комнаты 25 первого и второго здания 15, 25 с площадью, вдвое превышающей нормативную. Расположение этих технических помещений непосредственно над аппаратной существенно упрощает конструкцию междуэтажных переходов и позволяет обойтись одним стояком без горизонтальных участков прокладки магистрального кабеля. Кроме того, наличие резервов по площади и установка ИР позволяет в перспективе разместить в этих помещениях дополнительное сетевое оборудование коллективного пользования в случае существенной модернизации сети предприятия.

Серверы и центральное оборудование ЛВС будут размещены в помещении аппаратной, то есть СКС строится по двухуровневой схеме с использованием принципа многоточечного администрирования.

  - Кабельные каналы различного назначения

Для прокладки горизонтальных и магистральных кабелей подсистемы внутренних магистралей проектируемой СКС используем следующие разновидности каналов:

• закрытые металлические лотки за фальшпотолком, предназначенные для прокладки кабелей горизонтальной подсистемы в коридорах;

• декоративные кабельные короба (в связи с отсутствием каналов в стенах и в полу рабочих помещений пользователей), изготовленные из негорючего пластика и используемые для прокладки кабелей горизонтальной подсистемы и силовых кабелей питания;

• закладные трубки типа гильз диаметром в свету 32 мм, через которые производится ввод за фальшпотолок рабочих помещений пользователей горизонтальных кабелей, снимаемых с лотка в коридоре;

Лотки располагаются за фальшпотолком, крепятся не реже чем через 1,5 м и заземляются. Высота установки корпуса лотка выбирается равной 3 м от уровня пола.

Для уменьшения расхода декоративного короба и соответственно минимизации стоимости проекта и некоторого снижения продолжительности его реализации применяется горизонтальная прокладка короба в помещениях для размещения пользователей на высоте расположения розеток и одним вертикальным спуском из-за фальшпотолка для прокладки кабелей.

Под рукавами на каждом этаже предусматриваются крепления вертикальных участков магистральных кабелей, расположенных на расстоянии не более 1 м друг от друга.

Коммутационные панели различного назначения, смонтированные в каждой кроссовой этажа, выполняют поддержку функционирования активного сетевого оборудования, подключаемого к 50 ИР. В данной разновидности технического помещения используем установку оборудования в закрытом монтажном конструктиве типа шкафов со стеклянными передними дверями.

Помещение аппаратной для экономии площади совмещается с кроссовой первого этажа. Поэтому с учетом размещения дополнительного сетевого оборудования коллективного пользования в этом техническом помещении устанавливаем два монтажных конструктива.

В помещениях КЭ используется центральное размещение шкафа с круговым подходом к нему. В аппаратной шкафы устанавливаются в ряд и скрепляются друг с другом. Относительно небольшая ширина технического помещения не дает возможности обеспечить круговой доступ к монтажному конструктиву в аппаратной с шириной прохода по правилам BICSI. Поэтому ряд шкафов в аппаратной устанавливается. Смещение шкафов вправо относительно продольной оси помещения аппаратной обусловлено прохождением по этой стене каналов стояка. В этом случае проход имеет ширину: см, что превышает минимально допустимое значение 76 см. Расстояние от стены до задней стенки шкафа выбирается равным 1 м, что позволяет получить:

• свободный доступ к задней двери шкафа;

• легкость ввода магистральных кабелей в каналы стояка.

Для обеспечения удобства эксплуатации кабельной системы и сетевого оборудования, монтируемого в аппаратной, навеска двери стоящего возле стены шкафа выполняется таким образом, чтобы она открывалась слева направо.

  - Подсистема рабочего места

Тип розеточных модулей определяется с учетом требований по пропускной способности, конфигурации рабочего места и выбранного способа крепления. В данном конкретном случае для построения информационных розеток используется розеточный модуль кат. 5е типа Keystone 1-портовый, KJ458-C5E, наклонный, попарно устанавливаемые на посадочное место адаптера CM1-KU-EW	 25 х 50 мм.

  - Проектирование горизонтальной подсистемы

Горизонтальная подсистема СКС строится на основе неэкранированных 4-парных кабелей категории 5е, проложенных по два к каждому блоку розеток. Требуемое количество кабеля рассчитывается с использованием статистического метода. Основанием для его использования служит тот факт, что на каждом этаже имеется свыше 40 информационных розеток и выполнено требование равномерного распределения розеток по обслуживаемой площади.

В соответствии с обоснованиями, для размещения коммутационного оборудования СКС и активного сетевого оборудования ЛВС в кроссовых используем напольные монтажные шкафы. Минимальная высота этих конструктивов будет составлять примерно 35 U.

В качестве ИР, имеющей минимальное расстояние от технического помещения примем розеточный блок номер 1 в помещении 14 первого этажа. ИР с максимальной длиной кабельного проброса является розеточный блок номер 3 в помещении 18. Расчеты максимальной и минимальной длин кабельных пробросов приведены в таблице 7.4 и свидетельствуют о том, что максимальное значение этого параметра не превышает 70 м.

Таблица 7.4 - Максимальная и минимальная длина горизонтального кабеля.

| Участок кабельной трассы | Max длина, м | Min длина, м |
| --- | --- | --- |
| Подъем в монтажном шкафу и запасы на разделку | 3,0 | 3,0 |
| Участок шкаф - стена технического помещения | 1,0 | 1,0 |
| Подъем до кабельного лотка в техническом помещении | 3,0 | 3,0 |
| Расстояние до ввода в комнату | 17,0 | 7,0 |
| Ввод в комнату | 1,0 | 0,0 |
| Величина спуска в комнате | 2,2 | 2,2 |
| Длина горизонтального участка трассы в комнате | 12,2 | 1,0 |
| Итого | 39,4 | 17,2 |
| Среднее значение | 28,3 |  |

Поэтому статистический метод применим ко всем ИР, обслуживаемым коммутационным оборудованием в данном техническом помещении. Длина кабеля, затрачиваемого на реализацию среднего проброса с учетом 10-процентного технологического запаса, составит м. Одной стандартной 305-метровой коробки кабеля будет достаточно для реализации в среднем пробросов. Общее количество пробросов на одном этаже равно , а для их реализации потребуется  коробок 4-парного горизонтального кабеля.

Общий объем поставки кабеля будет равен  м кабеля на один этаж. Планировка каждого этажа здания и схема расположения на них ИР совпадают. На основании этого для создания горизонтальной кабельной проводки на каждом этаже понадобится одинаковое количество 4-парного кабеля. Следовательно, для реализации горизонтальной подсистемы необходимо  , где A1 – первое здание с двумя этажами, А2 – второе здание с двумя этажами, отсюда  коробки кабеля или всего в общей сложности  метров.

Прокладка кабелей горизонтальной подсистемы на всем протяжении любой трассы, то есть в коридорах, технических и рабочих помещениях здания осуществляется в закрытых каналах, изготовленных из несгораемых материалов. Это позволяет применить более дешевое конструктивное исполнение этих изделий с оболочкой из поливинилхлорида.

  - Проектирование подсистемы внешних магистралей

По кабельным трактам подсистемы внешних магистралей согласно исходным данным должны передаваться два 100-мегабитных информационных потока. В случае применения наиболее распространенной в настоящее время технологии Ethernet для организации таких трактов потребуется оптический кабель, содержащий не менее четырех волокон. С целью увеличения эксплуатационной гибкости проектируемой сети и создания задела на перспективу в данном случае используем 8-волоконный кабель вдвое большей емкости. Прокладка кабеля подсистемы внешних магистралей выполняется по каналу канализации общей длиной 1000 м. На основании этого для организации этой линии выбираем одномодовый кабель внешней прокладки. Данное изделие имеет защитное покрытие из стальной гофрированной ленты и гидрофобное заполнение внутренних пустот сердечника для защиты от влаги.

Промышленность выпускает подобные кабели в соответствии с ТУ с максимальной строительной длиной 4 км, то есть линейную часть подсистемы внешних магистралей протянута без установки промежуточной муфты. Для выбора способа прокладки определим ожидаемое усилие тяжения. При выполнении расчетов принимается отсутствие эффекта заклинивания равной 1, так как прокладка согласно исходным данным ведется в свободный канал кабельной канализации. Результаты расчетов сведены в таблицу 7.5 и свидетельствуют о необходимости применения одного или нескольких методов по уменьшению усилий тяжения до допустимого значения, иллюстрацию протяжки кабеля см. в Приложении Б - рисунка б).

Таблица 7.5 - Расчет усилий тяжения кабеля внешней прокладки при протяжки из конечного пункта А.

| Начало | Конец | Тип участка | Длина, м | Уклон, в⁰ | Поворот, в⁰ | Усиление тяжения, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | Прямой | 100 | 0 | 0 | 87 |
| B | B | Поворот | 0 | 0 | 90 | 507 |
| B | C | Прямой | 400 | 0 | 0 | 885 |
| C | C | Поворот | 0 | 0 | 90 | 1305 |
| C | D | Прямой | 50 | 0 | 0 | 1349 |
| D | D | Поворот | 0 | 0 | 90 | 1769 |
| D | E | Прямой | 600 | 0 | 0 | 2291 |
| E | E | Поворот | 0 | 0 | 90 | 2711 |
| E | F | Прямой | 150 | 0 | 0 | 2841 |

Для достижения поставленной цели выполним протяжку из промежуточной точки D, что позволяет сократить максимальную длину трассы и уменьшить на каждом участке количество точек поворота в процессе прокладки до одной. Результаты расчетов занесены в таблицу 7.6 свидетельствуют о том, что в этом случае ожидаемое усилие тяжения не превышает 1720 допустимого по ТУ для данного типа кабеля.

Таблица 7.6 - Расчет усилий тяжения кабеля внешней прокладки при протяжке из промежуточного пункта D.

| Начало | Конец | Тип участка | Длина, м | Уклон, в⁰ | Поворот, в⁰ | Усиление тяжения, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление D-A |  |  |  |  |  |  |
| D | C | Прямой | 50 | 0 | 0 | 44 |
| C | C | Поворот | 0 | 0 | 90 | 464 |
| C | B | Прямой | 400 | 0 | 0 | 812 |
| B | B | Поворот | 0 | 0 | 90 | 1232 |
| B | A | Прямой | 100 | 0 | 0 | 1319 |
| Направление D-F |  |  |  |  |  |  |
| D | E | Прямой | 600 | 0 | 0 | 522 |
| E | E | Поворот | 0 | 0 | 90 | 942 |
| E | F | Прямой | 150 | 0 | 0 | 1073 |

Кабельный ввод в здание расположен таким образом, что расстояние от него до аппаратной составляет около 10 м, то есть даже с учетом подъема из подвала длина прокладываемого внутри здания кабеля подсистемы внешних магистралей не превышает 20 м. Это позволяет использовать более дешевую конструкцию с оболочкой из полиэтилена без перехода на кабели с внешними негорючими защитными покрытиями.

Общую длину кабеля с учетом величины технологических запасов на неровности укладки и установку оконечных коммутационно-разделочных устройств определим как  м

  - Расчет монтажных конструктивов

Оборудование СКС и активные устройства ЛВС размещаются в закрытых монтажных шкафах со стеклянной передней дверью. По формулам с учетом принципа организации коммутационного поля по схеме коммутационного подключения (interconnect) и числа обслуживаемых рабочих мест N = 43 получаем, что общая высота монтажного конструктива составит примерно

Для получения необходимых запасов на развитие информационно-вычислительной системы предприятия применим в кроссовых и аппаратной одинаковые шкафы высотой 42 U. Как было установлено выше, в монтажном конструктиве аппаратной кроме сетевого оборудования коллективного пользования устанавливается коммутационное оборудование СКС, обслуживающее ИР рабочих мест первого этажа. На основании этого в КЭ будет установлено по одному шкафу, а в аппаратной - два. При этом для установки серверов, центрального коммутатора, дискового массива, каркасов модемного пула и прочих активных сетевых устройств имеется свободное место: 2 х 42 - 33 = 51 U.

Применим монтажные шкафы шириной 800 мм.

Из исходных данных, касающихся принципов построения и характера работы ЛВС заказчика, следует, что в КЭ достаточно высока вероятность установки специализированных серверов. Поэтому номинальную глубину монтажных шкафов выберем равной 800 мм (фактическое значение 875 мм).

  - Технологическое и измерительное оборудование

В спецификацию поставляемого оборудования введены технологические и измерительные приборы. Это оборудование после завершения монтажа выполняет роль помошника в случаях мелких неисправностей и ремонта. Однопроводный и 5-парный ударный инструменты используются при подключении кабелей к розеточным модулям информационных розеток и коммутационных панелей.

Приборы Omniscanner 2 и Simplifiber предназначены соответственно для тестирования кабельных линий и трактов из витых пар и оптических кабелей.

Дополнительно в этом разделе спецификации предусмотрен комплект инструментов и расходных материалов. Его наличие обеспечивает возможность развития кабельной системы и ее ремонт при авариях и неисправностях малой и средней тяжести.

- Экономическая часть

  - Оценка стоимости внедрения проекта

В экоомической части произведём расчет затрат на заработную плату обслуживающему персоналу, на проектирование сети, закупку оборудования и её монтаж:

Таблица 8 - Затраты на заработную плату обслуживающего персонала.

| Должность | Кол-во | Ед. изм. | Зарплата | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор сети | 2 | руб. | 23000 | 46000 |
| Системный программист | 1 | руб. | 21000 | 21000 |
|  |  |  | Итого: | 67000 |

Ценовая политика должна строиться на основе полного анализа произведенных затрат на всех этапах их создания, ведения и реализации, ситуационного анализа состояния соответствующих секторов рынка, на которых предполагается их реализация.

Общие затраты на проектирование и создание сети определяются:

(26)

где K1 - производственные затраты;

K2 - капитальные вложения;

K3 – стоимость работ.

Оценим производственные затраты:

(27)

Где С1 - затраты на НИР и ТЗ;
С2 - затраты на опытную эксплуатацию и внедрение;
С3 - затраты на рабочий проект.

Таблица 8.1 - Смета производственных затрат.

| Производственные затраты | Сумма |
| --- | --- |
| Затраты на НИР и ТЗ | 12000 |
| Затраты на опытную эксплуатацию и внедрение | 30000 |
| Затраты на рабочий проект | 8000 |
| Итого: | 50000 |

Итого производственные затраты: К1=50000 руб.

Вычислим сумму затрат на капитальные вложения, в эту составляющую входят все затраты на приобретение основных средств труда, необходимых для организации данного варианта производства (сумма основных и оборотных производственных фондов). В данной работе учтены только основные производственные фонды.

На этапе предварительного расчёта эффективности производства капитальные вложения могут быть определены не прямым счётом, а косвенно, по средним удельным капитальным вложениям. Результативная смета затрат приведена в таблице 8.2.

Таблица 8.2 - Смета затрат на капитальные вложения.

| Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подсистема рабочего места |  |  |  |  |
| Розеточный модуль кат. 5е типа Keystone | шт. | 168 | 130 | 21840 |
| Адатер 25 х 50 мм для монтажа одного розеточного модуля типа Keystone | шт. | 168 | 40 | 6720 |
| Оконечные шнуры с модуль. разъемами RJ45, кат. 5е, дина 2м | шт. | 100 | 30 | 3000 |
| Оконечные шнуры с модуль. разъемами RJ45, кат. 5е, дина 3м | шт. | 68 | 45 | 3060 |
| Горизонтальная подсистема |  |  |  |  |
| Кабель: однопарный J-105 GR | м | 1200 | 2 | 2400 |
| Кабель: витая пара 4 пары, категории 5e | м | 2600 | 4 | 10400 |
| Подсистема внутренних магистралей |  |  |  |  |
| Кабель оптический: 62,5/125 волокно в PVC оболочке | м | 60 | 18 | 1080 |
| Подсистема внешних магистралей |  |  |  |  |
| Кабель оптический: 10/125 волокна с броней из стальной гофри-рованной ленты | м | 1330 | 30 | 39900 |
| Коммутационные шнуры в технических помещениях |  |  |  |  |
| Шнуры из витых пар |  |  |  |  |
| Коммутационный шнур категории 5е с модульными разъемами RJ45, длина 1,0 м | шт. | 20 | 20 | 400 |
| Коммутационный шнур категории 5е с модульными разъемами RJ45, длина 1,5 м | шт. | 20 | 25 | 500 |
| Коммутационный шнур категории 5е с модульными разъемами RJ45, длина 2,0 м | шт. | 20 | 30 | 600 |
| Коммутационный шнур кат.5 с разъемами 110-RJ45, 1 пара – 1,0 м | шт. | 20 | 10 | 200 |
| Коммутационный шнур кат.5 с разъемами 110-RJ45, 1 пара – 1,5 м | шт. | 30 | 13 | 390 |
| Монтажное оборудование |  |  |  |  |
| Шкафы для технических помещений |  |  |  |  |
| Шкаф напольный 42U, 2033х800х875 мм | шт. | 3 | 5000 | 15000 |
| Модуль вентиляторный 600 Series (монтаж сверху) - 2 вентиля-тора High Perfomance | шт. | 3 | 200 | 600 |
| Комплект для заземления | шт. | 5 | 300 | 1500 |
| Ножки для монтажного шкафа 19'' (набор из 4 шт.) | шт. | 3 | 500 | 1500 |
| Полка перфорированная для оборудования 19'' длиной 454 мм | шт. | 5 | 250 | 1250 |
| Силовые розетки для шкафов, вертикальные, 8 розеток | шт. | 10 | 250 | 2500 |
| Винт с шайбой и гайкой для 19'' оборудования, упаковка 50 шт. | шт. | 3 | 300 | 900 |
| Короба для рабочих помещений пользователей |  |  |  |  |
| Короб 60х16 мм |  |  |  |  |
| Основание с крышкой | м | 400 | 130 | 52000 |
| Угол плоский | шт. | 84 | 45 | 3780 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заглушка | шт. | 28 | 50 | 1400 |
| Соединительная деталь | шт. | 200 | 30 | 6000 |
| Тройник | шт. | 1 | 150 | 150 |
| Инструмент и расходные материалы для работы со структури-рованной кабельной системой |  |  |  |  |
| Ударный инструмент на 1 проводник (без лезвия) | шт. | 2 | 300 | 600 |
| Сменное лезвие для ударного инструмента на 1 проводник, тип 110 | шт. | 2 | 30 | 60 |
| Ударный инструмент на 5 пар, тип 110 | шт. | 1 | 450 | 450 |
| Набор инструментов для установки вилок оптических разъемов | шт. | 1 | 550 | 550 |
| Набор расх. материалов для установки вилок оптических разъе-мов | шт. | 1 | 400 | 400 |
| Вилка разъема SC-MM | шт. | 10 | 1200 | 12000 |
| Тестирующее оборудование |  |  |  |  |
| Кабельный тестер Omniscanner 2 | шт. | 1 | 750 | 750 |
| Прибор Simplifiber SC KIT | шт. | 1 | 3000 | 3000 |
| Элементы маркировки |  |  |  |  |
| Маркеры для маркировки розеточ. модулей на рабочих местах | шт. | 3 | 25 | 75 |
| Затраты на пассивное оборудование: | 194955 |  |  |  |
| Вспомогательное оборудование и материалы (10% от стоимости всего оборудования) | 23890 |  |  |  |
| Коммутатор ZyXEL Dimension ES-2024 | шт. | 32 | 1500 | 48000 |
| ES-2310Q | шт. | 4 | 3500 | 14000 |
| Коммутатор F1908G2SL | шт. | 2 | 5000 | 10000 |
| Конвертер ОРТ-2200 | шт. | 4 | 3800 | 15200 |
| Маршрутизатор TL-R480T | шт. | 1 | 4200 | 4200 |
| ADSL TPE-102S | шт. | 1 | 1388 | 1388 |
| Видеорегистратор VR-N1600 | шт. | 2 | 45000 | 90000 |
| Мультиплексор CBR-16CS | шт. | 2 | 38000 | 76000 |
| Преобразователь QFC-080 | шт. | 2 | 5500 | 11000 |
| Поворотная видеокамера IWPC-22ZW480SD | шт. | 12 | 2500 | 30000 |
| Купольная видеокамера KPT-SPDN181FH (наружная) | шт. | 8 | 12000 | 96000 |
| Затраты на активное оборудование: | 395788 |  |  |  |
| Итого: | 614633 |  |  |  |

Итого капитальные вложения: К2 = 614633 руб.

Для составления сметы прямых расходов необходимо рассчитать з/п основных производственных рабочих, при этом расходы по возмещению износа инструментов и приспособлений целевого назначения исчисляются в долях от затрат на оборудование сразу в сумме для двух видов продукции, принимаем, что оснастка для одной и другой продукции приблизительно равноценна.

Смета затрат на монтаж сети приведена в таблице 8.3.

Таблица 8.3 - Смета затрат на монтаж сети.

| Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж пластиковых труб на кирпичные, бетонные поверхности | м | 20 | 12 | 240 |
| Сборка и монтаж 19" напольного шкафа | шт. | 5 | 900 | 4500 |
| Монтаж розетки в короб | шт. | 48 | 24 | 1152 |
| Монтаж розетки на стену | шт. | 12 | 50 | 600 |
| Прокладка ВОК для внутренней прокладки | м | 60 | 20 | 1200 |
| Прокладка бронированного ВОК | м | 1330 | 12 | 15960 |
| Пайка ВОК | шт. | 17 | 450 | 7650 |
| Прокладка 4-парного кабеля (м.) | м | 2600 | 10 | 26000 |
| Прокладка 1-парного кабеля (м.) | м | 1200 | 5 | 6000 |
| Прокладка кабеля электропитания Зх (м.) | м | 30 | 35 | 1050 |
| Сверление отверстий D=10 - 20 в стенах (шт.) | шт. | 120 | 40 | 4800 |
| Износ инструментов (в общей стоимости) | 950 |  |  |  |
| Пусконаладочные работы | 23000 |  |  |  |
| Итого: | 93102 |  |  |  |

Итого монтаж сети: К3 = 93102 руб.

Таким образом общие затраты на проектирование и создание сети:

руб.

  - Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели спроектированной сети приведены в таблице 8.4.

Таблица 8.4 - Основные технико-экономические показатели проекта.

| Основные характеристики | Ед. изм. | Проект |
| --- | --- | --- |
| Технические |  |  |
| Основная скорость передачи данных | Мбит/сек | 100 Мбит/сек |
| количество рабочих станций |  | 20 |
| топология |  | звезда |
| среда передачи данных |  | витая пара |
| пороговая граница коэфициента загрузки сети | % | 0,3…0,5 |
| защищенность от перегрузок электропитания | кВ | 1,0 кВ электросеть 0,5 кВ сигнальная сеть |
| Эксплуатационные |  |  |
| возможность администрирования всей сети с одной рабочей станции |  | протокол SNMP (Simple Network Management Protocol) |
| возможность мониторинга сети |  | протокол RMON |
| Экономические |  |  |
| cтоимость внедрения проекта | руб. | 733800 |
| экономия заработной платы (прибыль) | руб. | 3386000 |

В настоящее время проблемы снижения себестоимости и совершенствования технологического процесса являются наиболее злободневными для крупных российских промышленных предприятий. И не смотря на требуемые для этого немалые средства, такие преобразования проводить необходимо и экономически целесообразно.

Заключение

Результатом данной дипломной работы явилось построение сети отдельно взятого предприятия ДГУП-0512 г. Владивостока как единой системы. Уникальность данной работы состоит в том, что автору удалось найти решения, позволяющие связать различные платформы (Linux и Windows PC) в рамках единой логически законченной системы большей частью на основе свободно распространяемых продуктов.

Экономия средств, достигнутых в результате внедрения решений данного проекта исчисляется тысячами, а возможно, и десятками тысяч долларов (достаточно сказать, что, например, только коммерческий Web-сервер Netscape Enterprise Server 3.6 стоит 1295 долларов).

В то же время, реализация проекта вывела информационные технологии на качественно новый уровень, позволила оптимизировать общую управляемость предприятия, улучшить документооборот, автоматизировать рутинный бумажный труд и увеличить производительность труда офисных сотрудников.

Получен богатый опыт по внедрению новых решений (в частности, системы автоматического резервного копирования).

В данном проекте была проделана большая работа по проектированию мультисервисной широкополосной сети предприятия двух отдалённых зданиях. Проведя анализ различной литературы, были выбраны оптимальные и эффективные решения по использованию сетевых ресурсов, позволяющие в полной мере осуществить предоставление необходимых требований.

Одним из преимуществ является возможность модернизировать сеть. Она не ограничена теми параметрами, которые мы ей задали и при всеобщем желании абонентов она всегда может быть расширена следующим образом: к сети могут быть подключены устройства беспроводного доступа Wi-Fi, УПАТС или дополнена новыми системами видеонаблюдения.

Следует еще раз подчеркнуть, что платформой этих решений послужил выбор ОС Linux в качестве серверной сетевой платформы. Именно благодаря чрезвычайной гибкости, мощности, внутренней логичности построения и открытости стали возможны упомянутые комплексные решения.

Список используемой литературы

1. Семенов А. Б. “Волоконная оптика в локальных и корпоративных сетях связи”: Москва, Компьютер Пресс,1998;

2. Михаил Гук. “Аппаратные средства локальных сетей”: Питер, 2005

3. Убайдуллаев. “Волоконно-оптические сети”: Инженерная энциклопедия, Москва, Эко-Трендз, 2001;

4. Гроднев И.И., Верник С.М. “Линии связи”: Учебник для высших учебных заведений, РиС, 2000;

5. Ларионов П. М., “Вычислительные комплексы, системы и сети”: Москва, 1999;

6. Олифер В.Г. “Компьютерные сети. Принципы, протоколы, технологии”: Питер, 2003;

7. Осипов  Б. Г. “Основы построения телекоммуникационных систем и сетей”: Москва, Эко-Трендз, 2002;

8. Кулева Н.Н., Федорова Е.Л. “Телекоммуникационные сети синхронной цифровой иерархии”: Москва, Компьютер Пресс,1999;

9. Семенов Ю.А. “Телекоммуникационные технологии”: Москва, 1999;

10. Долгий Э. “Особенности беспроводного строительства”: “Экспресс-Электроника  #4”, 2004;

11. Изварский К. “Gigabit как стандарт корпоративной сети”: “Экспресс-Электроника  #3”, 2003;

12. Гольдштей В.С., Пинчук А.В. “IP-Телефония”: Москва, Радио и связь, 2001;

13. Уолрэнд Д. “Телекоммуникационные и компьтерные сети”: Москва, Постмаркет, 2001;

14. Браун С. “Виртуальные сети”: Москва, Лори, 2001;

15. Пузырев В. “Internet-телефония”: Москва, 2002;

16. Полканов Е.И., Шнепс М.А., Крестьянинов С. В. “Интеллектуальные сети и компьютерная телефония”: Питер, 2001;

17. Галичский К. “Компьютерные системы в телефонии”: Питер, 2003.

18. Гургенидзе А.Т., Корше В.И. “Мультисервисные сети и услуги

широкополосного доступа”: Питер,2003;

19. Назаров А.Н., Симонов М.В. “Высокоскоростные асинхронные сети ATM”, Эко-Трендз: М., 1999;

20. Аджемов А.С, Гуркин Д.В., Кочнева Т.А. “Принципы построения сетей”: ФГУП ЦНИИС. 2004;

21. Назаров А.Н. “Модели и методы расчета структурно-сетевых параметров сетей АТМ”. М.:Наука,2002;

22. Крылов В.В., Самохвалова С.С. “Теория телетрафика и ее приложения”: БХВ-Петербург, 2005;

23. Мамаев Н. С. “Системы цифрового телевидения и радиовещания”: Питер, 2006;

24. www.ruslan-com.ru. Системы видеонаблюдения;

25. Янкевич А. “IP-телефония для предприятий”. "Экспресс-Электроника".2004. #5;

26. Мельников Д.А. “Информационные процессы в компьютерных сетях”: Москва,1999;

27. www.foresystems.com. Оборудование ATM;

28. Шин Одом, Хенсон Ноттинге. “Коммутаторы”: Кудиц-Образ. 2003;

29. Рошан П., Лиэри Д. “Основы построения беспроводных локальных сетей”: Диалектика-Вильяме. 2004;

30. Закер К. “Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей”: BHV-СПб. 2004;

31. Гук М. “Энциклопедия аппаратных средств локальных сетей”: Питер. 2002.

Разраб.

Изм.

Пров.

Т.Контр.

Н.Контр.

Утр.

Лист.

№ докум.

Подп.

Дата.

Стаценко Л.Г.

Галочкин Ю.И.

Корнилов А.Ю.

Данилов Д.В.

Лит.

Масса

Масштаб.

Лист 1

Листов 9

Кафедра РТС

Группа ВЦ-5011

ДВГТУ 107334.006.Э1

План здания

Общая схема сети

Приложение А