Введение

Более семидесяти лет в нашей стране существует проводное вещание.

В настоящее время параллельно с бурно развивающимися другими информационными услугами, телевидение, эфирное УКВ радиовещание, проводное вещание представляет собой одну из крупнейших информационных систем России. Роль сети ПВ в оповещении населения остается главенствующей на перспективу.

Для формирования такой массовой сети ПВ была разработана методика экономических и инженерных расчетов линий и трансляционных сетей, определены государственные и отраслевые стандарты, создана необходимая техническая база.

С переходом России на рыночные отношения, ПВ столкнулось с рядом сложнейших экономических и юридических проблем, к решению многих и которых оно оказалось не готовым. В настоящее время на сетях ПВ часть линейных и станционных сооружений физически и морально изношены, оборудование выработало свой ресурс и требует замены на более современное и энергоёмкое. В последние годы началась замена оборудования, в основном па городских узлах ПВ. В сельской местности начался перевод подачи программ ПВ с наземных сетей на эфирное вещание с использованием УКВ-ЧМ радиостанций и приёмников с фиксированной частотой.

В силу уменьшения популярности проводного радио, на рынке происходит и уменьшение спроса и как следствие отказ от услуги ПВ.

В отдельных регионах страны, особенно с низкой плотностью населения, ПВ практически прекратило свое существование.

Тенденция к сокращению охвата населения ПВ, вызвало серьёзное беспокойство ГО и МЧС, и острые дискуссии среди специалистов.

Для кардинального  изменения ситуации с государственным радиовещанием нужна государственная программа поддержки и целевого финансирования. Но в то же время нельзя бездействовать в ожидании правительственных решений.

Есть небезосновательное мнение, что  в условиях создания глобального информационного пространства проводному вещанию, в том виде, в котором оно существует сейчас может не найтись места, если ему не придать новое качество предоставляемых услуг.

Представляется что подобные рассуждения  преждевременны, ибо пока ПВ будет оставаться самым дешевым, доступным, привычным для населения средством массовой информации, а так же средством локального оповещения при чрезвычайных ситуациях, необходимость его существования не вызывает сомнения.

Основные критерии сохранения количества абонентов

- поддержание должного уровня качества.

- реклама - пропагандирование услуг связи.

- работа с организациями и населением - популяризация проводного

- вещания как средства оповещения.

- техническое перевооружение, включающее в себя:

- фровизацию трактов звукового вещания

- Внедрение передовых технологий для управления и контроля над сетью, т.е. осуществление мониторинга.

Основные задачи

- Перевод тракта подачи программ и управления на цифровой               формат.

- Внедрение системы мониторинга состояния распределительной              сети и управления ТП с использованием для связи ЦСПВ–ТП               собственной опорной цифровой сети

- создание эффективно действующей системы централизованного            оповещения населения при угрозе, возникновении и ликвидации             чрезвычайных ситуаций.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Краткое описание радиотрансляционной сети

Структура городской радиотрансляционной сети. Рисунок 1

ЦСПВ - центральная станция проводного вещания. (Одна на город).

Основные функции: Управление, контроль ОУС и ТП, подача программ на ОУС (осуществляется по физическим соединительным линиям или по телефонным каналам).

ОУС - опорно-усилительная станция. (10-15 в городе с миллионным населением).

Основные функции: Усиление первой программы, формирование 2-й и 3-й программ (частоты 78 и 120 кГц, соответственно). Напряжение первой программы на выходе опорно-усилительной станции - 960 В. Суммарная мощность усилителей может достигать десятков киловатт. От одной ОУС может питаться от одной трансформаторной подстанции до тридцати.

МФ - магистральная фидерная линия.

Как правило, воздушная. Биметаллический провод, подвешенный на трубостойках, установленных на крышах домов, обеспечивает соединение ОУС и ТП.

ТП - трансформаторная подстанция проводного вещания. (35-50 в городе с миллионным населением).

Обеспечивает понижение напряжения сигнала первой программы до 240 В и раздачу его в распределительные фидерные линии (до 10 на одну ТП). Как правило, имеет 2 МФ от разных ОУС (основной и резервной). Имеется аппаратура управления и контроля параметров. Абонентская нагрузка до 10000 абонентских точек (иногда до 30000).

РФ - распределительная фидерная линия.

Как правило, воздушная. Биметаллический провод, подвешенный на трубостойках, установленных на крышах домов. Одна ТП имеет до 10РФ, реже 12. Абонентская нагрузка на 1РФ - до 1000 абонентских точек (реже - до 3000 точек).

АТ - абонентский трансформатор.

Обеспечивает понижение напряжения первой программы до 30 В, позволяет подключать от 50 до 200 абонентских точек. Как правило, устанавливается один на подъезд.

Абонентская точка.

Обычная радиорозетка с громкоговорителем или трехпрограммным приемником.

Практически все помещения ГРТС - отапливаемые и охраняемые. ОУС и ЦСПВ имеют резервное электроснабжение. Существует, отлаженная годами, служба эксплуатации линейных сооружений. Среднее время устранения повреждений - не более 2х часов, в исключительных случаях - не более суток (ночью на крышах работы запрещены). Техногенные порывы воздушных фидеров - редкое явление.

1.2  Принципы построения сетей проводного вещания

Системой проводного вещания называется комплекс устройств, предназначенный для доведения вещательных программ по проводам большому числу слушателей. Проводное вещание осуществляют с помощью узлов проводного вещания (УПВ). Оборудование УПВ делится на станционное, линейное и абонентское. Станционные устройства служат для усиления сигнала источника программы до требуемого значения, а также для преобразования его в удобную для передачи форму. Станции содержат усилительные, передающие и другие радиотехнические устройства. Линейное оборудование, образующее распределительную проводную сеть, состоит из различных линий (воздушных, кабельных, составных) и линейных трансформаторов. Абонентская (приемная) часть состоит из абонентских устройств (АУ), включающих громкоговорители, абонентскую проводку, ограничительные резисторы.

УПВ классифицируются по способу питания распределительных сетей, принципу построения и числу передаваемых программ. УПВ, в котором распределительная сеть питается от усилительных устройств, сосредоточенных в одном станционном сооружении, построены по централизованной схеме. В этих УПВ упрощается задача энергоснабжения станции и обслуживания оборудования. Эксплуатация одной крупной станции экономически более выгодна. Недостатки схемы — сложность распределительной сети и меньшая ее эксплуатационная надежность. При децентрализованном построении УПВ мощные усилительные устройства в пределах обслуживаемой территории рассредоточены в различных районах на нескольких усилительных станциях. Питание распределительной сети от нескольких источников повышает ее надежность, так как выход из строя одной станции приводит к нарушению работы лишь части системы ПВ. Построение распределительной сети проще. Недостатки — сложная организация энергоснабжения и большая стоимость станционных сооружений.

По принципу построения различают одно-, двух- и трехзвенные сети

проводного вещания (рис. 2).

а)

б)

в)

РФ

УС

АТ

АГ

АЛ

АГ

УС

МФ

АЛ

АТ

ТП

РФ

УС

АГ

АЛ

# Структурная схема одно - (а), двух – (б),  и трёхзвенной (в) сети проводного вещания.  Рисунок 2

Однозвенными называют сети, у которых АУ подключаются непосредственно к распределительным проводным линиям (РПЛ). В этом случае от источника вещательных программ (ИВП) через соединительную линию (СЛ) сигнал поступает на "вход мощного усилителя (МУ), питающего распределительную сеть. В однозвенных сетях распределительные линии состоят из абонентских линий (АЛ).

Номинальное напряжение звуковой частоты на входе АУ равно 30 В.

Двухзвенная сеть включает линии более высокого напряжения (в городах 240 или 120 В) — распределительные фидеры РФ, с помощью которых энергию вещательных сигналов можно передавать на далекие расстояния. К каждому распределительному фидеру абонентские линии подключают через понижающие абонентские трансформаторы АТ.

Трехзвенная сеть содержит дополнительные звенья: высоковольтные магистральные фидеры МФ, номинальное рабочее напряжение на которых равно 480, 680 или 960В, и трансформаторные подстанции ТП. Фидерные линии с высоким номинальным напряжением вещательного сигнала включают для уменьшения потерь в распределительных сетях ПВ. ТП предназначены для понижения напряжения, поступающего с МФ на распределительные шины РФ, до 240 или 120 В.  Применение той или иной схемы или сети ПВ зависит от величины и конфигурации обслуживаемой территории, количества и распределения по территории абонентских устройств, экономических и эксплуатационных показателей. Различают городские и сельские однопрограммные и многопрограммные УПВ.

Рекомендуют следующее построение городской сети ПВ: централизованная система (рис 1.2) с однозвенной сетью для небольших населенных пунктов, отдельных зданий (санатории, дома отдыха и т. п.) и промышленных предприятий; централизованная система с двухзвенной сетью для небольших городов с населением 50—100 тыс. чел. и числом абонентов 10—20 тыс.;  децентрализованная система (рис 1.3) с двухзвенной (или трехзвенной) сетью для городов с населением до 150—200 тыс. чел.; децентрализованная система с трехзвенной сетью во всех городах с населением свыше 200—250 тыс. чел.  Система имеет возможность резервирования, т. е. каждая ТП  получает питание от двух ОУС. При повреждении одного МФ, ТП автоматически переключается на резервный МФ.

Построенная таким образом система проводного вещания, при соблюдении правил эксплуатации и проведении регулярных капитальных ремонтов соединительных линий, обеспечивает достаточно высокую надежность передачи информации 	Тип распределительной сети выбирают на основе технико-экономического сравнения вариантов.

МФ

РФ

МФ

РФ

УС

АЛ

АТ

ТП

АГ

АГ

УС

АЛ

АТ

ТП

ЦСПВ

# Структурная схема централизованной системы ПВ. Рисунок 3

При проектировании городских сетей ПВ следует учитывать следующие особенности: магистральные фидеры трехзвенной сети подключают к мощному вещательному усилителю через фидерный повышающий трансформатор, нагрузкой МФ служит трансформаторная подстанция ТП; нагрузка одного МФ составляет 10—20 тыс. АУ, длина каждого МФ в среднем 1,7—7,6 км; распределительные фидеры по величине затухания и нагрузки должны мало отличаться друг от друга, длина каждого РФ 1,5—6 км; нагрузка на один РФ в городах с малой плотностью населения составляет 500 АУ, в городах с большой, плотностью населения — 1500—2000 АУ, оптимальное число РФ, питаемых от каждой ОУС или ТП, 6—10; суммарное затухание напряжения в распределительной сети от выхода мощного вещательного усилителя до розетки, установленной у абонента на частоте 1000 Гц, не должно превышать 4 дБ, при этом для МФ допустимое затухание, 1—2 дБ, для РФ — 2—3 дБ и для АЛ—1 дБ; 	линии звукофикации улиц строят в тех случаях, когда мощные громкоговорители нельзя включить в общую сеть, затухание напряжения по длине линий уличной звукофикации не должно превышать 6 дБ; 	неравномерность частотной характеристики распределительной сети в рабочем диапазоне частот (60—9500 Гц для линий первого класса, 100—6000 Гц для линий второго класса) не должна превышать 4 дБ.

В городе Владивосток число ОУС равняется десяти. Для большинства городов среднее число ОУС не превышает пяти, среднее число магистральных рабочих фидерных линий, выходящих из одной ОУС, равно трем и лишь в отдельных случаях — шести. В городах с децентрализованной трехзвенной сетью ПВ средняя установочная мощность низкочастотных усилителей ОУС 15 кВт.

Мощные усилительные устройства в пределах обслуживаемой территории рассредоточены на нескольких усилительных станциях, называемых опорными ОУС. Подача программ на все ОУС, дистанционное управление и контроль за их работой и работой трансформаторных подстанций ТП осуществляются с центральной станции проводного вещания ЦСПВ по соединительным линиям СЛ и соединительным линиям технического контроля СЛТК, в качестве которых используют телефонные пары городской телефонной станции (ГТС).

Распределительная сеть в городах выполняется на базе воздушных линий, изготовленных из стальных или биметаллических проводов. Магистральные фидерные линии в подавляющем большинстве случаев однородные. Лишь в отдельных случаях в разрыв МФ включают кабельные вставки. Для повышения эксплуатационной надёжности, улучшения качественных показателей, а также с эстетической точки зрения воздушные лини заменяют кабельными сетями и линиями. Поскольку сети ПВ в городах построены, переводить их на кабель будут постепенно при реконструкции сети. Магистральные кабельные линии очень дороги, поэтому при проектировании новых кабельных сетей ПВ применяют двухзвенные кабельные сети.

1.3  Система трёхпрограммного проводного вещания

Исследования показали, что по сетям ПВ в отведенном диапазоне частот (30Гц…..130кГц) можно организовать лишь три канала звукового вещания.

Частотное уплотнение сетей проводного вещания большим числом каналов вещания приводит к увеличению переходных помех между ними.

Первая программа передается сигналами звуковых частот, при чем их  мощность у абонента достаточна для работы абонентского устройства в пассивном режиме, что необходимо для обеспечения оповещения населения при массовом обесточивании домов.

При организации трехпрограммного проводного вещания на сети ПВ создают три канала: один в диапазоне звуковых частот (I) и два на несущих частотах 78 и 120 кГц (II и III). Расположение каналов в системе ТПВ приведено на рис. 4.

N, дБ

0,05

f, кГц

10

72     78     84

- Пр.

- Пр.

- Пр.

114  120   126

# Расположение каналов в системе ТПВ. Рисунок 4

Чтобы уменьшить паразитное излучение сети ПВ и не создавать помех радиоприему, сигналы в высокочастотных (II и III) каналах передаются сравнительно небольшим напряжением. Значительное удаление несущих частот друг от друга и от диапазона звуковых частот позволило применить в приемных устройствах простые, сравнительно дешевые фильтры и уменьшить помехи от низкочастотного (I) канала на высокочастотные.

При выборе числа программ были учтены возможности воздушных сетей однопрограммного ПВ, стоимость абонентских устройств и другие факторы.

Структурная схема трехзвенной сети ТПВ показана на рис. 4. Сигналы трех программ, поступающие на ЦСПВ, усиливаются аппаратурой предварительного усиления (ПУ) и по СЛ передаются на усилительные станции (ОУС, БС). На ОУС кроме оконечного усилителя (ОУ) установлены передатчики II и III каналов ТПВ (ПТПВ), номинальное выходное напряжение которых 120 В.

# Структурная схема трехзвенной сети ТПВ. Рисунок 5

С выходов усилителей и передатчиков сигналы всех трех программ через устройства подключения передатчиков (УПП) подаются в сеть ПВ. На трансформаторной подстанции (ТП) устанавливают обходные устройства (ОУТОП), которые служат для обхода фидерных трансформаторов по II и III каналам и согласования магистральных и распределительных фидеров на частотах II и III каналов, а также заграждающие фильтры (ЗФМ и ЗФР). С выхода ТП сигналы подаются в РФ, к которым через абонентский трансформатор (AT) подключаются абонентские сети. Напряжение ВЧ сигналов на входе АУ должно быть не менее 0,25 В. Таким образом, максимально допустимое затухание в сети ТПВ amin = 20lg (120/0,25) =54 дБ. Примерный вид диаграмм уровней вещательных сигналов трактов ТПВ показан на рис. 6. Если напряжение в абонентской сети хотя бы по одному ВЧ каналу окажется недостаточным, для обхода AT по высокой частоте используют обходные устройства (ОУА). Были разработаны AT типа ТА и ТАМ, которые имеют меньшие затухание и входное сопротивление на высоких частотах ввиду уменьшения индуктивности рассеяния трансформаторов (аналогичные им AT типа ТАМУ выпускаются промышленностью). При использовании таких трансформаторов применения обходных устройств не требуется.

# Диаграммы уровней вещательных сигналов трактов ТПВ. Рисунок 6

Слушатели ПВ могут пользоваться однопрограммными (ОГ) и трехпрограммными (ТГ) громкоговорителями. Кроме индивидуальных трехпрограммных громкоговорителей на сети ТПВ могут применяться групповые приемные устройства (ГПТВ), включаемые на  входе абонентской (домовой) сети (трехпарного кабеля), которая оборудуется переключателями программ (П). В этом случае три программы принимают на обычные однопрограммные громкоговорители.

1.4 Телеуправление  и телеконтроль на узлах проводного вещания

Технологический процесс управления станционным оборудованием на таких узлах проводят с помощью средств телеуправления и телеконтроля (ТУ и ТК), которые обеспечивают дистанционное включение и выключение оборудования, автоматический контроль за его работой. Это позволяет повысить надежность работы и производительность труда на узлах ПВ, культуру эксплуатации оборудования.

Управление оборудованием опорных усилительных станций осуществляется оператором ЦУС с пульта ПУУС (рис. 7).

Управление  оборудованием ОУС. Рисунок 7

Посылка команд и получение квитанций об их исполнения происходит по линии ТУ-ТС между ЦУС и каждой ОУС Резервная лилия управления может быть использована для телефонной связи с ОУС.

Управление ОУС осуществляется при помощи стативов ТУС: командных

(ТУС-K), устанавливаемых на ЦУС и рассчитанных на управление десятью ОУС,  и исполнительных (ТУС-И), устанавливаемых на каждой ОУС.

На ПУУС размещены элементы, общие для всех ОУС: тастатура выбор ОУС или группы ОУС, тастатура команд, шифратор команд.

Тастатура выбора ОУС представляет собой два ряда кнопочных переключателей — набор десятков и набор единиц.

При наборе «номера ОУС »  в стативе ТУС-К срабатывает соответствующее реле «Выбор ОУС», подключающее линию ТУ-ТС выбранной ОУС к стативу ТУС-К.

Тастатура команд имеет 30 кнопок, отдельных для каждой команды. Команда представляет собой комбинацию трех частот из семи, входящих в спектр телефонного канала (300-3400 Гц). При нажатии одной из кнопок - команда через шифратор команд, имеющий 30 входов по числу команд и семь выходов по числу частот, образующих команду, подается питание на три до семи генераторов, имеющих частоты, соответствующие данной команде.

Сформированная команда через усилитель команд, контакты реле выбора ОУС и линейный трансформатор подается в линию ТУ-ТС и поступает на входное устройство статива ТУС-И данной ОУС, после усилителя команды поступают на фильтры, настроенные на эти частоты. Нагрузками фильтров служат реле, контакты которых образуют дешифратор команд, имеющий семь входов (соответственно числу командных частот) и 30 (выходов (соответственно числу принимаемых команд).

Дешифратор команд обеспечивает срабатывание исполнительного реле соответствующего данной команде.

Аппаратура ТУ-ТС заканчивается контактами дополнительных реле. Команды и квитанции распределяются по контролируемым объектам аппаратуры непосредственно на месте.

На рис. 8 показано взаимодействие станционных объектов узла ПВ с использованием комплекса аппаратуры ТУ-ТС. На ЦУС оператор имеет список команд и квитанций с указанием контролируемого объекта (например, команда № 1 — включение l-гo усилителя I программы, команда № 2 — выключение этого усилителя и т. д.)

# Принцип построения системы ТУ-ТС. Рисунок 8

По исполнении команды на ЦУС посылается определенная частота квитанции, которая зажигает на табло, в вертикальном ряду, соответствующем данной ОУС, сигнальную лампочку, которая свидетельствует о том, что посланная команда выполнена.

Канал ТУ-ТС непрерывно контролируется пилот-сигналом, передаваемым с ОУС на ЦУС с заданной частотой по рабочей и резервной линиям.

При нормальном состоянии контролируемых объектов по линиям ТУ-ТС идет сигнал определенной частоты, который зажигает на табло лампочку «Норма».

При самопроизвольном изменении состояния аппаратуры на какой-либо ОУС частота пилот-сигнала изменяется, и в зависимости от категории изменения на ЦУС поступает вместо сигнала «норма» сигнал «изменение» или «авария» с указанием номера ОУС.

Оператор, желая узнать, что произошло на данном ОУС, должен послать определенную команду (№ 30) «опрос состояния». При подаче этой команды в аппаратуре ТУС-И запускается обходное пересчетное устройство, обеспечивающее  последовательное  подключение шифратора квитанций ко всем контролируемым Объектам аппаратуры. На ЦУС последовательно идут квитанции, составляющие собой комбинации трех частот. В аппаратуре ТУС-К квитанции принимаются фильтрами квитанции. Нагрузками фильтров являются реле контакты, которых образуют дешифратор квитанций. На табло загорятся соответствующие лампочки, по которым оператор может судить о состоянии контролируемой аппаратуры, например, включена или выключена то или иное оборудование.

Телеконтроль уровней программ на выходах усилителей и передатчиков ЦУС осуществляется четырьмя сравнителями путем сравнения контролируемых напряжений с эталонным, за которое принято напряжение на выходе усилителей ЦУС. Контролируемые программы поступают с ОУС на ЦУС по линии обратного контроля. Контроль четырех программ осуществляется путем уплотнения линий обратного контроля во времени.

Принцип уплотнения показан на рис.98. Уплотнение осуществляется с помощью многощеточного кольцевого коммутатора.

# Принцип уплотнения линий обратного контроля. Рисунок 9

На данный момент разработаны и внедряются новые принципы телеуправления, телеконтроля, телесигнализации на компьютерной основе, ТП – Центр, которые являются более функциональными и совершенными.

1.5 Центральная станция проводного вещания

Центральная станция проводного вещания организуется на узлах ПВ с децентрализованным питанием распределительной сети в крупных городах.

Функции ЦСПВ следующие:

1) получение программ звукового вещания от источников программ;

2) усиление уровней программ до необходимых для подачи на ОУС (УС);

3) выбор и распределение программ на ОУС (УС);

4) дистанционное управление и непрерывный контроль за работой ОУС, ТП;

5) телеизмерения и автоматический контроль каналов ПВ.

Реализовать возложенные функции можно с помощью схемы, приведенной на рис. 9.  При использовании аппаратуры из комплекса ТУ-ТС на ЦСПВ оборудуют два рабочих места дежурного персонала: рабочее место управления ОУС и рабочее место управления ТП.

Обязательным оборудованием рабочего места управления ОУС является пульт управления усилительными станциями ПУУС. К ПУУС подключают источники программ, которыми могут быть:

# Структурная схема ЦСПВ. Рисунок 10

Соединительные линии от КРА, ЦА, междугородных телефонных станций или радиоприемных центров; радиоприемники или СЛ спецпрограмм. С помощью пульта осуществляется выбор и коммутация источников программ, контроль прохождения программ, телеуправлений ОУС. Сформированные на ПУУС программы вещания поступают на блоки усилителей программ. В качестве усилителей программ применяют линейные трансляционные усилители. С 1982г. выпускается стойка линейных трансляционных усилителей СЛТУ, имеющая 4 рабочих и 2 резервных транзисторных усилителя мощностью по 100 Вт каждый.

Выходы усилителей подключены к стативам выходной коммутации и контроля (ВКК). Стативы ВКК служат для подачи программ на ОУС, автоматического контроля коэффициента передачи тракта ЦСПВ-ОУС. Команды для телеуправления ОУС, сформированные на ПУУС, подаются на стативы телеуправления и телесигнализации командные ТУС-К. Число стативов ВКК и ТУС-К зависит от числа управляемых ОУС.

Рабочее место управления ТП состоит из пульта контроля и телефонной связи ПКТС и стативов управления и контроля трансформаторных подстанций УКТП-3. Все органы управления и контроля сосредоточены на ПКТС. Дублировать операции контроля и телеуправления ТП можно с помощью стативов УКТП-3. Для акустического контроля на ЦСПВ имеются громкоговорители.

1.6 Опорная усилительная станция

Опорная усилительная станция оборудуется при трехзвенной распределительной сети. Она предназначена для приема программ вещания, поступающих с ЦСПВ, их усиления и распределения по МФ на ТП. Структурная схема ОУС дана на рис. 10. Программы звукового вещания подают на ОУС по четырем соединительным линиям, одна из которых резервная. При повреждении СЛ источником программ может служить радиоприемник, например «Ишим». Для усиления и преобразования сигналов звукового вещания на ОУС устанавливают усилители мощности 5 кВт, а также передатчики ПТПВ мощностью 500/250  Вт.

# Структурная схема ОУС. Рисунок 11

Число и номинальная мощность усилителей ПВ определяется из условий:

- обеспечения питания всех подключенных к данной ОУС рабочих МФ и одного из резервных с наибольшей нагрузкой;

- градаций мощностей усилителей;

3) включения усилителей на раздельные нагрузки;

Число усилителей на ОУС не должно превышать четырех. Передатчики ПТПВ устанавливаются по одному на каждую дополнительную программу, резервирование передатчиков не применяется, мощность передатчиков определяется входным сопротивлением линий ПВ, а также градацией мощностей передатчиков.

Мощность усилителей и передающих устройств распределяется с помощью стативов выходной коммутации. Телеуправление и телеконтроль  аппаратуры ОУС  производятся по СЛ.

На узлах ПВ с децентрализованным питанием двухзвенной распределительной сети вместо ОУС оборудуются усилительные станции УС.

Структурные схемы ОУС и УС имеют одинаковый принцип построения и отличаются лишь аппаратурой выходной коммутации и номинальной мощностью усилителей. На УС применяют усилители меньшей мощности, а для выходной коммутации используются стативы трансформаторные распределительные, например СТР-5.

# 1.7 Трансформаторная подстанция

Трансформаторная подстанция предназначена для понижения напряжения, поступающего с МФ до 120 или 240В и подачи сигналов звукового вещания в РФ. Структурная схема ТП приведена на рис. 1.11 Основным оборудованием подстанции являются статив трансформаторной подстанции (СТП) и СТР. К каждому СТП подводится два МФ напряжением 960 в. Контакторы К1 и К2 обеспечивают подключение только одного из подведенных к ТП магистральных фидеров что достигается использованием поляризованного реле. С выхода СТП напряжение 240 в. сигналов звукового вещания поступает на вход СТР. К СТР можно подключить до 10 РФ. В нем имеются элементы защиты РФ.  Также в СТР находится встроенный прибор для замера линий. Упрощенные трансформаторные подстанции с односторонним питанием и групповые приемники ТПВ к станциям узлов ПВ не относятся.

# Структурная схема ТП. Рисунок 12

# 1.8 Блок станция

Блок-станция оборудуется усилителями при отсутствии резервных МФ, оборудование станции совмещается с оборудованием ТП. На БС должен быть один усилитель с номинальной выходной мощностью, необходимой для питания подключенных к данной станции РФ. В городе Владивосток на БС используют усилители Енисей D-1,25. Передатчики ПТПВ на БС не устанавливаются.

После прошедшей в октябре 2007года снежной бури сопровождавшейся  сильнейшим ветром вызвало обледенение и обрыв  магистральных проводов и выходных стоек, что привело во многих районах города к длительному простою в вещании и огромному количеству жалоб от абонентов.

В итоге было принято решение оборудовать большинство ТП под Блок-станции с управлением через ТП-центр. На данный момент все ТП оборудованы аппаратурой ТП-центр и приобретено 2 усилителя Енисей D-1,25, для резервирования ТП на случай выхода магистрального фидера, в дальнейшем количество усилителей планируется увеличить.

2. РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Теоретические и практические вопросы диагностики и управления линиями радиофикации.

ЦСПВ была построена в 1962г. Передо мной была поставлена задача, заменить морально устаревшее оборудование  компьютеризированной системой управления линиями радиофикации «ТП-Центр».

Мной был разработан следующий план мероприятий

- перенести ТП в помещение линейного участка.

- установить на кровле здания по Океанскому пр-ту, 24 3-х стороннюю выходную стойку под магистральные фидера.

- установить на кровле здания по Океанскому пр-ту, 24 стойку под спутниковую антенну.

- необходимо помещение под ЦСПВ площадью 45 кв.м.

помещение под ОУС площадью 45 кв. м.

помещение под студию площадью 18 кв. м.

помещение под ЗИП площадью 10 кв. м.

помещение для начальника станционного участка и ИТР станционного участка -5 человек.

помещение для начальника цеха-1человек.

- подвести два электрических  ввода 380В от разных ТП.

Таблица 1.                    Перечень оборудования ЦСПВ (Семеновская, 32)

| № п/п | Имеющееся оборудование | Кол- во | Необходимое оборудование (аналог) | Кол-во | Цена тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТР-5 (статив распределительных фидеров) | 1 | СТР-6 (статив распределительных фидеров) | 1 | - |
| 2 | СТП-3 (статив трансформаторной подстанции) | 1 | СТП-3 (статив трансформаторной подстанции) | 1 | - |
| 3 | ТП-Ц (компьютерная система контроля ТП) | 1 | ТП-Ц (компьютерная система управления и контроля ТП) | 6 | 342 |
| 4 | ПУУС (пульт управления ОУС) | 1 | Микшерский пульт на 4 прогр. с рез. каналом | 1 | 188 |
| 5 | ВУК 140/35(блок питания) | 1 | Не выпускается | 1 | - |
| 6 | ВУК 36/60(блок питания) | 1 | Не выпускается | 1 | - |
| 7 | ВБ 60/10-3(блок питания) | 1 | Не выпускается | 1 | - |
| 8 | ВБ 60/15-3(блок питания) | 1 | Не выпускается | 1 | - |
| 9 | ЩВРА 380/145(щит вводной распределит.) | 1 | ЩВРА 380/145(щит вводной распределит.) | 1 | - |
| 10 | ПТПВ 500/250-2(передатчик 3-х прогр. вещ.) | 1 | ПТПВ 500/250-2(передатчик 3-х прогр. вещ.) | 1 | - |
| 11 | ПТПВ 500/250-3(передатчик 3-х прогр. вещ.) | 1 | ПТПВ 500/250-3(передатчик 3-х прогр. вещ.) | 1 | - |
| 12 | УПВ- 15 | 4 | Енисей-5.0Д (усилитель ПВ) | 4 | 520 |
| 13 | ТУУ-600Т-2(усилитель трансляционный) | 1 | ТУУ-600Т-2(усилитель трансляционный) аналог | 1 | 100 |
| 14 | СЛТУ-осн. (усилитель трансляционный) | 1 | СЛТУ-осн. (усилитель трансляционный) аналог | 1 | 100 |
| 15 | УКТП-1(статив управления и контроля ТП) | 1 | Не выпускается | 1 | - |
| 16 | Бокс телефонный (шкаф соединит. 150пар) | 1 | Бокс телефонный (шкаф соединит. 200пар) | 1 | - |
| 17 | Ишим-003(радиоприемник) | 4 | Ишим-003(радиоприемник) аналог | 4 | 60 |
| 18 | ВКК(статив корректирующих устройств) | 1 | Цифровая аппаратура «Декарт» | 2 | 200 |
| 19 | ТУС-К (статив дист. управления-командный) | 1 | Не выпускается | 1 | - |
| 20 | СЛТУ-рез. (усилитель трансляционный) | 1 | СЛТУ-рез. (усилитель трансляционный) аналог | 1 | 100 |
| 21 | СВК-СПК (статив распределения нагрузки) | 1 | СВК-СПК (статив распределения нагрузки ЦСПВ) | 1 | - |
| 22 | УКТП-3-осн.(статив управления и контроля ТП) | 1 | Не выпускается | 1 | - |
| 23 | УКТП-3-рез. (статив управления и контроля ТП) | 1 | Не выпускается | 1 | - |
| 24 | СПК (статив промежуточной коммутации) | 1 | Не выпускается | 1 | - |
| 25 | СВК-3(статив выходной коммутации) | 3 | СВК-3(статив выходной коммутации) | 3 | - |
| 26 | Система оповещения ГО | 2 | Система оповещения ГО | 2 | - |
| 27 | ПК ТП-Ц (ПК управления системы ТП-центр) | 1 | ПК ТП-Ц (ПК управления системы ТП-центр) | 1 | - |
| 28 | БСЛ (блок соединит. линий ТП-центр) | 1 | БСЛ (блок соединит. линий ТП-центр) | 1 | - |
| 29 | БКПС (блок коммутации и передачи сигналов) | 1 | БКПС (блок коммутации и передачи сигналов) | 1 | - |
| 30 | ПК АКСУ (ПК автоматизированной сист. упр.) | 1 | ПК АКСУ (ПК автоматизированной сист. упр.) | 1 | - |
| 31 | Коммутатор каналов АКСУ | 1 | Коммутатор каналов АКСУ | 1 | - |
| 32 | ПК технологический | 1 | ПК технологический | 1 | - |
| 33 | Сигнализация охр-пож. | 1 | Сигнализация охр-пож. | 1 | - |
| 34 | Дизель-генератор | 1 | Дизель-генератор | 1 | - |
| 35 | Щит вводной распределительный осн.-рез. | 1 | Щит вводной распределительный осн.-рез. | 3 | 2 |
| 36 | Спутниковая антенна | 1 | Спутниковая антенна | 1 | - |
|  |  |  | итого |  | 1612 |

Техническая возможность заменить это оборудование компьютеризированной системой ТП-центр существует, но для этого необходимо приобрести 10 комплектов ТП-центр с расширенной функцией управления ОУС и 10 комплектов ТП-центр с функцией управления.

В дальнейшем на передающий центр УКВ, программа от междугородней станции до КРА будет передаваться по ВОЛС, поэтому необходимо предусмотреть перевод подачи от КРА до ЦСПВ и далее по всем опорно-усилительным станциям  в цифровом виде по технологии «Отзвук».

Далее будут рассмотрены некоторые практические вопросы, которые были рассмотрены при переходе на цифровое управление ЦСПВ.

Так как существует несколько способов по автоматизации и контролю за состоянием воздушных линий радиофикации мне следовало сделать выбор из нескольких доступных вариантов отвечающий моим требованиям;

- надёжность;

- возможность резервирования данных;

- не высокое энергопотребление;

- простота в эксплуатации.

Рисунок 13а

Рисунок 13б

Рисунок 13в

Структурная схема аппаратуры «ТП-ЦЕНТР». Рисунок 13 а, б, в.

Мной была выбрана вторая схема, в которой применялся стабилизированный блок  питания за счёт чего повышалась его надёжность, но усложнялась его эксплуатация.

2.2 Выбор и замена усилителей.

В ЦСПВ использовались ламповые усилители УПВ – 15  с принудительным воздушным охлаждением 1980 года выпуска. В процессе эксплуатации выявились все достоинства и недостатки данного оборудования.

Среди основных проблем можно выделить следующие:

- высокие эксплуатационные расходы

- повышенный уровень шума

- отсутствие запасных частей и как следствие сложности при серьезных поломках

- наличие вытяжной вентиляции

- вследствие повышенной температуры произошло высыхание монтажных  проводов.

Вследствие этого сложилась критическая ситуация, так как в случае выхода из строя одного из УПВ ЦСПВ оставалась без резерва.

Мной было принято решение по замене выработавшего свой ресурс оборудования.

Поскольку уже имелся большой опыт эксплуатации усилителей Енисей К-5,0м на протяжении 12лет, то мой выбор остановился на них. Так как они имеют низкую энергоемкость, высокую защищенность при критических сопротивлениях нагрузки, то технические параметры данного усилителя идеальны, например коэффициент нелинейных искажений порядка 2,0%.

Принцип работы усилителей этого класса, получившего название D, (режим D у транзисторов), состоит в том, что выходной каскад возбуждается импульсами прямоугольной формы. Скважность последовательности импульсов должна быть пропорциональной амплитуде полезного сигнала, Усилители класса D позволяют получить более высокий КПД.  Как показала практика  Енисей D-5,0 только за счет экономии электроэнергии окупается за 2-3 года. Блочная конструкция усилителей универсальна и очень удобно при

поиске неисправности,  а так же есть возможность установки 2-х дополнительных блоков БУМ преобразовав Енисей D-5,0 в Енисей D-10,0 что позволяет обойтись минимальными трудозатратами при преобразовании радиоузла, а так же очень удобно при поиске неисправности.

2.3 Проектирование блока распределения нагрузок.

Я выбрал один из наиболее часто принимаемых способов увеличения надежности которым является резервирование. Существует много различных вариантов резервирования, один из них резервирование замещением, при этом методе вместо отказавшего устройства вводят резервное устройство.

На радиоузлах для такого резервирования обычно используют или специальный резервный, или свободный в данный момент от работы. Ввод в работу резервного усилителя происходит автоматически для чего используется комплекс аппаратуры управления и сигнализации ТП-Центр разработанного Омским НТК “Темас”, которое контролирует исправность основного оборудования и в случае аварии дает команду на включение резервного оборудования.

Величина сопротивления  нагрузки одного усилителя Енисей D-5,0 составляет 11,52 Ом  +/-2%.

Таблица 2                                                             Режимы нагрузок ЦСПВ

| Нагрузка | Режим работы |
| --- | --- |
| Ц+ЭГ=20 Ом ДЗ+КС=19.6 Ом | / основной / режим |
| Ц+ЭГ+ПР=12.45 Ом Ц+ЭГ+ДЗ=12.85 Ом ДЗ+КС+ПР=14.3 Ом | / аварийный / режим / основной |
| Ц+ЭГ+ДЗ+КС=10.3 Ом Ц+ЭГ+ПР+ДЗ=9.2 Ом Ц+ЭГ+ДЗ+КС+ПР=7.6 Ом | / аварийный / критический / режим |

В связи с тем что исполнительный элемент должен обеспечить надежную работу двух усилителей (в аварийном режиме 3-4)  на четыре нагрузки Центр + Эгершельдт  и  Дальзавод  + Корейка мной был использован магнитный пускатель серии ПМЕ 211:

номинальный ток:- 25А;

степень защиты:- IP00;

нереверсивный без теплового реле;

мощность управляемых элементов 5,5 кВт.

Данный  вариант по сопротивлению нагрузки лучше всего подходит для Енисей D-5,0, а также в случае аварии ОУС ПР на пять нагрузок.

Так же должна быть возможность подачи сигнала на центральную площадь и улицу Светланскую (громкоговорители) сигнала оповещения служб ГО и ЧС.

Так как устанавливается четыре усилителя то возможно шесть вариантов включения. Это значительно повышает надежность и маневренность использования оборудования, а также для проведения регламентных и измерительных работ.

2.4 Расчет усилителя мощности для ТП-Центр.

В процессе замены  аппаратуры ТУС-И на комплекс ТП-Центр передо мной возникла следующая проблема. На ОУС ЭГ очень часто происходили сбои при запросе-ответе аппаратуры. Это связано с тем что максимальные затухания вносимые соединительной линией оказались гораздо больше нормы. Так как большинство ОУС территориально расположены на одной территории с АТС то было предложено установить дополнительный промежуточный усилитель на 46 АТС (ОУС ЭГ).

ЦСПВ

46 АТС

28 АТС

Прохождение сигнала ЦСПВ – ЭГ. Рисунок 14

Подключение будем производить через модуль гальванической развязки.

ЗАДАНИЕ

Рассчитать усилитель мощности по следующим данным:

1. Температура окружающей среды:           5 ÷ 45 ºС

2. Частота:                                                      300 ÷ 3500 Гц

3. Коэффициент усиления:                           К = 90

4. Выходное напряжение:                             Uвых = 6 В

5. Выходной каскад:                                     схема Дарлингтона

6. Нагрузка:                                                    Rн. = 90 Ом

7. Инвертирующий усилитель

8. Операционный усилитель:                       К154УД1

Параметры микросхемы К154УД1:

Uпит = 2х(4...18), В	― напряжение питания

Uпит. ном = 2х15, В

KD = 150∙10³			― минимальный коэффициент усиления

Uсф. max = 10 В		― допустимое значение синфазного входного

напряжения

VU = 10 В/мкс		― скорость увеличения выходного напряжения

RD вх = 1 Мом		― входное сопротивление

Uсм = 5 мВ			― напряжение смещения

Iп = 0.15 мА 			― потребляемый ток

IKUсм = 30 мкВ/К	― температурный коэффициент напряжения                       смещения   "нуля"

I1 = 40 нА			― входной ток

ΔI1 = 20 нА			― разностный входной ток

Uдф. max = 10 В	― допустимое значение дифференциального входного напряжения

Ксф = 80 дБ	― коэффициент ослабления синфазного сигнала

f1 = 1 МГц			― частота единичного усиления

±U2m max = 11 В	― наибольшая амплитуда выходного напряжения

R2н min = 2 кОм		― наименьшее сопротивление нагрузки

В данной работе мной был произведен расчет усилителя мощности для аппаратуры ТП-Центр звуковой частоты на основе операционного усилителя К154УД1 и кремниевых транзисторов КТ814Б, КТ815Б, КТ315А, КТ361А, была предусмотрена защита выходного каскада и внешняя коррекция напряжения смещения нуля.

В данном  случае мне предстояло решить задачу проектирования усилителя мощности (УМ) на основе операционного усилителя (ОУ).  Мне необходимо было сделать выбор типа электронных компонентов, входящих в состав устройства, с предусмотрением защиты выходного каскада и внешней коррекции напряжения смещения нуля.

Такой выбор активных и пассивных элементов является важным этапом в обеспечении высокой надежности и устойчивости работы схемы.

Для разработки данного усилителя мощности необходимо было произвести предварительный расчёт и оценить количество и тип основных элементов. После этого следовало выбрать принципиальную схему  предварительного усилительного каскада на ОУ и оконечного каскада.

Оптимизация выбора составных компонентов состояла в том, что при проектировании усилителя следовало использовать такие элементы, чтобы их параметры обеспечивали максимальную эффективность устройства по заданным характеристикам, а также его экономичность с точки зрения расхода энергии питания и себестоимости, входящих в него компонентов.

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Напряжение источника питания должно удовлетворять условию [3]

# Eп ≥ 2*Uвых m + Uнас + Uдоп ,                            (1)

где  Eп ― напряжение источника питания,

Uвых m ― амплитуда напряжения сигнала на выходе, считываемая                   по  формуле 2

# Uвых m = √2 *Uвых.                                            (2)

Uнас ― коллекторное напряжение, при котором транзистор входит режим насыщения  (Определяется по справочным  данным и составляет  Uнас = (0,5...2), В).

Uдоп ― запас напряжения, учитывающий температурную              нестабильность  каскада (Составляет Uдоп = (3...5), В)

Uвых m = √2*6  = 8.49      В,

Eп = 2*8.49 + 2 + 5 = 23.98     В.

Величину напряжения питания округляем до большего значения и выбираем необходимое из ряда напряжения питания.

Ряд напряжения питания

Eп, В        5    6    9    12    15    24    30    48    100    150

Выбираем напряжение питания равным   Eп = 24 В.

# РАСЧЕТ И ВЫБОР ТРАНЗИСТОРОВ

Для выбора транзисторов необходимо выполнить следующие действия:

Расчет тока на нагрузке

Ток на нагрузке вычисляем по формуле 3 [13]:

# Iн = Uвых /Rн,                                              (3)

Где:

Iн ― ток, протекающий через нагрузку,

Uвых ― выходное напряжение,

Rн ― сопротивление нагрузки,

# Определяем максимальную амплитуду выходного тока:

# Iвых m = √2* Iн,                                          (4)

Iвых m = √2*0.067 = 0.095   А.

# Расчет мощности, рассеиваемой на нагрузке

# Мощность, рассеиваемая на нагрузке, определяется по формуле [13]:

# Pн = Iн * Uвых ,                                       (5)

Pн = 0.067*6 = 0.4   Вт.

Максимальную амплитуду мощности, рассеиваемой на нагрузке, находим следующим образом:

# Pн m = Iвых m * Uвых m ,                                 (6)

Pн m = 0.095*8.49 = 0.81    Вт.

# Расчет мощности, рассеиваемой на транзисторе

Определяем мощность, рассеиваемую на транзисторе, учитывая схему защиты по току выходного каскада в режиме короткого замыкания:

# Pтр max защ = Eп * Iогр,                              (7)

# Где  Iогр ― ток ограничения в схеме защиты, составляющий

# Iогр = (1.1...1.3)Iвых m,

Iогр = 1.2 * 0.095 = 0.114    А,

Pтр max защ = 24*0.114 = 2.736    Вт.

# Выбор транзисторов  оконечного каскада

# Выбираем транзисторы  оконечного каскада, учитывая следующие параметры [13]:

# Pк max ≥ Pтр max защ,

Iк max ≥ Iвых m,

Uкэ ≥ 2*Eп,

Pк max ≥ 2.376   Вт,

Iк max ≥ 0.095 А,

Uкэ ≥ 48 В.

В оконечном каскаде  выберем транзисторы

VT1 ― n-p-n проводимости ― КТ815Б

VT2 ― p-n-p проводимости ― КТ814Б

Параметры транзисторов показаны в таблице 2.

Таблица 2					Параметры транзисторов

| Наимен | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Uкэн, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ815Б | p-n-p | 40 | 25 | 1500(3000) | 1(10) | 40-275 | ≤50 | ≥3 | <0.6 |
| КТ814Б |  | 50 | 40 | 1500(3000) | 1(10) | 40-275 | ≤50 | ≥3 | <0.6 |

Входной ток транзистора VT1(VT2) найдем, учитывая его коэффициент передачи тока h21э = 40

# I1(2)вх m = I вых m/h21э  ,                                      (8)

I1(2)вх m = 0.095/40 = 0.0024 А.

# Выбор транзисторов предоконечного каскада

Транзистор предоконечного каскада выбираем по его выходному току, который является одновременно и входным током транзистора VT1(VT2) оконечного каскада:

# Iпред.вых m = I1(2)вх m,                                   (9)

Iпред.вых m = 2.4   мА.

Учитывая параметры   Iк max ≥ Iпред.вых m  выбираем транзисторы предоконечного каскада

n-p-n проводимости ― КТ815Б

p-n-p проводимости ― КТ814Б

Так как коэффициент передачи тока транзистора предоконечного каскада h21э = 40 , то его входной ток будет:

Iпред.вх m = Iпред.вых m/ h21э ,                            (10)

Iпред.вх m = 2.4/40 = 0.06   мА.

# Выходной ток операционного усилителя К154УД1

# Определим выходной ток операционного усилителя К154УД1

IОУ вых = U2m/R2н ,                                    (11)

,где U2m max = 11 В ― наибольшая амплитуда выходного напряжения

R2н min = 2 кОм ― наименьшее сопротивление нагрузки

IОУ вых = 11/2000 = 0.0055     А,

Должно выполняться условие:

IОУ вых > Iвх m,                                        (12)

где   Iвх m ― входной ток выходного каскада,

Iвх m = Iпред.вх m = 0.06   мА.

Так как выходной ток операционного усилителя IОУ вых = 5.5 мА может обеспечить входной ток оконечного каскада   I1(2)вх m=2.4 мА, упрощаем схему выходного каскада, убирая предоконечный каскад.

ВНЕШНЯЯ КОРРЕКЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ СМЕЩЕНИЯ

Для того чтобы сделать выходное напряжение равным нулю, необходимо подать на вход операционного усилителя некоторую разность напряжений. Эта разность напряжений называется напряжением смещения нуля Uсм. Оно составляет обычно несколько милливольт и во многих случаях может не приниматься во внимание. Когда этой величиной пренебречь нельзя  она может быть сведена к нулю. Поэтому во многих интегральных операционных усилителях предусмотрены специальные клеммы.  После устранения напряжения смещения нуля остаются только его возможные изменения в зависимости от времени, температуры и напряжения питания.

Выше была описана внутренняя компенсация напряжения смещения нуля на операционном усилителе.

В данном задании необходимо предусмотреть внешнюю коррекцию нуля.

Так как используется  только один вход усилителя (инвертирующий), то к другому входу приложим постоянное напряжение 15 В и тем самым скомпенсируем напряжение смещения нуля.

К выводу 3 микросхемы К154УД1 подключим потенциометр   RP1 = 100 кОм и для удобства установки малых напряжений дополнительно поставим делитель напряжения, состоящий из R2 = 300 кОм, R3 = 1.8 кОм, R4 = 150 Ом.

К154УД1

R2            R3

RP1

R4

Схема коррекции напряжения смещения Рисунок 15

ЗАЩИТА ВЫХОДНОГО КАСКАДА

Для защиты по току выходного каскада в режиме короткого замыкания воспользуемся схемой, приведенной на рисунке 16.

Схема защиты выходного каскада. Рисунок 16

VT 1― транзистор

выходного каскада, VT 3 ― защитный транзистор,

Rогр ― сопротивление ограничения, Rн ― сопротивление

нагрузки

Для защиты выходного каскада использовались транзисторы [13]

VT 3 ― n-p-n проводимость ― КТ315А

VT 4 ― p-n-p проводимость ― КТ361А

Параметры транзисторов показаны в таблице 3.

Таблица 3					Параметры транзисторов

| Наимен | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Uкэн, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ315А | n-p-n | 25 | 25 | 100 | 0.15 | 30-120 | ≤0.5 | ≥250 | - |
| КТ361А |  | 25 | 25 | 100 | 0.15 | 20-90 | ≤1 | ≥250 | - |

Величина сопротивления ограничения находится по формуле 14

Rогр = Uбэ/Iогр,                                       (14)

где Uбэ ― напряжение база-эммитер, для кремниевых транзисторов  равное 0.6 В, Iогр ― ток ограничения

Rогр = 0.6/0.114 = 5.3   Ом.

ВЫБОР СОПРОТИВЛЕНИЙ

Сопротивление обратной связи должно удовлетворять условию

R6  Uвых max*0.01/I ОУ вх,                              (15)

где  I ОУ вх ― входной ток операционного усилителя

I ОУ вх = I1 = 40 нА,

R6 = 8.49*0.01/40*10 = 2.12 Мом.

Сопротивление обратной связи R6 не должно превышать предельного значения 2.12 МОм. Из ряда Е2 сопротивлений выбираем    сопротивление R6 = 180 кОм с точностью  ± 5 %.

Учитывая коэффициент усиления схемы К = 90, найдем сопротивление R1:

К = R6/R1  ,                                                   (16)

Отсюда,  R1 = R6/К,

R1 = 180*10³/90 = 2*10³.

Выбираем сопротивлене R1= 2 кОм.

Для точного усиления (К = 90) поставим в цепи обратной связи регулируемый резистор R5 = 10 кОм, с помощью которого будем устранять отклонения от номиналов сопротивлений R1 и R6.

В качестве межкаскадной связи поставим, учитывая паспортные данные микросхемы К154УД1,  сопротивление R7 = 2 кОм.

В схеме защиты выходного каскада поставим сопротивления граничения R8 = R9 = 5.6 Ом.

Нагрузкой усилителя является сопротивление R10 = 90 Ом.

ПОГРЕШНОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

В зависимости от выполняемых функций требования предъявляемые к  операционным усилителям различны но в любых случаях важно уменьшать погрешность выполненной операции и увеличивать быстродействие упрощать схемы операционных усилителей и повышать их надежность.

Рассчитаем следующие погрешности:

Приведенная погрешность линейности [13]

л = 2Uбэ/КD Uвых max,                               (17)

где  Uбэ  напряжение база-эммитер равное 0.6 В

КD  коэффициент усиления операционного усилителя К154УД1

КD=150*10³

коэффициент обратной связи

=1/К ,                                                    (18)

К  коэффициент усиления схемы К=90

=1/90=0.011,

л = 2*0.6/0.011*150*10³*8.49=0.0000856=0.0856*10ˉ³=0.00856%.

Приведенная погрешность в схеме смещения [13]

см = Uсм*К/Uвых max,                                  (19)

где Uсм  напряжение смещения нуля Uсм =5 мВ

см = 5*10ˉ³*90/8.49 = 0.053 = 53*10ˉ³=5.3%,

Приведенная погрешность в цепи входного тока

i =iвх*Rос/ Uвых max,                                   (20)

где     iвх  входной ток микросхемы  К154УД1 ,

I1 = 40 нА

Rос  сопротивление обратной связи,

Rос = R6 = 180 кОм,

i = 40*10ˉ9 *180*10³ /8.49 = 0.848*10ˉ³=0.0848%.

Приведенная погрешность, вызванная синфазной  составляющей

с = 1/Ко.с.с.,                                          (21)

где  Ко.с.с.  коэффициент ослабления синфазных входных сигналов

Ко.с.с. = Ксф = 80 дБ = 10000,

с = 1/10000 = 0.0001 = 0.1*10ˉ³=0.01%.

Приведенная погрешность за счет коэффициента усиления [13]:

к = К/КD                                             (22)

к = 90/150*10³ = 0.6*10ˉ³=0.06%,

Максимально возможная погрешность усилителя

ус = л + см + i + с + к ,                            (23)

ус = 0.0856*10ˉ³ + 53*10ˉ³ + 0.848*10ˉ³ + 0.1*10ˉ³ + 0.6*10ˉ³ =

= 54.6336*10ˉ³,

ус  5.46 %.

С учетом схемы коррекции напряжения смещения:

ус = л + i + с + к ,                               (24)

ус = 0.00856% + 0.0848% + 0.01% + 0.06% = 0.16336%.

ВЫВОДЫ

В данной главе был рассчитан усилитель с коэффициент усиления напряжения равный 90. Данный усилитель поставленной задаче удовлетворяет.

3. Расчет линий Проводного Вещания.

3.1 Расчет ВЧ коррекции по 2 и 3 программе.

Высокочастотная обработка ТП заключается в создании согласованного режима работы МФ. В результате высокочастотной  обработки входное сопротивление ТП доводится до волнового сопротивления МФ. В зависимости от степени обработки и количества РФ, а также от материала проводов и плотности нагрузки суммарное сопротивление всех РФ на несущих частотах 78 и 120 кГц каналов системы ТПВ может иметь различные значения, которые с помощью  подключения добавочных комплексных сопротивлений Zд   приводятся к одной из номинальных нагрузок 50 или 35 Ом. Измерение комплексных сопротивлений и емкостей кабельных вводов производится с помощью специальных приборов (ИКС, ВИГ-3), либо мостами переменного тока. Емкости кабельных вводов компенсируем с помощью устройства УПТП-3.

Мной был рассмотрен участок ЦСПВ – ТП ЭГ, протяженность которого составила 5 600м, использовался биметаллический провод сечением 0,4мм.

  - Порядок обработки ТП “ЦСПВ”

Измеряем комплексное сопротивление общих шин ТП Zош на  несущих частотах 78 и120 кГц.

Zош 78 =67e- j 20 Ом,

Zош 120 =38e- j 57 Ом.

Вычисляем активную Rош и реактивную Xош составляющие Zош для        параллельной схемы. Расчет производим по формулам [5]:

Rош = Z ош     Ом,                                               (25)

cosош

Zош = Z ош      Ом.                                                (26)

cosош

Расчет для частоты 78 кГц

cos20 = 0,94,

sin (-20 ) = -0,34,

Rош78 = Z ош78   =  67    = 71 Ом,

osош78    0, 94

Xош78 =  Z ош 78   =   67    = - j 197 Ом.

sinош78    0, 34

Расчет для частоты 120 кГц

cos 57 =0,54; sin (-57 ) = - 0,84,

Rош120 = Z ош120   = 38    = 70 Ом,

cosош120

Xош120 = Z ош120   = 38    = - j 45,4 Ом.

sinош120

Был производён предварительный анализ активной Rош и реактивной Xош составляющих сопротивление Zош  для обеих несущих частот с целью определения необходимости измерения сопротивления Xврф.

Сопротивление Zрф приводится к номинальному сопротивлению нагрузки 50 Ом если выполняется условие:  Rош >55 Ом, Xрф >100 Ом если условие не выполняется то приводим к 35 Ом.

Сопротивления равны:

Rош78 = 71 Ом,       Xош78 = - j 197 Ом.

Rош120 = 70 Ом,       Xош120 = - j 45, 4 Ом.

Анализ показал, что возможно приведение Zош к 50 Ом, но необходимо произвести вычитание емкостного сопротивления кабельного ввода, так как сопротивление Xош120 < 100 Ом (если Xош120 > 100 Ом, емкостным сопротивлением кабеля можно пренебречь).

- Измеренные  реактивные сопротивления

Xврф78 = - j 1130 Ом,

Xврф120 = - j 735 Ом.

- Измеренное  на частоте 78кГц Xвмф78 холостого хода кабельного

ввода МФ равно:

Xвмф120 = 1,02 кОм.

- Вычисляем на несущих частотах78 и 120 кГц реактивные сопротивления Xрф суммарной емкости вводов всех РФ по формуле 27:

Xрф = Xврф Ом.                                                     (27)

N

где N – число РФ на данной ТП. Число распределительных фидеров питаемых на данной ТП равно 10, т.е. N  = 10:

Xрф78 = - j   1130 = - j 113 Ом,

10

Xрф120 = - j   735 = - j 73, 5 Ом.

10

- Вычисляем реактивные сопротивления Xрф общих шин ТП на несущих частотах 78 и 120 кГц по формуле 28 :

Xрф = Xош * Xврф   Ом,                                  (28)

Xврф - Xош

Xрф 78 = (- j 197) * (- j 113)     =   j 270 Ом,

(- j 113) – (- j 197)

Xрф 120 = (- j 45, 4) * (- j 73, 5)     = - j 122 Ом.

(- j 73,5) – (- j 45,4)

- Сопротивление Zрф подключается без дополнительного комплексного Zд  к номинальному сопротивлению нагрузки 50 Ом при  следующих условиях:

Rош = 50 (+5,-3) Ом,

Zрф >180 Ом.

Cопротивления равны:

Rош78 = 71 Ом,       Xрф 78 = j 270 Ом.

Rош120 = 70 Ом,       Xрф 120 =- j 122 Ом.

Поэтому вычисляем только активные составляющие Rд78 и Rд120 и реактивная составляющая Xд120 сопротивлений Zд78 и Zд120, реактивной составляющей Xрф78 можно пренебречь, в соответствии с условиями, поэтому сопротивление Xд78 не вычисляется.

- Вычисляем активную Rд  и реактивную Xд составляющие добавочного сопротивления Zд.

Расчет сопротивления Rд производим по формуле 29:

Rд = 50 * Rош   Ом  ,                                           (29)

Rош - 50

Rд 78 = 50*71 = 170 Ом,

71 – 50

Rд 120 = 50*70 = 178 Ом.

70 – 50

Сопротивление Rд 78 составляется из трех параллельно включенных резисторов типа ВС или МЛТ-2-510 +/-5%, а Rд 120 из параллельно включенных двух резисторов МЛТ-2-510 +/-5% и одного МЛТ-2-560 +/-5%.

Реактивная составляющая определяется по формуле 30:

Xд = - Xрф,                                                   (30)

Xд120 = j 122 Ом.

Реактивная составляющая Xд120 имеет индуктивный характер. Величина индуктивность  рассчитывается по формуле 3.7:

L = Xд     мГ .                                                          (31)

2 f

где f – частота несущей, кГц, Xд – сопротивление Ом.

Lд120 =            122         = 0,162 мГ.

6,28*120

Индуктивность Lд120 может быть выполнена на сердечнике МР СБ-34а, число витков 62 , провод – ПЭВ-2-0,41. Сопротивление Rд 78подключается к выводам 3-4 платы Б, сопротивление Zд120, состоящее из параллельно включенных сопротивлений Rд 120 и Xд120, подключается к выводам 5-6 платы Б устройства УПТП-3.

- Рассчитаем суммарную емкость Cврф вводов всех РФ

по формуле 32 :

Cврф =        1       нФ.                                                (33)

2 f X

где f – частота несущей МГц,   X – емкостное сопротивление кОм.

Cврф =                  1              = 18 нФ.

6,28 * 0,12 * 0,0735

- Суммарная емкость вводов Cврф пересчитывается в первичную сторону ВЧ трансформатора Тр1 по формуле 34:

Cврф =   Cврф      нФ.                                            (34)

2

где  2 = 12 или 17 для нормальных нагрузок ТР1 соответственно 50 или 35 Ом.

C’врф =  18 = 1, 5 нФ.

12

- Вычисляем емкость Свмф кабельного ввода МФ по формуле (33)

Свмф=                  1              =  2 нФ.

6,28 * 0,078 * 1,02

- Вычисляем суммарную емкость кабельных вводов  Св воздушных МФ и РФ по формуле 35:

Cв = Свф+C’врф     нФ,                                   (35)

Cв = 2+1,5= 3,5 нФ.

- Вычисляем емкость C2 по формуле 36:

C2 = 4,0 - Свмф    нФ,                                         (36)

C2 = 4,0-3,5 =0,5 нФ.

Емкость C2 составляется из конденсаторов C5, C6, C15, C16  устройства УПТП-3.

ВЫВОДЫ

Предварительный анализ активной Rош и реактивной Xош составляющих сопротивление Zош  для обеих несущих частот и рассчитанная  суммарная емкость кабельных вводов  Св воздушных МФ и РФ, показали что данные параметры соответствуют нормам для данного участка, приведённым в справочной литературе [5].

Мной было предложено использование компьютерной программы по учёту состояния линий РФ (их входного сопротивления и изоляции) в реальном времени. Описание и принцип работы программы «ТП-ЦЕНТР» приведено в приложении.

4 Технико- экономические расчеты

# 4.1 Расчет и анализ затрат единовременных затрат

Единовременные затраты (связанные с приобретением и приспособлением изделий для выпуска своей продукции) характеризуют балансовую стоимость основных фондов (К), от которой отчисляется амортизация, определяются по формуле:

К = Ц0 + Ст+ См + Спл + Сэ,                  (1)

где     Ц0 –  цена изделия (аппаратуры, прибора, системы);

Ст – стоимость перевозки к месту эксплуатации и хранения (транспортные расходы);

См – стоимость установки, монтажа, настройки, регулировки;

Спл – стоимость занимаемой производственной площади;

Сэ – стоимость сопутствующего оборудования (электропитающих устройств);

Ст + См + Спл + Сэ называются сопутствующими капитальными вложениями, т. е. это те затраты, которые не вошли в оптовую цену изделия, но без которых невозможно использование данного изделия в качестве средств труда (основных фондов) у потребителя. Они определяются в процентах от оптовой цены новой техники.

Определим суммарную цену изделий Ц0 (аппаратуры, приборов, систем), применяющихся на объекте и сведем в таблицу 3. Стоимость определяется из прайс - листов фирм  - изготовителей оборудования.

Таблица 5                                                                         Стоимость оборудования

| № п/п | Наименование | Кол - во, шт. | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Персональный компьютер | 1 | 6 500 |
| 2 | 2-х канальный генератор сигналов произвольной формы - дискретизация 8 бит, 20 МГц - 1 канал, 10 Мгц - 2канала - память по 2048 точек на канал - фильтр на выходе 1 Мгц или 450 КГц. | 10 | 570 |
| 3 | Приставка - 16-ти канальный логический анализатор к АСК-3101 ПО для W3.1/95/NT, щупы. | 10 | 490 |
| 5 | Электропитание, заземление,освещение, отопление | 1 | 60 000 |
| 10 | Конвертор интерфейса RS232 - Ethernet c адаптером питания на ~ 220В | 10 | 10 320 |
| 14 | Монитор 15" | 1 | 6000 |
| 15 | Компьютерная мышь | 1 | 250 |
| 16 | Клавиатура для компьютера | 1 | 300 |
| 18 | Мультиплексорное и коммутационное оборудование (мультиплексор RAD RICI 8E1, сетевой коммутатор Nortel ERS 3510-24T), цифровой кросс 8E1 | 1 | 78530 |
| 20 | Источник бесперебойного питания (Megaline Line Rack 5000) | 1 | 10 000 |
| 21 | Источник питания оборудования РРС (ИБЭП 220/48-12А) | 1 | 28 000 |
| 24 | Монтажный комплект | 1 | 18 000 |
| Итого |  |  | 228 500 |

Таким образом, суммарная цена изделий составила 228 500 рублей.

Стоимость перевозки к месту эксплуатации Ст (транспортные расходы) согласно прайс – листам арендодателей составила 70 000 рублей.

Стоимость установки, монтажа, настройки, регулировки См включает командировочные расходы, доставку на объект и обратно рабочих и монтажников – 200 000 рублей.

Стоимость сопутствующего оборудования Сэ (электропитающих устройств) уже включена в суммарную цену изделий.

Таким образом, произведем расчет единовременных затрат:

К = 228 000 + 70 000 + 200 000 = 498 500 рублей.

4.2 Текущие издержки

Текущие издержки  (годовые эксплуатационные расходы) определим как:

И = ФОТ + ЕСН + М + Э + А + Ппр + Пау,      (2)

где     ФОТ – фонд оплаты труда обслуживающего персонала, который определяется исходя из численности штата и среднегодовой заработной платы на предприятии. Данную составляющую учитывать не будем, так как объект РТП Мучке создается полностью автоматизированным и наличие какого – либо обслуживающего персонала не предполагается (кроме эпизодического посещения при техническом обслуживании, поломке).

ЕСН – единый социальный налог, который принимается в размере 26% от ФОТ;

М – затраты на материалы и запасные части, потребляемые в процессе эксплуатации и проведения профилактических и ремонтных работ, принимаются как 6% от цены изделий.

М=498 500∙6100=29 790 рублей.

Э – расходы на оплату электроэнергии со стороны для производственных нужд. Они определяются исходя из мощности, потребляемой изделием, времени работы и тарифов на электроэнергию.

На электроэнергию установлены одноставочные и двуставочные тарифы. Если потребляемая мощность менее 750 кВА (что применимо к нашему случаю), то она оплачивается по одноставочному тарифу. При двуставочном тарифе взимается основная (за заявленную мощность трансформаторов) и дополнительная (за фактически потребляемую энергию) плата.

Расчетная потребляемая мощность оборудования – 7 кВт/ч. Режим работы – круглосуточный. Поэтому потребляемая мощность в месяц составит 217 кВт/ч, в год - 2 604 кВт/ ч. Примем тарифную ставку за 1 кВт/ч по оплате электроэнергии в размере 2 рублей.

Таким образом, затраты на оплату электроэнергии в год составят 5 208 рублей год.

А – сумма годовых амортизационных отчислений. Коэффициент определяется согласно постановлению о "Единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства". Для аппаратуры радиорелейных     линий     связи принимается равным  7,7 %.

А=29 790∙7,7100=2 293.83 рублей.

Ппр – прочие производственные и транспортные расходы. Данный параметр не учитываем, т.к объект полностью автоматизированный и наличие персонала не предусматривается.

Пау – административно – управленческие и хозяйственные расходы. Пау являются косвенными расходами и определяются в размере 15% от ФОТ.

Определим текущие издержки:

И = 29 790 + 2 293.83 = 32 083.83 рублей.

# 4.3 Затраты на проектирование и создание «ТП-ЦЕНТР»

Общие затраты на проектирование и создание радиотехнического поста определим как:

КРТП = К1+ К2+ К3 ,                   (3)

где К1 - производственные затраты;

К2 - капитальные вложения;

К3 – затраты на монтажные, строительные работы.

Производственных затраты включают в себя: затраты на научно – исследовательскую работу; подготовительные работы; разработку проектной документации.

Затраты на вешеперечисленные работы составим согласно следующих нормативных документов: "Сборник цен на проектные работы для строительства – издание 1987 - 1990г."; "Справочник базовых цен на проектные работы для строительства – издание 1994- 1998г.", а также разъяснений к ним.

Смета производственных затрат приведена в  приведена в таблице 4.

Таблица 6                                                                  Производственные затраты

| № п/п | Наименование | Цена, руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектно – изыскательские работы | 20 000 |
| 2 | Подготовительные работы (разбивка осей сооружений, доставка строительной техники, подготовительные работы) | 210 000 |
| 3 | Базовая цена проектных работ | 2 053 496 |
| Итого |  | 2 283 496 |

Стоимость составляющих капитальных вложений приравняем равной суммарной цене изделий Ц0.

Определим затраты на выполнение строительных и монтажных работ.

Расчет стоимости строительства составим согласно "Методике по определению стоимости строительства на территории Российской федерации 81 - 35.2004".  Результаты расчета сведем в таблицу 5.

Таблица 7                               Затраты на строительно - монтажные работы

| № п/п | Строительно - монтажные работы | Цена, руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Помещение ОУС | 270 000 |
| 2 | Монтажные, строительные работы | 300 000 |
| 3 | Прочие работы и затраты, непредвиденные работы | 100 000 |
| Итого |  | 670 000 |

Определим общие затраты на проектирование и создание радиотехнического поста:

КРТП = 2 283 496 + 228 500+ 670 000 = 3 181 996 руб.

Таким образом, в результате технико – экономических расчетов было установлено, что единовременные затраты при построении поста составят 228 500 рублей; текущие издержки потребителя (годовые эксплуатационные расходы) составят 32 083.83 рублей; общие затраты на проектирование и создание РТП будут равны 3 181 996  рублей.

Заключение

Результатом данной дипломной работы явился  перевод тракта подачи программ и управления на цифровой формат с внедрением системы мониторинга состояния распределительной  сети и управления ТП с использованием для связи ЦСПВ–ТП  собственной опорной цифровой сети и   создание эффективно действующей системы централизованного            оповещения населения при угрозе, возникновении и ликвидации             чрезвычайных ситуаций. Было осуществлено проведение мероприятий по реконструкции системы централизованного оповещения населения.

Проведенные расчеты позволили подтвердить целесообразность использования существующих линий передачи информации и модернизацию используемого усилительного оборудования. Кроме того, была разработана  программа углубленного мониторинга магистральных и фидерных линий.

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ:

- Аппаратура станций проводного вещания. – Окунь Л.М., Каменева М.Н.: Связь 1978.

- Передатчики трёхпрограммого проводного вещания - Окунь Л.М., Каменева М.Н.: Радио и связь

- Техника проводного вещания и звукоусиления/ под ред. В.Б. Булгака и А.П. Ефимова. – М.: Радио и связь, 1985.

- Кохно М.Т. Звуковое вещание по проводным системам передачи. – М.: Радио и связь, 1985.

- Шкритер П. Справочное руководство по проводным системам передач. – М.: Радио и связь, 1984.

- М.Е. Варакин Основы проводного вещания и звукоусиления. - М.: Радио и  Связь, 1985.

- А.А. Глухов, И.Ф. Зорин, А.В. Никонов Измерение и контроль в трактах звукового вещания. - М.: Радио и  Связь, 1984.

- Безладнов Н.Л., Герценштейн Б.Я., Савина Н.А. Сети проводного вещания -  М.: Связьиздат, 1959.

- Окунь Л.М. Аппаратура дистанционного управления опорными усилительными станциями проводного вещания. – М.: Радио и связь, 1989.

- Горон И.Е. Радиовещание - М.: Связь, 1979.

- Глухов И.Е. Основы звукового вещания. - М.: Связь, 1977.

- Выходец А.В., Жмурин П.М., Зорин И.Ф. Звуковое вещание. – М.: Радио и связь, 1993.

- Инженерно-технический справочник по электронике.: Связь, 1978.

- Буглак В.Б., М.Е. Варакин, Ивашкевич Ю.К. Концепция развития связи РФ. - М.: Связь, 1995.

- Основные направления “Программу развития проводного вещания на период до 2010 года для субъектов Российской Федерации”         Семинар-совещание. Тезисы докладов 2002год  г. Сочи.